2005年上半年高等教育自学考试福建省统一命题考试

微型计算机原理及应用　试卷

(课程代码2277)

一、填空题(本大题共10小题。每空1分，共15分)[[微信公众号：ikaoti]

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．汇编语言默认无标记数为_____进制数，而DEBUG程序默认无标记数为____进制数。

2．8086CPU的引脚中，用来控制8086工作方式(最大模式、最小模式)的引脚是__________

3．堆栈段的段基值存入________寄存器，段内偏移量存入___________寄存器。

4．8086CPU复位后，从_________单元开始读取指令。

5．8086CPU的地址线有________条，可访问存储器的最大容量为_________M。

6．程序控制的数据传送分为无条件传送、__________、_____________。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

7．8255A的端口B的工作方式是由方式控制字的_______位决定的。

8．8255A内部包括两组控制电路，其中A组控制________，B组控制______________

9．8253A有3个16位计数通道，每个计数通道中各有3条信号线：即计数输入CLK，输出信号OUT，以及________________

10．PCI总线采用____________的体系结构，减少总线信号。

二、单项选择题(本大题共20小题。每小题1分。共20分)

在每小题列出的四个备选项中有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括

11．下列数中最大的数是

A.00001111B

B.56D

C.177Q

D.E7H

12．一个32KB的存储器用十六进制编写它的地址码，则编号从00000到

A.32767

B.8000

C.7FFF

D.8EEE

13．8088CPU的数据线有_____条。

A.16

B.8

C.20D．24

14．在8086中，若采用向量中断处理8级中断，中断类型号为08H~0FH，在RAM的002CH

单元开始存放23H、FFH、00H和F0H四个字节，那么该中断向量对应的中断类型号和

中断程序入口是

A.OCH和23FFH：00F0H

B.OBH和F000H：FF23H

C.OBH和00F0H：23FFH

D.OCH和F000H：FF23H

15．如图所示8086系统中存储器的一部分，从地址11111H读出的一个字为

A.5730H

B.3057H

C.304AH

D.4A30H

16．下面的两条伪指令汇编后，ND单元的值为

NCDB2DUP(4，2DUP(4，2))

NDDB$－NC

A.1

B.2

C.10

D.12

17．8086CPU的引脚AD15～AD0属于

A.片总线B内总线

C.外总线

D.通信总线

18．8086微处理器的一个总线周期在______之后插入TWO

A.T1

B.T2

C.T3

D.T4

19．8086微处理器中寄存器_______通常用作数据寄存器，且隐含用法为计数寄存器。

A.AX

B.BX

C.CXD．DX

20．在8086系统中，当 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT BHE、A0信号分别为低电平和高电平时，传输信息的数据线是

A.ADl9~AD0

B.AD9~AD0[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.AD15~AD8

D.AD7~AD0

21．设某1K×8位的RAM的片选端 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT CS和图的74LSl38(其他控制端信号不考虑)的 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT Y3端相

连，则能选中该RAM的单元地址是

A.1616H

B.3939H

C.5C5CH

D.7F7FH

22．下列叙述不正确的是

A.内存可以直接与CPU交换数据

B.硬盘、软盘和光盘不能直接与CPU交换数据

C.硬盘和软盘与内存交换数据的单位是一个字节

D.光盘与磁盘的存储介质不同

23．8255A有__________个端口。

A.1[[微信公众号：ikaoti]

B.2

C.3

D.4

24．8255A的A、

B.C口地址从小到大的顺序为

A.A、

B.C

B.

B.

C.A

C.[最新年份咨询qq593777558]

C.

B.A

D.A、[[微信公众号：ikaoti]

C.B

25．一个8259A可提供___个中断类型号。

A.1

B.8

C.16

D.64

26．用DMA方式传送数据时，是由_________控制的。

A.CPU

B.软件

C.CPU+软件

D.硬件控制器

27．某一测控系统要使用一个连续的方波信号，则8253应工作在

A.方式0

B.方式l

C.方式2

D.方式3

28．8253工作在方式0，在计数过程中改变计数值．则[最新年份咨询qq593777558]

A.不影响计数过程

B.停止计数

C.按新的计数值重新开始

D.按上次的值计数完后，再接新的计数值重新开始

29．Pentium系列芯片中，中文名为“高能奔腾”的芯片是

A.PentiumWithMMX[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.PentiumPro

C.PentiumⅡ

D.PentiumⅢ

30．在异步串行通信中，使用波特率来表示数据的传送速率，是指

A.每秒钟传送字符数

B.每秒钟传送字节数

C.每秒钟传送二进制位数

D.每分钟传送字节数

三、名词解释题(本大题共5小题．每小题2分，共10分)

31．微型计算机

32．I／O接口

33．溢出

34．全译码

35．中断源

四、简述题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

36．简述8086系统中内存储器的物理地址的形成过程。

37．简要说明DRAM和SRAM的主要区别?

38．异步通信区别于同步通信的主要特点是什么?

五、分析应用题(本大题共2小题，第39小题10分，第40小题5分，共15分}

39．8086／8088的读总线周期的时序如图示，试回答：

(1)该时序图是CPU工作在何种模式下的时序图?

(2)8086／8088为何要设置ALE信号?

(3)CPU在何时采样READY信号，何时采样数据总线?

(4)8086／8088的存储器写周期和读周期时序有何不同?

[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

40．画出下列语句中的数据在存储器的存储情况。

DATA1　DB　2DUP　(12H，34H，56H)

六、设计题(本大题共2小题，第41小题10分，第42小题15分，共25分)

41．设串行通信口的输入数据寄存器的端口地址为60H，状态寄存器的端口地址为61H，它

的各位为1时含义如下：

编写程序，输入一串字符并存入缓冲区BUFF，同时检验输入的正确性，如有任何错误，

则转到出错处理程序ERR。