2006年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

微型计算机原理及应用　　试题

课程代码2277

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）[[微信公众号：ikaoti]

1．8位无符号数的表示范围是()

A.0～255[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.0～256

C.-127～127

D.-128～127

2．二进制数00000110的8421BCD码表示的十进制数是()

A.3

B.4

C.5

D.6

3．8086微处理器的 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT RD引脚是属于()

A.公用信号

B.最小方式信号

C.最大方式信号

D.地址读出信号

4．下面的数据交换指令中，错误的指令是()

A.XCHGAX，DI

B.XCHGBX，[SI+3]

C.XCHGCX，CS[最新年份咨询qq593777558]

D.XCHGBUF，DX

5．乘法指令中的两个操作数，其中有一个操作数隐含在()

A.AL或AX中

B.BL或BX中

C.CL或CX中

D.DL或DX中

6．使用移位类指令时，若需移动多位，则应先将移位位数置于()

A.AL中

B.AH中

C.CL中

D.CH中

7．一般情况下，一个汇编语言程序最多有()

A.1个当前段

B.2个当前段

C.3个当前段

D.4个当前段

8．指令“ANDDX，NUMAND0FFABH”中出现两个AND，正确的解释是()

A.均是逻辑运算符

B.均是指令助记符

C.前者是指令助记符，后者是逻辑运算符

D.前者是逻辑运算符，后者是指令助记符

9．用来规定对段起始边界的定位类型PARA要求()

A.段起始地址低8位必须为0，从一页的起点开始

B.段起始地址最低4位必须为0，从一节的边界开始

C.段起始地址的最低1位必须为0，从偶地址开始

D.段起始地址为任意值，从任何字节开始

10．2732A是EPROM芯片，它的数据引脚信号线有()

A.4位

B.8位

C.16位

D.32位

11．半导体存储器的存取时间可为()

A.S级

B.mS级

C. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT μS级

D.nS级

12．I/O端口工作在存贮器映象编址方式时，访问I/O端口()

A.与存贮器共用统一的地址空间

B.读写操作由硬件信号 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT IOR和 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT IOW来实现

C.用IN指令和OUT指令

D.地址空间是固定不变的

13．74LS244芯片是一种()

A.8D锁存器

B.8位缓冲器

C.8位数据收发器

D.3×8译码器

14．DMA数据传送方式中DMA控制器接到CPU发出的()

A.HOLD信号后接管总线控制权

B.READY信号后接管总线控制权

C.HLDA信号后接管总线控制权

D.DACK信号后接管总线控制权

15．位于CPU内部的IF触发器是()

A.中断请求触发器

B.中断允许触发器

C.中断屏蔽触发器[最新年份咨询qq593777558]

D.中断响应触发器

16．当8255A的端口A工作在方式1输出时，若 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT OBF=1，则表示端口A的()

A.输入锁存器满

B.输入锁存器空

C.输出缓冲器满

D.输出缓冲器空

17．设8255A的端口A工作在方式1输入，若外设已将数据送入端口A，当CPU读取此数据后，IBF信号变为()

A.高电平

B.低电平

C.三态

D.不定状态

18．若要将8255A的端口C的PC6位置为1，则应选择的置位/复位控制字为()

A.0DH

B.77H

C.87H

D.8DH

19．若8253-5的某一计数器设定为方式3、初值为10、GATE一直为1，则OUT输出端输出的高电平信号是CLK周期的()

A.1倍

B.2倍

C.5倍

D.10倍

20．按总线的规模、用途及应用场合分类，微处理器的引脚信号线属于()

A.片总线

B.内总线

C.外总线

D.PC总线

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

21．当8086CPU处于存储器写周期时，引脚信号（　　　　　）

A.M/ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT IO为高电平

B.M/ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT IO为低电平

C. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT WR为高电平

D. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT WR为低电平

E． HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT RD为低电平

22．中止执行指令重复前缀REPE/REPZ后续指令的条件有（　　　　　）

A.CX≠0[[微信公众号：ikaoti]

B.CX=0

C.ZF≠0

D.ZF=0

E．OF=0

23．变量的类型可以由（　　　　　）

A.DB定义

B.DD定义

C.DW定义

D.DUP定义

E．DT定义

24．存储器与CPU相连接时（　　　　　）

A.应考虑CPU总线的负载能力

B.存储芯片地址线的位数决定了存储器的最大容量

C.应考虑存取速度配合问题

D.存储芯片数据线的位数决定了存储器的数据位数

E．系统地址线的位数决定了存储器的最大容量

25．CPU执行“OUTDX，AL”指令时，下列信号中变为0的信号有（　　　　　）

A. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT RD

B. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT WR

C.M/ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT IO

D. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT DTR

E． HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT DEN

三、填空题（本大题共5小题，每空1分，共10分）[[微信公众号：ikaoti]

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26．8086CPU中的SS称为______寄存器，S称为______寄存器。

27．指令“MOV[BX]，AX”中的源操作数的寻址方式是______，目的操作数的寻址方式是______。[最新年份咨询qq593777558]

28．段的定义以“段名______[参数]”表示开始，以“段名______”表示结束。

29．程序控制方式中数据传送过程始终受______的干预，每一字节数据都需经过______寄存器才能输入/输出。

30．在串行通信中有两种基本的通信方式，即______和______。

四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

31．8086CPU有哪两根中断输入信号线？CPU响应各中断的条件是什么？

32．说明“ADD[BX]，[SI]”指令是否正确，为什么？

33．中断向量表中存放的内容是什么？该向量表中的4×n开始的连续两个字单元中存放的各是什么？

34．8253—5的方式0和方式1的计数开始有何不同？

35．ADC0809有多少路模拟输入？在该芯片中，START和EOC信号线的作用是什么？

五、分析题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

36．┆

MOVBX，2

MOVCX，63H

MOVAX，1

LOP：ADDAX，BX

INCBX

LOOPLOP

┆

（1）画出此程序段的流程图。（5分）[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

（2）该程序段完成什么功能？（5分）

37．若用8255A直接作矩阵式键盘的接口与CPU相连线

（1）若用两个端口直接作矩阵式键盘的行列I/O，最多可接多少个按键？（3分）

（2）两个端口各自工作在什么方式？（3分）

（3）若用行扫描方式判断是否有键按下，此时输出端口应输出的值是多少？输入端口为何值时表示有键按下？（4分）

六、设计题（本大题共1小题，共15分）

38．若用HM6116存储器芯片（2K×8）构成8K×8位的微机存储器子系统，问[最新年份咨询qq593777558]

（1）至少需要多少位地址线？（2分）

（2）需要HM6116存储器芯片多少片？（3分）

（3）画出该存储器子系统扩展的示意图。（10分）