2011年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

微型计算机原理及应用　试卷

(课程代码02277)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

1．某微机系统的内存最大容量为16MB，其地址总线为

A.16位

B.20位

C.24位

D.32位

2．在用汉字字模码建成的汉字库中，一个16x16点阵的汉字要占用

A.16个字节

B.32个字节

C.72个字节

D.256个字节

3．下列标志位中，不属于状态标志位的是

A.AF[[微信公众号：ikaoti]

B.IF

C.PF

D.SF[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

4．某存储单元的段基址是1000H，段内偏移量是2000H．，该存储单元的物理地址是

A.2000H

B.3000H

C.12000H

D.21000H

5．8086微处理器的可屏蔽中断请求信号来自于

A.CLK引脚[最新年份咨询qq593777558]

B.GND引脚

C.INTR引脚

D.NMI引脚

6．下列输入指令中，正确的是

A.INAI，DX

B.INAL，256[[微信公众号：ikaoti]

C.INDX，AX

D.INAX，256

7.设AL=87H，执行指令SUBAI，65H后，标志位

A.AF=1

B.CF=1

C.OF=I

D.ZF=I

8．使用“OFFSET变量”可以得到已定义的变量的

A.段属性

B.类型属性

C.长度属性

D.偏移地址属性

9．下列关于片选的说法中，错误的是

A.通常采用74LSl38作为地址译码器

B.全译码法存在地址重叠问题

C.部分译码法存在地址重叠问题

D.线选法存在地址重叠问题[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

10．下列不属于常说的三总线的是

A.通用串行总线

B.地址总线

C.数据总线

D.控制总线

11．8086系统中，下列属于可屏蔽中断的是

A.8259A引起的中断

B.断点中断

C.除法出错中断

D.溢出中断

12．下列关于串行通信与并行通信的说法，正确的是

A.并行通信适合于远距离通信

B.串行通信比并行通信适合于远距离通信

C.并行数据是按位传输

D.并行通信有同步通信与异步通信两种

13．下列芯片中，不属于接口芯片的是

A.2732

B.8251

C.8255

D.ADC0809

14．下列关于AGP的说法，错误的是

A.AGP的地址线和数据线分离[最新年份咨询qq593777558]

B.AGP可实现“流水线”处理

C.AGP是对PCI总线在某些应用中性能不足的补充

D.AGP2．0的有效频宽是传统PCI的16倍

15．在浮点表示法中，决定浮点数的表示精度的是

A.阶符

B.阶码

C.尾符

D.尾数

16．设AX=8765H，DX=432lH，执行CWD指令后，DX中的内容是

A.0001H

B.4321H

C.8000H

D.0FFFFH

17．设AL=98H，执行SARAL，l后，AL中的内容是

A.30H

B.4CH

C.98H

D.0CCH

18．为了使字符串指令执行时，SI、DI自动增量，应先使用的指令是

A.CLC

B.STC

C.CLD

D.STD

19．设有数据定义语句为：

ORG0024H

ARRAYDW4，12H，$+4，100H

执行指令MOVAX，ARRAY+4后，AX中的内容是

A.0012H

B.0028H

C.002CH

D.0100H

20．下列关于程序控制传送方式的说法，错误的是

A.中断传送方式不能实现几个外设并行工作

B.查询传送方式又称“异步传送方式”

C.无条件传送方式又称“同步传送方式”

D.中断方式数据传送完成后，程序会回到断点处继续执行

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

21．下列8086微处理器引脚信号中，属于输出信号的有

A.

B.

C.READY

D.E．

22．为使74LSl38译码器的输出端为低电平，而其它7个输出端为高电平，下列输入端

上应该加上低电平信号的有

A.A

B.B

C.C[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.E．

23．常用的缓冲器有

A.74LS240

B.74LS241

C.74LS244

D.74LS273E．74LS373

24．下列指令中，源操作数的寻址方式为基址寻址的指令有

A.MOVAX，[BX]

B.MOVAX，[BX+OIOOH]

C.MOVAX，[BP+0100H]

D.MOVAX，[SI+0100H]

E．MOVAX，[BX+SI+0100H]

25．下列指令执行后，可以使AL寄存器内容为0FFH的指令有

A.MOVAL，0FFH

B.MOVAL，1LT2

C.MOVAL，3GE4

D.MOVAL，77HOR88H

E．MOVAI，77HXOR88H

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)[[微信公众号：ikaoti]

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26．在总线周期中允许插入等待周期Tw，插入的Tw是在      和     之间。

27．DRAM芯片2164的存储容量为     ，该芯片有     条地址引脚。

28．在当前的主流微机系统中，通常采用ISA总线、     总线和     总线这三种总线。

29．8位二进制反码10000000B表示的十进制数为     ，8位二进制补码10000000B表示的十进制数为     。

30．已知X1DW1234H，若要将Xl用DB定义，原来数据区中的内容保持不变，则可定义为X1DB     ，     。

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

31．简述在最小方式下，8086控制信号和的功能。

32．字1234H存放在地址为0A002H的存储单元中，如何存放?它是“对准的”字还是“未对准的”字?

33．MOVAX，5678H

MOVBX，AX

NEGBX

ADDAX，BX

执行上述指令序列后，AX=    ，BX=    ，CF=    。

34．设有如下程序段：

DAT1DBl，2，3，4

DAT2DW3412H，7856H

MOVAX，DAT1；将DAT1字单元内容送入AX中

MOVBL，DAT2；将DAT2字节单元内容送入BL中[[微信公众号：ikaoti]

己知上述两条MOV语句有语法错误，请根据注释字段的要求分别用一条语句将其改

正。[最新年份咨询qq593777558]

35．8086／8088中断向量表的容量有多大?它是如何存放中断服务程序入口地址的?何为向

量地址?[最新年份咨询qq593777558]

五、分析题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

36．阅读下面的程序段

MOVAX，4321H[[微信公众号：ikaoti]

MOVDX，8765H

MOVCL，04

SHLDX，CL

MOVBL，AH

SHLAX，CL

SHRBL，CL

ORDL，BL

请回答：(1)程序段执行完后，Ax=    ，BL=    ，DX    。

(2)程序段完成什么功能?

37．设8253的端口地址为889CH-889FH(通道0端口地址为889CH)，在计数器l上，输

入6MHz的脉冲信号，要求输出频率为2KHz的方波，采用二进制计数。填空完成以

下初始化程序段，初始化时无关位默认为0。

MOVDX，  （1）

MOVAL， （2）

OUTDX，AL；初始化定时器，写入方式控制字[[微信公众号：ikaoti]

MOVDX， （3）

MOVAX， （4）

OUTDX，AL；写入计数初始值低8位

MOVAL， （5）

OUTDX，AL；写入计数初始值高8位

答：(1)                (2)                (3)

(4)               (5)

六、设计题(本大题共1小题，15分)

38.ADC0809通过并行接口8255A与PC连接，如题38图所示，填空完成以下程序段，实现对通道3的数据采集。设8255A的端口地址范围为0FFFCH-0FFFFH，PA口地址为0FFFCH。初始化及对端口操作时，无关位默认为0。[最新年份咨询qq593777558]

START：MOVAL，（1）  ；8255A初始化

MOVDX， （2）

OUTDX，AL

MOVAL， （3）  ；选IN3，STA刚r：0，

MOVDL， （4）

OUTDX，AL

MOVAL，13H：START：1

OUTDX，AL

MOVAL， （5）  ；START=0，启动A／D[[微信公众号：ikaoti]

OUTDX，AL

MOVDL，0FEH

TEST1：INAL，DX；检查EOC

ANDAL， （6）  [最新年份咨询qq593777558]

（7） TEST1；转换未结束，继续查询

MOVDL，（8）

INAL，DX；读入A／D转换结果

HLT

答：(1)          (2)          (3)          (4)

(5)          (6)          (7)          (8)