2006年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机组成原理试卷

(课程代码2318)

- 单项选择题(本大题共16小题．每小题1分．共16分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括

1．若十进制数为37.25，则相应的二进制数为

A.100110.01

B.110101.0l[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.100101.1

D.100101.0l

2．若[x]反=1.1011，则x=

A.-0.0101

B.-0.0100

C.0.1011

D.-0.1011

3．某机字长16位，含一位数符，用补码表示，则定点小数所能表示的非零最小正数为

A.2-15

B.2-16

C.2-1

D.1-2-15

4．若采用双符号位补码运算，运算结果的符号位为10，则

A.产生了负溢出(下溢)

B.产生了正溢出(上溢)

C.运算结果正确，为负数

D.运算结果正确，为正数

5．在进行布斯补码一位乘法时，若相邻两位乘数YiYi+1。为0l时，完成的操作是

A.无

B.加(x)补

C.减(X)补

D.加(Y)补

6．若存储器存取周期为l00nS，每次读／写1字节，则该存储器的数据传输率等于

A.8×107B／S

B.8×107b／S

C.106B／S

D.106b／S

7．一般说来，直接映象常用在

- 小容量高速Cache中

B.大容量高速Cache中

C.小容量低速Cache中

D.大容量低速Cache中

8．堆栈指针SP的内容是

A.栈顶地址

B.栈底地址

C.栈顶内容

D.栈底内容

9．在寄存器间接寻址方式中，操作数是从

A.主存中读出

- 寄存器中读出

- 磁盘中读出

D.CPU中读出

10．在组合电路的硬连线控制器中，时序信号是

A.时钟源的输入信号

B.操作信号

C.操作控制信号

D.操作定时信号

11．在微程序控制器中，一条机器指令的功能通常由

A.一条微指令实现

B.一段微程序实现

C.一个指令码实现

D.一个条件码实现

12．在串行传输时，被传输的数据

A.在发送设备和接收设备中都是进行串行到并行的变换

B.在发送设备和接收设备中都是进行并行到串行的变换

C.在发送设备中进行串行到并行的变换，在接收设备中进行并行到串行的变换

D.在发送设备中进行并行到串行的变换，在接收设备中进行串行到并行的变换[最新年份咨询qq593777558]

13．总线上信息的传输总是由

- CPU启动

- 总线控制器启动

- 总线主设备启动

- 线从设备启动

14．系统总线接口是指

A.运算器、控制器、寄存器之间的连接部件

B.运算器、寄存器、主存之间的连接部件

C.运算器、寄存器、外围设备之间的连接部件

D.CPU、主存、外围设备之间的连接部件

15．在一般磁盘中

- 最外圈磁道的扇区数最大

- 最内圈磁道的扇区数最小

C.中间磁道的扇区数最大

D.各磁道的扇区数相同

16．在下列部件中，属于外围设备的是

A.主存

B.CPU

C.控制器

D.磁盘

二、名词解释题(本大题共6小题。每小题2分．共12分)

17．运算器

18．校验码

19．指令系统

20．微指令

2l_系统总线

22．现场保护

三、改错题(本大题共5小题．每小题2分．共10分)在下列各小

题的表述中均有错误．请改正。

23·从一条指令的启动到下一条指令的启动的间隔时间称为机器周期。

24．在中央处理器中，运算器可以向控制器发出命令进行运算操作。

25．在单处理机总线中，相对CPU而言，地址线和数据线一般都为双向信号线。

26．多重中断方式是指CPU同时处理多个中断请求。

27．按不归零一1制记录方式记录的信息，具有自同步能力。

四、简答题(本大题共6小题．每小题5分．共30分)

28．在存储系统中，为什么设有主存和辅存这样两个层次?

29．某机指令字长12位，每个地址段三位，试提出一种字段分配方案，使该机指令系统能有6条三地址指令和8条二地址指令。

30．为什么说各指令周期采用相同的机器周期数不是最合理的方法?

31．总线时钟频率为40MHz，每4个时钟周期传输一个数据字，每字为32位。该总线的数据传输率为多少字节／秒?

32．说明中断方式的适用场合，举出三个应用例子。

33．简述通道方式与DMA方式的主要异同点。

五、计算题(本大题共l小题．10分)

34．用原码加减交替一位除法进行6÷2运算。要求写出每一步运算过程及运算结果。

六、设计题（本大题共2小题，第35小题10分，第36小题12分，共22分）

35．单总线CPU结构如下图所示，其中有运算部件ALU、寄存器Y和Z、通用寄存器R0~R3指令寄存器IR、程序计数器P

C.主存地址寄存器MAR和主存数据寄存器MDR。试拟出CPU读取并执行LOADR1,(R2)取数指令的流程，指令中R1表示目的寻址为寄存器寻址，（R2）表示源寻址为寄存器间接寻址。

36．用2K×4位／片的RAM存储器芯片设计一个8KB的存储器，设CPU的地址总线为A12~A0(低)，数据总线为D7~D0(低)，读写控制信号为R／W，访存请求信号为MREQ。存储器芯片控制信号有CS和WE。

(1)该存储器需要多少片2K×4位／片的存储器芯片?

(2)画出该存储器与CPU连接逻辑图。