2008年7月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机组成原理试卷

课程代码2318

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

1．若十进制数为81，则其对应的二进制数为()

A.01010001

B.01000101

C.01011001

D.01000110

2．若十进制数为45，则其对应的补码［X］补为()

A.00101110

B.1010110l

C.00101101

D.11101101

3．n+1位定点小数的补码表示范围是()

A.1≤X≤1-2n

B.-2n≤X≤2n-1

C.1≤X≤1+2n

D.2n≤X≤-2n+1

4．在下列存储器中，不属于磁表面存储器的是()[[微信公众号：ikaoti]

A.磁带

B.磁盘

C.磁鼓

D.光盘

5．若地址总线为A15(高位)～A0(低位)，若用2KB的存储芯片组成8KB存储器，则加

在各存储芯片上的地址线是()

A.A11～A0[[微信公众号：ikaoti]

B.A10～A0

C.A9～A0

D.A8～A0

6．在磁盘数据记录方式中，用调频制记录数据“1”时，电流的变化是()

A.从负值变到正值

B.从正值变到负值

C.在位单元的起始处及中间均改变方向

D.在位单元的起始处及中间均不改变方向

7．在存储器堆栈结构中，堆栈指针SP的内容是()

A.栈顶单元地址

B.栈底单元地址[[微信公众号：ikaoti]

C.栈顶单元内容

D.栈底单元内容

8．下列寻址方式中，执行速度最快的是()

A.寄存器寻址

B.寄存器间接寻址

C.直接寻址

D.相对寻址

9．微指令存储在()

A.主存储器中

B.硬盘中

C.RAM中

D.ROM中

10．采用同步控制的目的是()

A.提高执行速度

B.简化控制时序

C.满足不同操作对时间安排的需要

D.满足不同设备对时间安排的需要

11．CPU可直接访问的存储器是()

A.硬盘

B.U盘

C.光盘

D.内存

12．并行接口是指()

A.仅接口与系统总线之间采取并行传送

B.仅接口与外围设备之间采取并行传送

C.接口的两侧均采取并行传送

D.接口内部只能并行传送

13．CPU响应中断请求的时间是()

A.必须在一条指令执行完毕

B.必须在一个总线周期结束时

C.可在任一时钟周期结束时

D.在检查中断请求之后

14．在CPU中，数据寄存器DR是指()

A.可存放指令的寄存器

B.可存放程序状态字的寄存器

C.本身具有计数逻辑与移位逻辑的寄存器

D.可编程指定多种功能的寄存器

15．在磁盘的各磁道中()

A.最外圈磁道的道容量最大

B.最内圈磁道的道容量最大

C.中间磁道的道容量最大

D.所有磁道的道容量一样大

二、名词解释题（本大题共3小题，每小题3分，共9分）

16．CPU

17．Cache命中

18．总线周期

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

19．静态存储器和动态存储器分别利用什么来存储0和1信息？

20．多体交叉存储器有什么特点？

21．什么是程序计数器PC？为什么要设置PC寄存器？

22．微程序控制的基本思想是什么？

23．什么是DMA方式？DMA的主要优点及适用场合？

24．若主存储器数据区的地址与单元内容之间对应关系如下，指令给出地址码A=3000H，按直接寻址方式读取的操作数是什么？

| 存储单元地址 | 存储内容 |
| --- | --- |
| 1000H 2000H 3000H | 4000H 3000H AC00H |

四、简单应用题（本大题共2小题，每小题9分，共18分）[最新年份咨询qq593777558]

25．用Booth算法计算6×（-3）的4位原码乘法运算，要求写出其运算过程。

26．设有计算机的CPU数据通路及其与存储器的连接结构如下图所示，其中，R0～R3为通用寄存器，IR为指令寄存器，PC为程序计数器，SP为堆栈指针，C和D为暂存器，MAR为存储器地址寄存器，MDR为存储器数据缓冲寄存器。

试写出转移指令JMP(R2)的执行流程。指令功能为无条件转移，转移地址用R2间接寻址来指示。

五、存储器设计题(本大题共13分)

27．用1Kx4位／片的存储芯片构成8KB存储器，地址线为A15(高)～A0(低)。

(1)需要几片这种存储芯片?

(2)8KB存储器需要哪几位地址寻址?

(3)在这些地址线中，加至各芯片的地址线是哪几位?

(4)用于产生片选信号的地址线是哪几位(译码法)?