2015年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机系统结构试卷

(课程代码02325)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．在计算机系统按功能划分的多级层次结构中，机器级由高到低，相对层次正确的顺序是

A.微程序机器语言机器——传统机器语言机器——高级语言机器

B.操作系统机器——汇编语言机器——高级语言机器

C.应用语言机器——高级语言机器一一汇编语言机器

D.传统机器语言机器——操作系统机器——汇编语言机器

2．用微程序直接解释另一种机器指令系统的方法称为

A.编译

B.仿真

C.翻译

D.模拟

3．根据操作数据或信息存放的位置，下列不属于计算机面向的寻址方式是

A.面向主存

B.面向寄存器

C.面向堆栈

D.面向控存

4．浮点数系统使用的阶基rp=2，阶值位数P=2，尾数基值rm=10，以rm为基的尾数位数

m’=1，在非负阶正尾数、规格化情况下的最小尾数值为[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.0．5

B.0．1

C.0．01

D.0．05

5．IBM370系统将中断的类型分为

A.3类

B.4类

C.5类

D.6类

6．下列属于总线标准的是

A.电气

B.速率

C.流量

D.吞吐率[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

7.为了解决主存的容量满足不了要求，采用的技术是

A.寄存器

B.虚拟存储器

C.高速缓存

D.控制存储器

8．标量流水处理机的性能指标主要有

A.吞吐率、加速比、时间延迟

B.吞吐率、效率、时间延迟

C.吞吐率、加速比、效率

D.加速比、效率、时间延迟

9．编号为0，1，…，15的16个处理器，用单级互连网络互连，当用shuffle互连函数时，第9号处理器连至的处理器号数是

A.3

B.5[[微信公众号：ikaoti]

C.6

D.9

10．多处理机属于

A.SISD系统

B.SIMD系统

C.MISD系统[[微信公众号：ikaoti]

D.MIMD系统

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

11．系统结构是对计算机系统中_______的定义及其上下的_______。

12．指令是由_______和_______两部分组成。

13．存储系统的基本要求包括_______、_______和低价格。

14．双向传输总线可分为_______和_______两种。

15．输入／输出系统的3种控制方式是_______、直接存储器访问及_______。

16．解释一条机器指令的微操作可归并成_______、_______和执行三部分。

17．开发并行性的途径主要有_______、_______和时间重叠。

18．向量_______处理和_______处理既是向量的处理方式，也是向量的流水

处理方式。

19．多处理系统中，要较好地解决动态的资源分配和任务调度，让各处理机的

_______尽可能均衡，并要防止_______。

20．从语义上讲，数据驱动计算的数据流是基于_______和_______的一种计

算模型。

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

21．简述数据描述符和标志符的差别。

22．简述软、硬件功能分配比例对计算机系统性能的影响。

23．简述对中断分类的根据和分类的目的。

24．简述指令重叠解释的概念及实现重叠解释必须满足的要求。

25．简述数据流计算机存在的问题。

四、简单应用题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)

26．程序存放在单字交叉存储器中，设访存申请队的转移概率=25％，分别求出模m=16

和m=32时每个存储周期能访问到的平均字数。由此可得到什么结论?

27.求向量D=A×(B+C)，向量为浮点数，各向量元素个数均为N，参照CRAY一1方式

分解为3条向量指令：

- V3←存储器；访存取A送入V，寄存器组

- V2←Vo+V1；B+C→K

- V4←V2×V3；KXA→D

当采用下列3种方式工作时，各需多少拍才能得到全部结果?

(1)①、②和③串行执行。

(2)①和②并行执行后，再执行③。

(3)采用链接技术。

五、综合应用题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)

28．设中断级屏蔽位“1”对应于开放，“0”对应于屏蔽，各级中断处理程序的中断级屏蔽位设置如题27表所示。

(1)当中断响应优先次序为1→2→3→4时，其中断处理次序是什么?

(2)如果所有的中断处理各需3个单位时间，中断响应和中断返回时问相对中断处理时

问少的多。当计算机正在运行用户程序时，同时发生第2、3级中断请求，过两个单

位时问后，又同时发生1、4级中断请求，试画出程序运行过程示意图。

29．若有下述程序：

U=A+B[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

V=U*B

W=U／A

X=V-W

Y=V／A

Z=X+Y

试用FORK、JOIN语句将其改写成可在多处理机上并行执行的程序。假设现为两台处

理机，且除法速度最慢，加、减法速度最快。