2015年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机系统结构试卷

(课程代码02325)

一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题l分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡’

1.将汇编语言源程序变换成机器语言目标程序的方法是

A.编译程序解释

B.汇编程序解释

C.编译程序翻译

D.汇编程序翻译

2．下列各项中对机器语言程序员透明的是

A.中断字寄存器

B.主存地址寄存器

C.通用寄存器

D.条件码寄存器

3.浮点数尾数基值rm=8，尾数的计算机位数为6，可表示的规格化最小正尾数为

A.1／2

B.1／4

C.1／8

D.1／64

4.主存出错引起的中断类型属于

A.机器校验中断

B.访管中断

C.程序性中断

D.外中断

5.页式虚拟存储器常用的地址映像方式是

A.全相联映像

B.段相联映像

C.直接映像

D.组相联映像

6.下列各项中不影响主存命中率的因素是

A.页地址流

B.页面调度策略

C.主存的容量

D.辅存的容量

7．下列说法不正确的是

A.线性流水线只能是单功能流水线

B.非线性流水线是多功能流水线

C.静态流水线只能是单功能流水线

D.动态流水线是多功熊流水线

8.对于N=8的互连网络，处理单元编号为0～7，当用PM2+1互连函数时，下列正确的是

A.(6420)(7531)

B.(0246)(1357)

C.(0123)(4567)

D.(7654)(3210)

9．机间互连的多端口存储器形式适合应用于

A.紧耦合多处理机系统

B.机数很多的多处理机系统

C.机数较少的多处理机系统

D.松耦合多处理机系统

10．Amdahl470V／6属于

A.向量流水机

B.标量流水机

C.并行处理机

D.阵列机

二、填空题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

11．从计算机处理数据的并行性看，由低到高的并行等级有位串字串、位并字串、

_______和_______。

12．计算机系统层次结构中，“机器”被定义为是能存储和执行相应语言程序的

_______和_______的集合体。

13．计算机的_______类指令和_______结构主要是按机器有什么样的数据

表示来确定的。

14．在满足性能前提下，可以通过用线的_______、_______及并／串一串／并

转换减少总线数量。

15．中断系统的性能主要是要有高的中断_______和中断处理的_______。

16．虚拟存储器根据不同存储映像算法，存储管理方式主要有_______页式和_______。

17.为了提高Cache的命中率，Cache的预取算法有_______和_______预取

法两种。

18．数相关不只是会发生在_______空间，还会发生在_______空间。

19．全局相关指的是已进入流水线的_______指令和_______指令之间的相关。

20．多处理机实现的是_______或_______闻的并行。

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

21．简述软件兼容的定义及系列机对软件兼容的要求。

22．简述CISC存在的问题。

23．简述集中式独立请求方式的总线分配过程。

24．简述任务粒度的大小对多处理机性能和效率的影响。

25．简述脉动阵列结构的特点。

四、简单应用题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)

26．设主存每个分体的存取周期为2μs，宽度为4个字节。采用模m多分体交叉存取，但实际频宽只能达到最大频宽的0．6倍。现要求主存实际频宽为4MB／s，问主存模数m应取多少方能使两者速度基本适配?(其中，m取2的幂)

27.假设指令的解释分取指、分析与执行3步，每步的时间相应为t取指、t分析、t执行，分别计算下列情况下，执行完100条指令所需时间的一般关系式：

(1)顺序方式；

(2)仅“执行k”与“取指k+1”重叠；

(3)仅“执行k”、“分析k+1”与“取指k+2”重叠。

五、综合应用题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)

28．采用组相联映像、LRU替换算法的Cache存储器，发现等效访问速度不高，为此建议：

(1)增大主存容量；

(2)增大Cache中的块数(块的大小不变)；

(3)提高Cache器件本身的访问速度。

试问分别采用上述措施后，对等效访问速度可能会有什么样的变化，变化趋势如何?

29．在多处理机上求解E=a*(b+c*(d+e))+f*(g+h*l*)

利用减少树高来尽可能加快运算速度。

(1)画出在3台处理机上并行运算的树形流程图；

(2)求P=3时，运算级数耳，单处理机串行级数TP，加速比SP，和效率EP。