2006年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

非线性电子电路试题[[微信公众号：ikaoti]

课程代码2342

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1．某变频器输入载波频率为720kHz的AM调幅波，采用下混频，要求输出信号的载波频率为465kHz，则变频器的本振频率应为()

A.1440kHz

B.1185kHz

C.930kHz[[微信公众号：ikaoti]

D.255kHz

2．DSB调幅波的数学表达式为

uAM(t)=U0cos10π×103tcos2π×106t，则此调幅波占据的频带宽度是()

A.2MHz

B.20kHz

C.10kHz[最新年份咨询qq593777558]

D.5kHz

3．调制信号为uΩ(t)=UΩcosΩt,载波信号为uc(t)=Uccosωct,则表达式

u0(t)=U0cos(ωct+mcosΩt)是()

A.普通调幅波

B.抑制载波双边带调幅波

C.调频波

D.调相波

4．某发射机输出级在负载RL=100Ω上的输出信号为us(t)=4(1+0.5cosΩt)cosωct(V),则发射机输出的边频总功率为()

A.5mw

B.10mW

C.80mw

D.90mW

5．一个并联谐振回路，若谐振频率由f0升至2f0，与此同时，回路Q值由Q减至 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 12Q，则回路带宽()

A.不变

B.增大一倍

C.增大4倍

D.减小4倍

6．下图所示框图能实现何种功能？()

A.振幅调制

B.调幅波解调

C.混频

D.鉴频

其中us(t)=Us(1+mcosΩt)cosωst

uL(t)=ULcosωLtωL>ωs

7．调频波的特点是()

A.载波频率随调制信号的振幅而变化

B.载波频率随调制信号的频率而变化[[微信公众号：ikaoti]

C.载波幅度随调制信号的频率而变化

D.载波的附加相位随调制信号频率而变化[[微信公众号：ikaoti]

8．某谐振功率放大器，其输出功率为5W，集电极功率转换效率为85%，则集电极功率损耗Pc为()

A.0.75W

B.0.88W

C.2.3W

D.5.9W

9．某丙类谐振功率放大器工作在临界状态，晶体管为NPN管，若保持其它参数不变，集电极等效负载电阻RL减小，则放大器工作状态可能进入()

A.过压

B.弱过压

C.欠压

D.临界

10．某AM调幅波的载波频率为630kHz，调制频率为（50~4500）Hz，平均调幅系数m=0.3，该调幅波经混频后输出信号占据的频带宽度为()

A.100Hz

B.9kHz

C.11.7kHz

D.1260kHz

二、多项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的四个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

11．高频丙类功率放大器，与甲类功率放大器相比，前者的（　　　　　）

A.效率高

B.电压放大倍数大

C.电压放大倍数小

D.产生的谐波多

12．为了减小高频小信号谐振放大器内反馈的不良影响，提高放大器的稳定性，可以采取的措施有（　　　　　）

A.适当增大放大器的增益

B.适当减小放大器的增益

C.选用Cb′c小的管子

D.外电路加中和电容

13．各种振幅检波电路中，二极管峰值包络检波器（　　　　　）

A.电路最简单

B.电路最复杂

C.工作频率高

D.非线性失真小

14．西勒LC正弦波振荡器与普通电容三点式LC正弦波振荡器相比（　　　　　）

A.振荡频率更高

B.振荡频率更加稳定

C.振荡频率调节范围较宽

D.振荡幅度易于调节

15．当输入信号变化时，自动增益控制可以实现（　　　　　）[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.增益基本上不变

B.输出信号幅度基本上不变

C.增益随输入信号的增大而增大

D.增益随输入信号的增大而减小[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

三、填空题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．某丙类功率放大器工作于过压状态，在电源电压EC和负载电阻RL不变的条件下，欲将其调整到临界状态，可以采取的措施有________,________。

17．在各种调幅波中，功率利用率最低的是________调幅波，占据频带最窄的是________调幅波。

18．欲要实现无误差的频率跟踪，应采用自动________控制电路。

19．斜率鉴频器中，若提高谐振回路的Q值，则鉴频灵敏度________，线性频宽________。

20．某超外差接收机的中频频率为465kHz，当收听540kHz电台的节目时，还听到1470kHz电台的节目干扰，此干扰属于________干扰。

四、简答题（本大题共3小题，每小题4分，共12分）

21．试说明混频器产生干扰哨声的根本原因是什么。

22．试说明在通信技术中，采用调制技术解决什么问题。

23．试比较直接调频器与间接调频器各有什么优缺点。

五、计算题（本大题共5小题，共30分）

24．（本题7分）题24图所示谐振回路，设电感的铜损忽略不计，信号源接在电感线圈的中心抽头，求回路的品质因数和在谐振频率时的输出电压Uo。

25．（本题5分）题25图所示为乘积型同步检波器框图，

已知us(t)=UscosΩtcosωct

ur(t)=Urcosωct

求输出电压uo(t)的表达式。

其中相乘器的相乘增益为KM，低通滤波器的带内传输系数是KF。

26．（本题6分）某调频信号的数学表示式为：u(t)=10cos(6π×106t+10cos4π×103t)(V)

(a)求它的最大频偏Δfm和它占据的频带宽度Bs为多少Hz？

(b)若调制信号的振幅不变，调制信号的频率提高一倍，再求调频波的最大频偏和它占据的频带宽度。

27．（本题5分）二极管峰值包络检波器电路如题27图所示，其中输入信号us(t)=0.5(1+0.6cosΩt)cosω0t，调制信号频率F=（100~5000）Hz，载波频率f0=720kHz，二极管为理想二极管。试求电路不产生惰性失真所需要的电容值。

28．（本题7分）某调频波的载波频率变化范围为（73.5~86.5）MHz，最大频偏Δfm=500kHz，调制信号频率为（100~5000）Hz。若采用锁相环鉴频，试问：

（a）锁相环的环路滤波器的上截止频率fh应为多少？

(b)锁相环的压控振荡器的振荡频率f0的变化范围应为多少？

六、识图与画图题（本大题共3小题，共18分）

29．（本题7分）题29图所示正弦波振荡电路，已知石英晶体的标称频率为1MHz，

(a)判断能否产生正弦波振荡，并说明原因；

(b)若能振荡，说明它是串联型还是并联型石英晶体振荡器，电路的振荡频率是多少？

30．（本题6分）试设计一单环锁相环频率合成器框图，其中参考频率为10MHz，要求输出频率范围为9MHz~10MHz,频率间隔为25kHz。画出设计框图，并有基本的运算。

31．（本题5分）已知载波信号uc(t)=Uccosωct，调制信号波形如题31图所示，fc>>1/TΩ，试画出调幅系数m=0.5时的AM波的波形图。