2005年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试[最新年份咨询qq593777558]

电视技术试卷

（课程代码2346）

一、填空题(本大题共8小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．电视系统传送图像细节的能力称为　　　　　　。

2．彩色的三要素是　　　　　　、　　　　　　和　　　　　　。

3．正交平衡调幅的已调色度信号是一个既调幅又调相的波形。它的振幅反映了彩色的[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

，相角反映了彩色的　　　　　　。

4．PAL制色同步信号是一串等幅的正弦信号，其频率为　　　　　　，初相位：NTSC行

，PAL行　　　　　　。

5．我国广播电视规定：一个电视频道的带宽是　　　　　MHz，图像载频比伴音载频

(高／低)　　　　　　MHz；接收机相应的本振频率总比图像载频高

MHz。

6．我国规定电视的行频是    　    Hz，场频是　      　Hz，帧频是　　　　　Hz。

7．黑白全电视信号中含有图像信号(白电平)、消隐信号和同步信号构成，对于负极性信号来说，这三者中电平最高的是　　　　　，其次是　　　　　，电平最低的是　　　　。

8．场同步信号是利用　　　　　电路取出来。

二、单项选择题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

在每小题列出的四个备选项中有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

9．实现频谱交错时，PAL制采用了

A.行频间置

B.半行频间置

C.四分之一行频间置

D.以上都不对

10．PAL制彩色电视机中传送的两个色差信号是

A.R—Y和G—Y

B.B—Y和R—Y

C.G—Y和B—Y

D.以上都不对

11．在电视机中放幅频特性曲线中，需要吸收的两个频率点是

A.30MHz／31．5MHz

B.31．5MHz／38MHz

C.38MHz／39．5NHz

D.30MHz／39．5MHz[[微信公众号：ikaoti]

12．行振荡器产生的行振荡信号的波形为

A.正弦波

B.锯齿波

C.矩形波

D.三角波

13．彩色电视机电路中，ARC电路指的是

A.自动亮度限制

B.自动消色控制

C.自动清晰度控制

D.自动消磁

三、问答题、计算题(第14题8分，第15、17、19题各10分，第16题12分，第18题6分，第20题14分，共70分)

14．简述三基色原理。

15．为什么彩电亮度通道中必须设置延时电路?亮度延时线的延时时间是多少?

16．绘出电视机高频调谐器的组成框图，若接收一频道电视信号(图像载频49．75MHz，伴音载频56．25MHz)，请说明其信号接收变换过程?

17．比较行场扫描电路的异同。

18．叙述开关型稳压电源的特点？

19．什么是AGC电路?AGC电路的作用是什么?

20．已知(100—0—100一0)标准彩条信号各基色信号波形和相对电平值如图所示，求

(1)紫色彩条和绿色彩条的Y、(R-Y)、(B-Y)、(G—Y)各信号的电平值，以及其色度矢量。

(2)在色度矢量图中画出紫色彩条和绿色彩条的色度矢量。