2005年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

电视技术试卷

(课程代码2346)

。

| 总分 |  | 题号 | 一 | 二 | 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核分人 |  | 题分 | 20 | 10 | 70 |
| 复查人 |  | 得分 |  |  |  |

一、填空题(本大题共8小题，每空1分。共20分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．为保证图象清晰，我国电视标准规定，每帧图象的扫描行数为____________________，行频为____________________。

2．黑白全电视信号由____________________、____________________、____________________、____________________、____________________组成。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

3．我国彩色电视系统中选用的色差信号为____________________、____________________、____________________。

4．我国彩色电视系统共有三个载波信号，它们是____________________、____________________、____________________。

5．图象信号和伴音信号分别用高频载波发出，图象信号采用____________________方式，伴音信号采用____________________方式。

6．白平衡调整一般分为两步：____________________调整和____________________调整。

7．梳状滤波器的作用是将____________________进行分离。

8．显像管的管颈安装有一对____________________偏转线圈和一对____________________偏转线圈。

二、单项选择题(本大题共5小题。每小题2分，共10分)

9．实现频谱交错时，NTSC制采用了

A.行频间置

B.半行频间置

C.四分之一行频间置

D.以上都不对

10．ABL电路的作用是限制图像的

A.亮度

B.对比度

C.色饱和度

D.A与B

11．彩色电视机解码器输出的信号是

A.彩色全电视信号

B.三个基色信号

C.亮度信号

D.色度信号

12．电视机中，场扫描电路停止工作时，将会出现___________的故障现象。

A.无光栅

B.有光栅无图像

C.水平一条亮线

D.垂直一条亮线

13．逐行倒相正交平衡调幅制指的是___________

A.NTSC制

B.PAL制

C.SECAM制

D.以上都不对

三、问答、计算题(本大题共7小题．第14题8分。第15、17、19小题每小题10分．第16题12分，第18题6分。第20题14分，共70分)

14．亮度方程的物理意义是什么?目前彩色电视中采用什么样的亮度方程(写出其表达式)[最新年份咨询qq593777558]

15．色同步信号的作用是什么？画出PAL制色同步信号矢量图？

16．绘出电视机高频调谱器的组成框图，若接收2频道电视信号（图象载频57.75MHz，伴音载频64.25MHz）请说明其信号接受变换过程？

17．我国彩色电视的解码电路包括哪三大部分？共完成哪五种分离？

18．叙述开关型稳压电源的特点？

19．什么是ARC电路？简述ARC电路（如图所示）的工作原理？

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Photoshop.Image.7 \* MERGEFORMAT

20．已知（100-0-100-0）标准彩条信号各基色信号波形和相对电平值如所示。求

- 红色彩条和青色彩条的Y、（R-Y）、（B-Y）、（C-Y）各信号的电平值，以及其色度矢量。

- 在色度矢量图中画出红色彩条和青色彩条的色度矢量。

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Photoshop.Image.7 \* MERGEFORMAT