2009年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

数字信号处理试卷

(课程代码02356)

一、判断题(本大题共3小题，每小题2分，共6分)

判断下列各题是否正确。正确的打“√”，错误的打“X”。

1.因果稳定系统的条件是系统函数H（z)的全部极点必须在单位圆内。

2.FIR的中文含义是无限长单位冲激响应。

3.因果系统是指某时刻的输出只取决于此时刻和此时刻以后时刻的输人的系统。

二、填空题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

4．数字信号是时间离散而幅度_______的信号。

5．系统Y(n)=1Ox(n)+7_______线性系统。

6．系统h(n)=7 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT nu(n)_______稳定系统。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

7序列x(n)=e HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT jn6−π_______周期序列。

8.带阻滤波器是让_______和低频成分的信号顺利通过．而阻止中频成分信号通过

的系统。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

9.滤波器

10．A／D转换器

11.最大相位延时系统

12.巴特沃思低通滤波器的幅频特征[最新年份咨询qq593777558]

13．全通系统

四、简答题{本大题共5小题，每小题3分，共15分)

14．简述切贝雪夫I低通滤波器的幅频特征。

15．简述带通滤波器特性。

16．简述D／A转换器的功能。

17.简述FIR数字滤波器的基本特点。

18．简述冲激响应不变法将模拟滤波器映射成数字滤波器的变换原理。

五、计算题(本大题共5小题，19、20、21、22题各10分，23题9分，共49分)

19.求序列x(n)=k HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT nu(n)的Z变换及其收敛域。

20.已知序列x(n)=[19，12，10，8．6，10]，其中n=0，1，2，3，4，5。求其离散傅里叶变换DFT。

21.设计出系统函数H(z)= HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 6+4.2z−1+0.8z−22+0.6z−1−0.4z−2的直接I型网络结构，并画出结构图。

22．用矩形窗设计一个FIR线性相位低通数字滤波器。已知 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ωc=0.3π，N=21。求h(n)。

23.设有一谱分析用的信号处理器，抽样点数必须为2的指数幂。如果采用的抽样时间间隔

为0.1ms，要求频率分辨率≤20Hz。求：

(1)最小记录长度；

(2)所允许处理的信号的最高频率：

(3)在一个记录中的最少点数