2004年上半年高等教育自学考试福建省统一命题考试

通信原理试卷

(课程代码2363)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选答案中有一个是符合题目要求的．请将其代码填写在题后的括

1．通信系统的主要指标是

A.有效性和经济性

B.可靠性和有效性

C.可靠性和适应性

D.有效性和适应性

2．在使用分集接收时，性能最好的分散信号合并方法是

A.最佳选择式

B.等增益相加式

C.最大比值相加式

D.都一样

3．衡量量化性能好坏的最常用的指标是

A.量化误差功率Nq，

B.量化信号功率Sq

C.量化信噪功率比Sq／Nq~

D.△

4．当k=8，fs=8KHz时，理想低通传输PCM信号所需的最小带宽BpCM为

A.64KHz

B.32KHz

C.16KHzD128KHz

5．增量调制和PCM性能比较中描述不正确的是

A.增量调制的信噪比高于PCM

B.增量调制的抗误码性能好

C.增量调制的编泽码设备简单

D.都不正确

6．CCITI建议欧洲系列三次群的接口码型为

A.AMI

B.HDB3

C.CMI[[微信公众号：ikaoti]

D.NRZ

7．频带传输中，信道上传输的信号是一种

A数字信号

B.模拟信号

C.A或B

D.基带信号[[微信公众号：ikaoti]

8．已知一个8进制信号的符号速率为4800波特，则其对应的信息速率是

A.4800bit／s

B.2400bit／s

C.9600bit／s

D.14400bit／s

9．滚降系数 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT α越大，码间串扰

A.越小

B.越大

C.不变

D.无关

10．(2，1，2)卷积码的编码约束长度为

A.2

B.3

C.4[[微信公众号：ikaoti]

D.6

11．在接收端为了正确地分离各路信号，接收端要获得

A.载波同步

B.位同步

C.帧同步

D.网同步[[微信公众号：ikaoti]

12．目前使用的移动电活的工作方式为    方式。

A.单工

B.半双工

C.准双工

D.全双工

13．不是分组码的是

A.奇偶监督码[[微信公众号：ikaoti]

B.行列监督码

C.恒比码

D.卷积码

14．某二进制符号出现的概率为1／16．它所包含的信息壁为

A．lbit

B.2bits

C.3bits

D.4bit~

15．单极性数字基带信号的传码率为1000

B.2ASK信号的带宽为——Hz

A.500

B.1000

C.2000

D.2500

二、填空题(本大题共6小题，每空1分，共l0分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．在码元速率不变的条件下，二进制信息速率Rb2与多进制信息速率RbN之间的关系为

。'

17．2ASK信号的解凋有                 和                 两种。

l8．均衡的方式有                 均衡和                 均衡。

19．常用的差错控制方式有                 、                 、                 。

20．同步带宽是指位同步频率和                 之差。

21．理想低通传输函数的频带利用率为                 。

三、名词解释题(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

22．频带传输

23．码间串扰

24．位同步

25．相位模糊

四、简答题(本大题共4小题，每小题7分，共28分)

26．试画出数字频带传输通信系统模型。

27．常用分集方式有哪些?信号的合并方法有哪几种?

28．对语音信号量化为什么选用非均匀量化?

29．简述锁相环法提取位同步信号的过程。

五、计算题(本大题共3小题，其中第30小题l0分，第3I、32小题各5分，共20分)

30．采用A律13折线编译码电路，设最小量化级为l△，已知抽样脉冲值为798A，试求此时编译码器输出码组，并计算量化误差(要求写出全过程)。

31．某信源的符号集由A、

B.

C.D组成，设符号独立出现的概率分别为：1／2、1／4、1／8、1／8，试求该信源输出符号的平均信息量。

32．改简单增量调制的量化阶为40mV，抽样频率为32KHz，求：当输人信号为1000H：正弦波时所允许的最大振幅?