2005年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

通信原理试卷

（课程代码2363）

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1．对于均匀量化，量化器的输出Ua(t)与量化器输入U(t)之间的特性是       的阶梯关系。

A.上密下疏

B.疏上下密

C.均匀

D.对称

2．通常人们把低于     数码率的话音编码方法称为话音压缩编码技术。

A.36kb／s

B.48kb／s

C.64kb／s

D.96kb／s

3．PCM30／32路系统的帧同步码是采用     方式插入的。

A.随机插人

B.随时插入

C.分散插入

D.集中插入

4．模拟信号与数字信号二者之间，     可以互相转换的。

A.在一定条件

B.不

C.无条件

D.是

5．在频带传输系统中，信道上传输的信号是      。

A.数字信号

B.数字调制信号

C.模拟信号

D.基带信号

6．PCM30／32路复用系统复帧同步码的频率为       。

A.2048kb／s

B.256kb／s

C.8kb／s

D.0．5kb／s

7．基带传输系统中采用升余弦传输特性的主要目的是      。

A.减小信道带宽

B.提高系统的频带利用率

C.减小信号失真

D.减小码间串扰

8．FSK信号是利用基带数字信号控制载波的　　　。

A.频率

B.幅度

C.相位

D.初相位

9．DPCM与PCM最根本的不同之处在于　　　。

A.PCM是对抽样信号与预测信号的差值进行量化，而DPCM是对抽样信号直接进行量化

B.DPCM是对抽样信号与预测信号的差值进行量化，而PCM是对抽样信号直接进行量化

C.DPCM与PCM的抽样速率不同

D.DPCM采用A率压缩而PCM采用u率压缩

10．设基带信号共有四个状态，其码元传输速率为1200b／s，则编码后的信息传输速率为

【　】[最新年份咨询qq593777558]

A.1200b／s

B.2400b／s

C.4800b／s

D.600b／s

二、填空题(本大题共7小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．时间上连续的信号称　　　　　，抽样后的信号仍为　　　　　　。

12．对低通型信号最高频率为f的信号进行抽样，则抽样的速率应大于　　　　　。

13．A率十三折线法压缩过程中，将模拟信号分成　　　　　　，采用　　　　　　编码。

14．帧同步码插入方式主要有　　　　　　与　　　　　　。

15．位同步是使收发两端的码元时钟频率相同，以保证收端正确识别　　　　　　。

16．2DPSK信号解调采用相干解调法，解调后的码为信息码的　　　　　　。

17．帧同步捕捉的前方保护是防止帧信号的　　　　　　。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

三、词语解释题(本大题共8小题，每小题3分，共24分)

18．信息传输速率：

19．时分多路复用：

20．位同步：

21．码间串扰：

22．数字调制：

23．信道容量：

24．数字复接

25．抽样定理

四、论述题（本大题共4小题，每小题6分，共24分）

26．数字通信的主要特点是什么?

27．什么是高斯型白噪声?写出它的概率密度函数、功率谱密度函数表达式。

28．已知某2FSK通信系统的码元传输速率为1200B，发“0”时载波频率为1800Hz，发“l”时载波频率为2400Hz，若发送的数字序列为011011010，试画出信号波形图。

29．画出Costas锁相环路的原理框图。

五、分析与计算题(本大题共3小题，第30、31小题8分，第32小题6分，共22分)

30．某A率十三折线编码器，编码位数L=8，一个样值Is=+625，

(1)试将其编成相应码字。

(2)量化误差为多少?

31．某数字通信系统在2秒内共传送4800个码元。求：

(1)码元速率；

(2)若传送的是二进制信号，求系统的信息速率；

(3)若改为传送16进制信号，求此时系统的信息速率；

32．某二进制码序列如下所示，将转换为CMI码。

二进码序列：1010001101

CMI码：