绝密★启用前

2006年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

通信原理试卷

（课程代码　2363）

。

| 总分 |  | 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核分人 |  | 题分 | 20 | 10 | 24 | 24 | 22 |
| 复查人 |  | 得分 |  |  |  |  |  |

| 一、单项选择题（本大题10小题，每小题2分，共20分） 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

1．对于均匀量化，量化器的输出Ua(t)与量化器输入U(t)之间的特性是＿＿＿的阶梯关系[[微信公众号：ikaoti]

A.均匀

B.上疏下密

C.上密下疏

D.对称

2．通常人们把低于＿＿＿数码率的话音编码方法称为话音压缩编码技术。

A.96kb／s

B.64kb／s

C.48kb／s

D.36kb／s

3．CCITT规定PCM30／32路系统帧同步码码型为

A.0110011

B.0110110

C.0011011

D.1101100

4．ASK是利用基带数字信号控制载波＿＿＿变化的。

A.频率

B.相位角

C.初相位

D.幅度

5．数字信号与模拟信号相比最大的缺点是

A.存在噪声积累

B.误码率大

C.信号带宽远大于模拟信号

D.存在误码积累

6．A率压缩特性非均匀量化在小信号区(x<1／86．7)信噪比改善值＿＿＿均匀量化信噪比

的改善值。

A.大于[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.小于

C.等于

D.随信号的变化而变化[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

7．当前在PCM系统中广泛采用的是

A.一般二进码[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.格雷玛

C.折叠二进码

D.一般二进码和格雷码

8．ADPCM的主要特点是

A.自适应量化取代固定量化;自适应预测取代固定预测

B.自适应量化取代固定量化

C.自适应预测取代均匀量化.

D.非均匀量化取代均匀量化

9．CCITT规定PCM30／32路的数码率为

A.2048kb/a HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT +−10bit/s

B.2048kb/s HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT +−50bit/s

C.2048kb/s HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT +−100bit/s[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.2048kb/s HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT +−1000bit/s

10．带通型信号抽样速率最小为＿＿＿; HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT fm为模拟信号最大频率。 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT f0为模拟信号最小频率.

A.2 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT fm=／(n+1)

B.2 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT f0／n

C.2 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT fm

D.2 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT f0

| 二、填空题(本大题共7小题，每空1分，共10分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．非均匀量化主要特点是对小信号进行_________，对大信号进行___________。

12．折叠码的特点是___________编码相同，只是___________编码不同。

13．帧同步码插入方式主要有___________与___________。

14．单极归零码的信道带宽___________单极不归零码的带宽。

15．要使语音信号数字化，首先要在时间上对语音信号进行离散化处理。这一处理过程是

由___________来完成的。

16．HDB3编码与AMI编码信号比较的主要优点是___________。

17．相位连续的FSK信号的带宽___________相位不连续的FSK信号带宽。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

| 三、名词解释题。本大题共。小题．每小题。分．共：。分， 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

19．误信率

20．信息传输速率

21．包络检波

22．量化噪声

23．差分码

24．数字复接

25．误码增值

| 四、论述题(本大题共4小题，每小题6分．共24分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

26．数字通信系统中的同步按功用来分有哪几种同步?有哪几种同步信号?

27．画出数字通信系统的模型。

28．差错控制有哪几种方式?各采用何种方式纠错?

29．已知某2FSK通信系统的码元传输速率为600B，发“O”时载波频率为900Hz，发“l”时载波频率为1200Hz，若发送的数字序列为011011010，试画出信号波形图。

| 五、分析与计算题(本大题共3小题，第30、31小题每小题8分。第32小题6分．共22分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

30．某A率十三折线编码器，编码位数L＝8，一个样值 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT ＝－963

(1)试将其编成相应码字。

(2)量化误差为多少。

31．已知基带信号_ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT f(t)=cos(40πt)cos(200πt)，以300次每秒速率采样：

(1)求抽样后信号的频谱(画出频谱图)；

(2)确定对 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT f(t)，采样的奈奎斯特频率。

32．设信息代码为：

001l0010000ll01l00000010

求相应的AMI码和HDB3码。