2005年上半年高等教育自学考试福建省统一命题考试

通信原理　试卷

(课程代码2363)

一、填空题(本大题共10小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．通信系统的性能指标主要有__________和____________。

2．某数字传输系统传送8进制信号，码元速率为3000B，则该系统的信息速率为__________

3．对信号m(t)=5.12cos6000 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT πt进行PCM调制，其抽样速率为____________，对其进行128级量化，每个量化值可编成___________位自然二进制代码。

4．在增量调制系统中，当模拟信号斜率陡变时，阶梯电压波形有可能跟不上信号的变化，形成很大失真的阶梯电压波形，这样的失真称为___________。

5．30／32路PCM时分复用系统的基群速率为___________，每帧________________bit。

6．解调2FSK信号的主要方法有相干解调法，非相干解调法以及________和_____________

7．为防止二进制移相键控信号在相干解调时出现“倒 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT π”现象，可以对其基带信号先进行

______________，然后作BPSK调制。

8．载波同步包括插入导频法和_________，在前一种方法中，插入的导频与调制端载波是_________________关系。

9．若要求差错控制码能纠正2个错码，则最小码距应为________________。

10．(7,3)循环码的生成矩阵G= HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 1　　0　　1　　1　　1　　0　　00　　1　　0　　1　　1　　1　　0，其典型监督矩阵H=_________

二、单项选择题(本大题共5小题。每小题2分。共10分)

在每小题列出的四个备选项中有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

11．设某信源由A、

B.

C.

D.E五个信息符号组成，发送A的概率为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 12，发送其余符号的概率相同，且设每一符号的出现是相互独立的，则信源的平均信息量为

A.15bit／符号

B.2bit／符号

C.3bit／符号

D.4bit／符号

12．广义信道分为调制信道和编码信道，其中编码信道又可看成[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.恒参信道

B.随参信道

C.数字信道

D.模拟信道

13．已知电话信道的带宽为4KHz，信号与噪声的功率比为30dB，则该信道最高信息传输速率的理论值为

A.10Kbit／s

B.20Kbit／s

C.30Kbit／s

D.40Kbit／s

14．已知(15，5)循环码的生成多项式为

g(x)=x10+x8+x5+x4+x2+x+l[[微信公众号：ikaoti]

则消息码m(t)=x4＋x＋1的码多项式为

A.x14+x11+x10+x8+x7+x6+x

B.x14+x11+x10+x8+x7+x3+x

C.x14+x11+x10+x9+x7+x6＋1

D.x14+x12+x10+x8+x7+x4+1

15．对抑制载波的双边带信号采用同相正交环提取相干载波，其环路中压控振荡器的控制电压为_____(其中m(t)为基带信号)

A.u(t)=km(t)cos( HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT θ)

B.u(t)=km(t)cos(2 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT θ)

C.u(t)=km2(t)sin( HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT θ)

D.u(t)=km2(t)sin(2 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT θ)[最新年份咨询qq593777558]

三、简答题(本大题共5小题。每小题5分．共25分)

16．在随参信道中，采用分集接收能解决什么问题?分集接收的依据是什么?大致有几种

分集方法?

17．画出数字通信系统的—般模型．并简述其主要优缺点。

18．简述非均匀量化原理及采用非均匀量化的目的。

19．数据代码为10110000110，画出相应的单极性归零码，HDB3码及分相码波形。

20．2DPSK信号采用极性比较法解调和相位比较法解调的主要区别是什么？误码率性能有什么区别?

四、分析题（本大题共2小题，每小题l0分，共20分）

21．设某数字基带传输系统的发送滤波器，信道及接收滤波器组成总特性H(w)如下图l，

试分析：

(1)若以 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2TS波特的速率进行数据传输，该系统是否存在码间干扰?判断的理论依据是什么?

(2)若以 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 1TS波特的速率进行数据传输，该系统是否存在码间干扰。

22．在2DPSK系统中，载波频率2400Hz，调制速率为1200Bd，已知数据序列为10100101，试画出采用模拟相乘法调制系统原理框图及各点相应波形。

五、计算题(本大题共3小题，每小题10分。共30分)

23．某基带传输系统形成滤波器幅度特性如图2所示

试计算：(1)采用四进制传输时，其信息速率为多少?

(2)频带利用率是多少?

24．采用13折线A律压缩编码，设最小的量化单位为1个单位。当被抽样量化的脉冲值为－712单位时，试求：

(1)此时编码器输出码组：(段内码采用自然二进码)

(2)计算量化误差；

(3)写出对应于该7位码(不包括极性码)的均匀量化11位代码

25．采用2FSK方式在有效带宽为3000Hz的传输信道上传送数字信息，已知2FSK信号的

两个载频f1=980Hz，f2=1580Hz码元速率RB=300B，传输信道输出端的信噪比为6dB，

试求：

(1)2FSK信号功率谱密度特性曲线第一零点间的带宽；

(2)采用包络检波法解调时系统的误码率；

(3)画出过零检测法解调时的方框图。