2010年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

通信原理　试卷

(课程代码02363)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)[[微信公众号：ikaoti]

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1.下列不属于数字通信系统优点的是[[微信公众号：ikaoti]

A.抗干扰、抗噪声性能好

B.易与现代技术相结合

C.需要严格的同步系统

D.信号传输过程中差错可控

2．设一个事件x发生的概率为P(x)，这一事件的信息量为I=-logaP(x)，要使信息量的单位为比特(bit)，则式中底数a的取值应为

A.e

B.10

C.r

D.2

3．下列属于有线信道传播方式的是

A.中长波地表波传播

B.光纤(光缆)传播

C.对流层散射传播

D.电离层散射传播

4.增量调制系统使用的二进制编码位数是

A.1位

B.2位

C.5位

D.8位

5．在下列数字基带信号的码型中，可以直接提取位同步信息，并且在“0”、“1”码等概率情况下无直流分量的是

A.单极性归零码

B.双极性归零码

C.单极性不归零码

D.双极性不归零码

6．数字相移键控所调制的载波参数是

A.脉冲宽度

B.振幅

C.相位

D.频率

7.4电平调制的MASK系统，其信息传输速率为4800比特／秒，则其码元传输速率是

A.1200波特[最新年份咨询qq593777558]

B.2400波特

C.4800波特

D.9600波特

8.下列对群同步系统的要求中，正确的是

A.漏同步溉率大

B.假同步概率大

C.同步建立时间长

D.群同步码尽量短[[微信公众号：ikaoti]

9.奇偶监督码的码长为n，则其编码效率是

A.(n-1)／n

B.n／(n-1)

C.1／n

D.1／(n-1)

10．下列对巴克码特性的描述中，正确的是

A.有限长

B.周期性

C.四进制码组

D.无特殊规律

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

11．通信系统的性能指标中，主要的两个指标分别是有效性指标和              指标。

12．码元差错率是指码元在传输系统中被传错的              。

13.信道的群迟延——频率特性定义为相位——频率特性的              。

14.抽样定理的内容是：对于一个频带限制在0到fx以内低通信号x(t)，如果以

的抽样速率进行均匀抽样．则x(t)可以由抽样后的信号完全地确定。

15．数字基带传输系统通常由脉冲形成器、发送滤波器、信道、接收滤波器、同步提取电路、

和码元再生器组成。

16.绝对码与相对码的相互转换电路可以由              和延迟器构成。

17．实现相干解解的先决条件是              同步。

18．根据差错控制编码的用途，纠错码是以纠错为目的，同时也一定能              。

19．偶监督码是在原信息码后面附加一个监督元，使包括监督元在内的码组中“1”的个数是              。

20.集中式插入法的群同步保护电路工怍在维持态时，判决门限电平降低，              概率就会下降。

三、名词解释题(本大题共8小题，每小题3分，共24分)

21.单工通信

22.并序传输

23．有记忆编码信道

24．编码

25.频分多路复用

26．时域均衡

27．差分码

28．绝对相移

四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

29．简述事件发生的概率与这一事件所包含的信息量之间的关系。

30．简述分集接收中接收端对各分散的合成信号进行合并的三种常用方式。

31．简述在数字基带传输码型的选择中应考虑的问题。

32.简述多进制数字调制系统相对于二进制数字调制系统的特点。

五、分析与计算题(本大题共3小题，第33、34小题每小题8分，第35小题6分，共22分)

33．设模拟信号x(t)=3+Acoswt，其中0≤A≤3，若r(t)被均匀量化成6个电平

(1)求x(t)的动态范围。

(2)当量化电平取量化级的中间值时，最商量化电平和最低量化电平分别是多少?

(3)若采用二进制编码，最少需要几位编码?

34.某分组码的8个码组分别为0000000，0011101，0100111，OIll010，1001110，1O10011，

1101001．1110100

(1)求该分组码的最小码距d0；

(2)该分组码用于检错，最多能检测出几位错码?用于纠错，最多能纠正儿位错码?若同

时用于检错和纠错，最多能检测、纠正几位错码?

35．已知信息码元为10000100001，求相应的AMI码和HDB3码。