2008年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

通信原理　试卷

(课程代码2363)

。

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

1．数字通信的优点是

A.数字信号不可再生

B.抗干扰性能好

C.占用的频带宽

D.不易加密

2．不属于按干扰性质分类的噪声是[[微信公众号：ikaoti]

A.工业噪声

B.脉冲噪声

C.单频噪声

D.起伏噪声

3．PCM中一般采用二进制编码。目前国际上PCM设备多采用

A.4位编码

B.8位编码[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.16位编码

D.32位编码

4．奈奎斯特速率为2B的基带信号，在实现无码间串扰传输下，理想低通传输函数的最大频

带利用率为

A.1Baud／Hz

B.2Baud／Hz

C.4Baud／Hz

D.8Baud／Hz

5．PSK信号是利用基带数字信号控制载波的

A.幅度[[微信公众号：ikaoti]

B.周期

C.频率

D.相位

6．在PCM30／32路系统中，连贯式插入法群同步的码型是

A.1101100

B.0011101

C.0101101

D.0011011

7．重复码(3，1)的两个许用码组是000与111，则它们之间的最小距离d0是

A.1

B.3

C.6

D.8

8．在PCM30／32路的制式中，一个帧同期是

A.30μs

B.32μs

C.125μs

D.8000μs

9．下列通信方式中，不属有线通信的是

A.电缆通信

B.光缆通信

C.波导通信

D.散射通信

10．我国的PCM30／32路基群的压缩律是采用

A.11折线μ律

B.15折线μ律[最新年份咨询qq593777558]

C.13折线A律

D.15折线A律

二、填空题(本大题共10空，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．出现概率越_____________的消息，其所含的信息量越小。

12．检错重发又称自动请求重传方式，英文缩写记作_____________。

13．位同步又称_____________同步。

14．在2ASK、2FSK、2PSK中，_____________的频带利用率最低。

15．均衡分为时域均衡和_____________均衡。

16．在PCM30／32路基群帧结构中，TSl6用来传输_____________信息。

17．相位连续的FSK信号的带宽_____________相位不连续FSK信号的带宽。

18．所谓的白噪声是指它的功率谱密度函数在整个频率域内是_____________。

19．由发点出发的电波可能经多条路径到达接收点，这种现象称为_____________。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

20．信息传输速率的单位是_____________。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

三、名词解释(本大题共8小题，每小题3分，共24分)

21．通信

22．全双工通信

23．时分复用

24．码元传输速率

25．非均匀量化

26．误码率

27．数字调制

28．数字基带信号

四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

29．什么是2PSK系统的相位模糊现象?

30．信号多路复用的主要目的是什么?

31．什么是狭义信道?什么是广义信道?它们各分为哪几种类型?

32．在什么条件下AM信号无过载噪声?在什么条件下PCM信号无过载噪声?

五、分析与计算题(本大题共3小题，第33、34小题每小题8分，第35小题6分，共22分)[[微信公众号：ikaoti]

33．已知某2FSK调制系统的码元传输速率为2000Baud，已调信号的载波的频率为2000Hz

或4000Hz。

(1)若发送的数字信息为011010，试画出相应的2FSK信号波形。

(2)请讨论此时的信号应选择怎样的解调器解调?

34．采用13折线A律编码，设最小的量化间隔为1个量化单位△，已知抽样值为﹣95△。

(1)试求此时编码器输出8位码组，并计算编码后的量化误差；

(2)试写出对应于该7位码(不包括极性码)的均匀量化11位码。

35．若消息码序列为1101001000001，试写出其HDB3码的相应序列码。