2010年10月高等教育自学考试福建省统一命题考试

通信原理试卷

（课程代码02363）

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．下列通信方式或通信工具中属于“电信”范围的是

A.烽火台

B.信号灯

C.敲锣打鼓

D.传真

2．下列通信方式中属于无线通信的是

A.明线通信

B.电缆通信

C.移动通信

D.光缆通信

3．某四进制数字传输系统的信息速率为8000bit／s，接收端在20分钟内共收到了300个

错误码元，则系统的误码率为

A.3．125×10-5

B.6．25×10-5

C.3．75×10-2

D.7．5×10-2

4．下列调制方式中能产生数字信号的是

A.增量调制

B.脉宽调制

C.脉位调制

D.脉幅调制

5．下列对于数字基带信号传输码型的要求中，不正确的是

A.便于提取定时信息

B.高频分量多

C.编码方案对信源透明

D.误码增殖低

6．设某分组码的最小码距为5，则在检测2个随机错误的同时，最多能够纠正的随机错误

的个数为

A.1

B.2

C.3

D.4

7．下列数字基带码型中，即使接收端收到的码元极性与发送端完全相反，也能正确判决的

是

A.双极性归零码

B.分相码[最新年份咨询qq593777558]

C.差分码

D.双极性不归零码

8．下列属于工业噪声来源的是

A.雷电

B.磁暴

C.电子管

D.电力线

9．对一模拟信号进行均匀量化及编码，量化电平数设为8，则所需的二进制编码位数的最

小值是

A.1

B.2[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.3

D.4

10．PCM30／32路制式中，抽样频率设为

A.2kHz

B.4kHz

C.6kHz

D.8kHz

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

11．码元传输速率是指单位时间内传输码元的               。

12．高斯噪声是指它的               函数服从高斯分布(即正态分布)的噪声。

13．压缩扩张技术是实现               量化的一种方法。

14．频分多路复用的多路信号在频率上不重叠，但在               上是重叠的。

15．时域均衡是从时间响应考虑，通过波形补偿的方式使包括均衡器在内的整个系统的冲

击响应满足               的条件。[[微信公众号：ikaoti]

16．位同步带宽是指位同步信号频率与               之差。

17．信道编码是为了降低误码率，提高数字通信的               性而采取的编码。[[微信公众号：ikaoti]

18．分组码中，               码元的数目称为码组的汉明重量，简称码重。

19．巴克码是一种由有限长的非周期性序列构成的               进制码组。

20．常用的群同步保护措施是将群同步电路的工作状态分为两种状态：捕捉态和          。

三、名词解释题(本大题共8小题，每小题3分，共24分)

21．基带信号

22．信息传输速率

23．防护时间(说明：指PAM帧结构中)

24．线性码

25．码距

26．噪声

27．位同步静态相差

28．向量偏移

四、简答题(本犬题共4小题，每小题6分，共24分)

29．按消息传送的方向与时间划分，通信方式有几种?试简述之。

30．简述脉冲编码调制(PCM)进行模／数转换的三个基本过程。

31．简述三阶高密度双极性鹞(HDB3)的编码原理。

32．简述对群同步系统的基本要求。

五、分析与计算题（本大题共3小题，第33、34小题每小题8分，第35小题6分，共22

分)

33．已知某八进制数字系统可发出八种不同的电平信号。

(1)设每种电平信号的出现概率分别为1／4、1／4、1／8、1／16、1／8、1／16、1／16

和1／16，求系统每个电平所含的信息量的平均值 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm" 。

(2)若系统码元速率为12008，接收端在1秒钟内测出36bit错误信息，求系统的误信率

Peb。

34．试分析数字基带传输系统的基本组成与各部分的作用。[[微信公众号：ikaoti]

35．2DPSK系统的码元速率为1200B，载波频率为1200Hz，发送“0”码时相位偏移为0，发

送“1”码时相位偏移为π；设所传数字信息为“0110”，试画出对应的2DPSK信号波

形图。