2011年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

通信原理试卷

（课程代码02363）

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．下列属于数字通信系统优点的是

A.易加密

B.抗干扰性能差

C.频带利用率低

D.同步要求严

2．下列不属于有线信道的是

A.架空明线

B.同轴电缆

C.光缆

D.短波电离层

3．PCM30／32路系统中，每个话路的二进制编码位数是

A.1位

B.3位

C.6位

D.8位

4．数字基带信号的码型中，在“0”、“1”码不等概率情况下也无直流分量的是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.单极性码

B.双极性码

C.差分码

D.交替极性码

5．数字振幅键控所调制的载波参数是

A.振幅

B.频率

C.相位

D.脉冲宽度

6．设数字锁相环中的分频器的分频次数为n，则提取的位同步信号的最大相位误差为

A.π/n[[微信公众号：ikaoti]

B.2π／n

C.n／π

D.2n／π

7．码字“ll01”，其码重为

A.1

B.2

C.3

D.4

8．从消息传送的方向与时间看，下列属于单工通信方式的是

A.手机

B.对讲机

C.收发报机

D.广播

9．PCM系统中，低通信号的最高频率为fx，采用奈奎斯特速率均匀抽样，量化电平数Q为

8，采用二进制编码，则码元传输速率为

A.fx

B.2fx[[微信公众号：ikaoti]

C.6fx

D.8fx

10．设数字基带传输系统的码元速率为RB，带宽为B，在不考虑单位的情况下，其频带利用

率可表示为

A.B／RB

B.RB／B

C.1／RB

D.1／B

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

11．利用“电”或“电信号”来传递消息的通信方法称为           。

12．狭义信道是指连接在发端设备与收端设备之间的           。

13．量化间隔相等的量化称为           。

14．脉冲宽度τ与码元宽度Tb之比"τ／Tb。称为           。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

15．用直接调频法产生的2FSK信号，在码元转换时刻，两个载波的相位能够保持           。

16．群同步信号的频率可以通过对位同步信号进行           获得。

17．差错控制编码中，分组码的各码元仅与本码组的           有关。

18．若将码组“0100111”转化为代数理论中的码多项式，则表示为           。

19．信息传输速率是指单位时间内传输的           。

20．由发射点出发的电波经过多条路径到达接收点的现象称为           。

三、名词解释题(本大题共8小题，每小题3分，共24分)

21．通信

22．信道

23．复用技术

24．码间串扰

25．数字调制

26．外同步法

27．信源编码

28．卷积码

四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

29．简述数字通信中的“串序传输”和“并序传输”的含义；并指出它们各自的优缺点。

30．简述压缩扩张技术的基本思想。

31．简述三阶高密度双极性码(HDB3)的译码原理。

32．简述位同步系统的性能指标。

五、分析与计算题(本大题共3小题，第33、34小题每小题8分，第35小题6分，共22分)

33．已知某四进制数字系统在3分钟内传送了216000个码元。求：[[微信公众号：ikaoti]

(1)其码元速率和信息速率各为多少?

(2)若系统传码率不变，改为传送八进制数字信号，则其码元速率和信息速率又各为多少?

34．已知抽样值为+65△，按A律13折线进行量化编码，最小量化级为1△。

(1)写出编码结果，并指出其中极性码、段落码和段内码各是多少?

(2)计算量化误差。

35.(6，1)重复码若用于检错，最多能检测出几位错码?用于纠错，最多能纠正几位错码?

若同时用于检错和纠错，最多能检测、纠正几位错码?