福建省2012年4月高等教育自学考试

通信原理试卷

课程代码：02363

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．下列属于数字通信系统缺点的是

A.抗噪声性能好

B.同步要求严

C.差错可控

D.易加密

2．在分集接收时，下列对分散的合成信号进行合并的方式中，在改善总接收信噪比上性能最佳的是

A.最大比值相加式

B.最佳选择式

C.等增益相加式

D.直接相加式

3．下列不属于脉冲编码调制(PCM)系统发送端的工作过程的是

A.抽样

B.量化

C.编码

D.译码

4．数字基带信号的码型中，利用前后码元电平的相对极性来传送信息的是

A.单极性码

B.双极性码

C.差分码

D.分相码

5．数字频移键控所调制的载波参数是

A.相位

B.频率

C.振幅

D.脉冲宽度

6．在不同功用的同步中，作为实现相干解调的先决条件的是

A.位同步

B.网同步

C.群同步

D.载波同步

7．码字“00111”，其码长为

A.2

B.3

C.4

D.5

8．(3，1)重复码的编码效率是

A.0

B.1／3

C.2／3

D.1

9．从消息传送的方向与时间看，下列属于半双工通信方式的是

A.收发报机

B.广播

C.遥控

D.固定电话

二、填空题(本大题共l0小题，每小题l分，共l0分)

请在答题卡上作答。

11．通信系统的有效性和可靠性是一对_____________，要增加有效性，就要降低可靠性，反之亦然。

12．对信号传输的影响固定不变或者变化极为缓慢的是_____________信道。

13．衡量量化性能好坏的最常用的指标是量化的_____________功率比。

14．数字基带系统的码元速率RB和带宽B的比值称为_____________。

15．绝对码与相对码的相互转换电路可以由模二加法器和_____________构成。

16．集中式插入法的群同步保护电路工作在捕捉态时，判决门限电平提高，____________

概率就会下降。

17．两个等长码组之间相应位取值不同的数目称为这两个码组的_____________。

18．某分组码的最小码距为3，则最多能够检测_____________个随机错误。

19．巴克码识别器主要由移位寄存器、相加器和_____________构成。

20．从统计平均角度看，双极性不归零码在“0”和“1”出现的概率_____________时，无直流成份。

三、名词解释题(本大题共8小题，每小题3分，共24分)

请在答题卡上作答。[最新年份咨询qq593777558]

21．串序传输

22．信息

23．码元差错率

24．多径传播

25．抽样定理

26．频域均衡

27．直接调频法

28．自同步法

四、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

请在答题卡上作答。

29．简述频分多路复用和时分多路复用的含义和区别。

30．简述数字相位调制中“向量偏移”与“相位偏移”的定义与关系。

31．简述同步系统中对位同步信号的要求。

32．简述差错控制方式中检错重发方式的含义及特点。

五、分析与计算题(本大题共3小题，第33、34小题每小题8分，第35小题6分，共22分)

请在答题卡上作答。

33．采用A律13折线编码电路，最小量化级为1△，已知抽样值为+1090△

(1)求编码器输出的码组，并指出其中极陛码、段落码和段内码各是多少?

(2)计算量化误差。

34．已知某四进制数字系统可发出四种不同的电平信号

(1)设每种电平信号的出现概率分别为1／2、1／4、1／8和1／8，求系统每个电平所含的信息量的平均值，。

(2)若系统信息速率为2400bit／s，接收端在1分钟内收测出36个错误码元，求系统的误码率Pe

35．已知信息码元为ll000000001，求相应的AMl码和HDB3码。