2007年1月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络管理试题

课程代码2379

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

1.监视器向代理发出请求，询问它所需要的信息值，代理响应监视器的请求，从它所保存的管理信息库中取出请求的值，返回给监视器。这种通信机制叫做（）

A.轮询

B.事件报告

C.请求[最新年份咨询qq593777558]

D.响应

2．网络系统、元素或应用对用户可利用的时间的百分比称为（）

A.响应时间

B.可用性

C.吞吐率[[微信公众号：ikaoti]

D.正确性[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

3．在计算机网络中，信息资源只能由被授予权限的用户修改。这种安全需求称为（）

A.保密性

B.数据完整性

C.可用性[最新年份咨询qq593777558]

D.一致性

4．线路的数据传输率为2400b/s，如果输入一条含200个字符的命令，则输入命令的延迟时间是（）

A.0.333s

B.41.7ms[最新年份咨询qq593777558]

C.0.667s

D.83.4ms

5．“2006年8月1日，当地时间21点57分43.5秒”用GeneralizedTime类型可表示为（）

A.060801215743.5

B.060801215743.5Z[[微信公众号：ikaoti]

C.20060801215743.5

D.20060801215743.5Z

6．TCP/IP协议栈中网络访问层对应OSI/RM中的（）

A.物理层

B.数据链路层

C.物理层和数据链路层

D.网络层

7．MIB-2的结构中，Internet下面包括由IAB批准的所有管理对象的结点是（）

A.directory(1)

B.mgmt(2)

C.experimental(3)

D.private(4)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

8．由代理发给管理站，不需要应答的报文是（）

A.GetRequest报文

B.GetNextRequest报文[最新年份咨询qq593777558]

C.SetRequest报文

D.Trap报文

9．RFC1155定义的未知数据类型是（）[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.Counter

B.TimeTicks

C.Gauge

D.Opaque

10．SNMPv1所提供的安全措施是（）

A.团体名认证

B.提供数据加密功能

C.基于用户的安全模型

D.用时间戳对报文排序

11．Windows2003Server的活动目录所命名方式是（）

A.文件命名

B.数字命名

C.用户自定义

D.DNS

12．在SNMPv2中，包含的对象与管理对象的控制有关的组是（）

A.系统组

B.MIB对象组

C.接口组

D.SNMP组

13．为以最小的交换次数检索大量的管理信息，或者说管理站要求尽可能大的响应报文，SNMPv2增加的PDU是（）

A.GetRequestPDU

B.InformRequestPDU

C.GetBulkRequestPDU

D.GetNextRequestPDU

14．在TCP网络中，用来确定通信目标的联通性及传输延时的管理工具是（）

A.ping

B.route

C.netstat

D.winipcfg

15．实现捕获组时，RMONMIB必须实现的是（）

A.事件组

B.过滤组

C.历史组

D.主机组

16．为了提高效率，希望监视器每次只返回那些上次查询以来改变了的值，RMON2在MIB的定义中，使用（）

A.外部对象索引

B.时间过滤器索引

C.协议目录表

D.监视器的标准配置法

17．在WindowsServer2003环境中，仅用于分发电子邮件且没有启用安全性的组类型是（）

A.安全组

B.全局组

C.通信组

D.本地组

18．下面属于端系统之间协议的是（）

A.TCP

B.IP

C.ARP

D.PPP

19．关于RMON的增量警报方式，如果上升门限是20，按双重采样规则，每5秒观察一次，有：

时间（秒）05101520[最新年份咨询qq593777558]

观察的值012203033

则产生报警事件的时间是（）

A.5

B.10

C.15

D.20

20．在SNMPc中，用于那些不支持SNMP，但是可以通过Ping探测是否响应的设备的访问模式是（）

A.无

B.ICMP

C.SNMPv1

D.SNMPv2c

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.网络管理功能分为网络监视和__________。

22.基本编码规则可将字节串值ACE编码为__________。

23.SNMP由两部分组成：一部分是__________的定义，另一部分是访问管理信息库的协议规范。

24．TCP/IP网络管理最初使用的是1987年12月提出的__________，并在此基础上改进成SNMPv1。

25.RMON规范中的表结构由控制表和__________两部分组成。

26.在SNMPv2增加的管理站之间的通信机制中，引入通知报文和__________。

27.SNMP实体由一个SNMP引擎和一个或多个有关的__________组成。

28.RFC2574将安全协议分为时间序列模块、认证模块和加密模块。其中，__________模块提供对报文延迟和重放的防护。

29.在WindowsServer2003环境中，域用户信息储存在域控制器的__________中。[最新年份咨询qq593777558]

30.SNMPc支持3种不同的阈值报警机制，分别是__________、自动趋势基线和手动趋势阈值。

三、简述题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

31．基本编码规则中哪两种字段需要扩充？其扩充的方法是什么？

32．在MIB-2中，如何表示对象的实例？考虑下面的TCP连接表实例，写出表中第一行各列对象的实例标识符。

33．试描述在SNMPv2的管理信息结构中，生成概念行的两种方法。

34．用户组的作用是什么？如何在Windows2003Server的活动目录中添加域用户并将此用户加入某一用户组中？

35．在RMONMIB的基础上，RMON2增加了哪些新的功能组？它们的作用是什么？

36．在SNMPc中如何启用对TCP服务的轮询？

四、综合题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

37.关于表对象的应用。考虑下面的表对象例子。其中ipRouteDest是索引列对象。[[微信公众号：ikaoti]

| ipRouteDest | ipRouteMetric1 | ipRouteNextHop |
| --- | --- | --- |
| 9.1.2.3 | 3 | 99.0.0..3 |
| 10.0.0.51 | 5 | 89.1.1.42 |

（1）如果我们想改变列对象ipRouteMetric1的第一个值为8，则发出的命令是什么？得到的响应又是什么？

（2）如果我们增加一行，使得ipRouteDest列的值为11.1.3.12，ipRouteMetric1的值为9，ipRouteNextHop的值为91.0.0.5，则可以发出的命令是什么？代理又如何处理这个命令？

（3）是否可以删除这个表中的第一行？如果可以删除，则如何操作？如果不可以，则在MIB-2中，哪些表是可以删除的？

38.论述在SNMPc中常见的永久性发现失败原因及其解决方法。