2010年1月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络管理试题

课程代码：02379

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

1.以下信息保存在管理信息库的动态数据库中的是（）

A.网络连接的状态

B.路由器的端口数

C.吞吐率

D.事件传感器

2.下面属于网络控制功能的是（）

A.性能管理

B.故障管理

C.计费管理

D.配置管理

3.十进制数256的编码为（）

A.02020100

B.02010100

C.01020100

D.02021111

4.以下对ASN.1的数据类型描述正确的是（）

A.每个数据类型（包括CHOICE和ANY）都有标签

B.分别用SEQUENCE和SEQUENCEOF表示相同类型和不同类型元素的序列

C.分别用SET和SETOF表示不同类型和相同类型元素的集合

D.隐含标签的语义是在一个基本类型上加上新标签，从而导出一个新类型

5.互联网中的所有端系统和路由器都必须实现的协议是（）

A.IP协议

B.ICMP协议

C.UDP协议

D.TCP协议

6.MIB-2对象类型定义的STATUS子句中，表示当前必须支持这种对象，但在将来的标准中可能被取消的是（）

A.mandatory

B.optional

C.obsolete

D.deprecated

7.MIB-2系统组对象中用于故障管理的是（）

A.sysUpTime

B.sysContact

C.sysName

D.sysLocation

8.MIB-2接口组中的对象ifAdminStatus和ifOperStatus分别取值up(1)和down(2)的含义是

（）

A.正常

B.故障

C.停机

D.测试

9.MIB-2的IP组中IP路由表中与接口组中的对象ifIndex取值一致的对象是（）

A.ipRouteDest

B.ipRouteIfIndex

C.ipRouteMetric1

D.ipRouteType

10.对于Set命令的应答是（）

A.GetRequest

B.GetResponse

C.GetNextRequest

D.Trap[最新年份咨询qq593777558]

11.如果发送实体重新初始化，但代理的配置没有改变，这种SNMPv1的陷入条件称为

（）

A.coldStart

B.warmStart

C.egpNieghborLoss

D.enterpriseSpecfic

12.以下对网络管理站的轮询策略描述正确的是（）

A.被轮询的代理数与轮询间隔成反比

B.被轮询的代理数与单个轮询需要的时间成正比

C.被轮询的代理数与代理处理一个请求报文的时间成反比

D.被轮询的代理数与代理产生一个响应报文的时间成正比

13.SNMPv1中没有的数据类型是（）

A.Unsigned32

B.Gauge32

C.Counter32

D.TimeTicks

14.SNMPv2的5种访问级别由小到大排列正确的是（）

A.not-accessible，accessible-for-notify，read-only，read-write，read-create

B.not-accessible，read-only，read-write，read-create，accessible-for-notify

C.read-only，read-write，read-create，accessible-for-notify，not-accessible

D.read-only，read-write，read-create，not-accessible，accessible-for-notify

15.MIB-2接口表记录的内容只适合（）

A.基于分组传输的协议

B.面向字符的协议

C.面向比特的协议

D.固定信息长度的协议

16.下面对RMON功能组在实现时的联带关系描述正确的是（）

A.实现事件组时必须警报组[[微信公众号：ikaoti]

B.实现最高N台主机组时必须实现主机组

C.实现过滤组时必须实现捕获组[[微信公众号：ikaoti]

D.实现统计组时必须实现历史组

17.RMON2监视器配置组中，定义监视器的网络接口的是（）

A.串行配置表

B.网络配置表

C.陷入定义表

D.串行连接表

18.RMON规范定义管理信息库RMONMIB，它是（）

A.MIB-1下面的子树

B.MIB-2下面的子树

C.SNMPv1下面的子树

D.SNMPv2下面的子树

19.在SNMPv2中提供管理站和管理站之间的请求/响应通信的PDU是（）

A.GetRequestPDU

B.GetNextRequestPDU

C.GetBulkRequestPDU

D.InformRequestPDU

20.WindowsServer2003的终端服务配置中，更改加密级别时，如果选择“高”，则密钥是

（）

A.56位

B.64位

C.128位

D.256位

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.主机厂家开发的通用网络管理系统开发软件和网络制造商推出的与硬件结合的网络管理工具都可以称之为____________。

22.在网络管理系统中，代理进程通过____________与管理站对话。

23.每个网络节点都包含一组与管理有关的软件，叫做____________。

24.有两种技术可用于代理和监视器之间的通信。一种叫做__________；一种叫做事件报告。

25.ASN.1标签的类型分为4种，分别是：通用标签、应用标签、____________和私有标签。

26.宏定义由类型表示、值表示和____________三部分组成。

27.表示实体定义了应用数据的____________语法。

28.SNMPc控制台的主要组件有：主按钮条、编辑按钮条、____________、事件日志工具和查看窗口区域。

29.SNMPc支持几种对象类型，包括子网、设备、____________及网络。

30.终端服务基本由三部分技术组成，即客户端部分、____________和服务器部分。[[微信公众号：ikaoti]

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

31.WindowsServer2003活动目录具有哪些优越性？

32.在SNMPc中如何从一个子网向另一个子网移动对象？

33.在SNMPc中如何添加自定义TCP服务？

34.SNMP环境中的所有对象是如何组织的？这样的组织结构有何作用？

35.MIB-2中的应用类型有哪些？计数器类型和计量器类型有什么区别？

36.在ASN.1中产生子类型的方法有哪些？

四、综合题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

37.考虑下表的数据；其中ipRouteDest对象为索引对象。

| IpRouteDest | IpRouteMetric1 | ipRouteNextHop |
| --- | --- | --- |
| 9.1.2.3 | 3 | 99.0.0.3 |
| 10.0.0.51 | 5 | 89.0.0.42 |
| 10.0.0.99 | 5 | 89.1.1.42 |

（1）假定管理站不知道该表的行数而想检索整个表；

（2）管理站想改变列对象ipRouteMetric1的第一个值为9；

（3）管理站想增加一行，其中ipRouteDest的值为：11.3.3.12，IpRouteMetric1的值为：

9，ipRouteNextHop的值为：91.0.0.5；

请写出以上几种情况在SNMPv1中相应的命令和得到的响应。

38.图1是一个RMON时间过滤器的结构树，其中footime的类型为TimeFilter；fooIndex是表的索引，仅取值1和2，fooCounts是计数器。该表有两个基本行，监视器对每个基本行打上了该行计数器值改变的时间戳，两个计数器都为0。为后来在1700，3000时计数器1的值先后改为1，2；在300，2300时计数器2的值先后改为1，2。管理站每1000轮询一次监视器，在900时监视器开始工作，进行第一次查询，监视器在本地时间500时收到查询请求。

图1

（1）请在表1-5中填入适当的值。

表1

timestampfooindexfooCounts

表2[最新年份咨询qq593777558]

timestampfooindexfooCounts

表3

timestampfooindexfooCounts

表4

timestampfooindexfooCounts

表5

timestampfooindexfooCounts

（2）写出管理站5次轮询的操作。