绝密★启用前

2006年4月高等教育自学考试全国统一命题考试[[微信公众号：ikaoti]

建筑材料试卷

（课程代码　2389）

。

| 总分 |  | 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核分人 |  | 题分 | 20 | 20 | 10 | 25 | 25 |
| 复查人 |  | 得分 |  |  |  |  |  |

| 一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分） 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

1．配制砌筑砂浆时，应满足的基本要求为

A.强度、耐久性

B.和易性、强度

C.和易性

D.和易性、强度、耐久性、经济性

2．对钢筋进行冷拉或冷拔的主要目的是

A.提高塑性

B.提高塑性和韧性

C.降低韧性，节约钢材

D.提高屈服强度，节约钢材

3．钢材中，可明显增加其热脆性的元素为

A.锰和硅

B.硅和硫

C.硫和氧

D.氮和磷

4．塑料在使用过程中出现变软、发粘、失去刚性现象的原因是塑料中的分子出现了

A.分子的交联

B.分子的裂解

C.分子链的增长

D.网状结构

5．与沥青油毡比较，三元乙丙防水卷材的

A.耐老化性好，拉伸强度低

B.耐热性好，低温柔性差[最新年份咨询qq593777558]

C.耐老化性差，拉伸强度高

D.耐老化性好．拉伸强度高

6．与纸胎石油沥青防水卷材比较。APP改性沥青防水卷材的

A.耐热性好，低温柔性差

B.耐热性好，低温柔性好[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.耐热性差．低温柔性差

D.耐热性差，低温柔性好

7．用于我国南方屋面防水用的防水防潮石油沥青应该优先选用的沥青牌号为

A.3#

B.4#

C.5#

D.6#

8．与标号为S-75的沥青胶比较．标号为$-6．5的沥青胶的

A.耐热性好，柔韧性好

B.耐热性好，柔韧性差

C.耐热性差，柔韧性好

D.耐热性差，柔韧性差

9．石子中针、片状颗粒含量高，使混凝土

A.流动性提高

B.耐久性提高

C.强度下降

D.孔隙率下降

10．配制混凝土时，在条件允许的情况下，选择的粗骨料应满足

A.最大粒径小、空隙率大的

B.最大粒径小、空隙率小的

C.最大粒径大、空隙率大的

D.最大粒径大、空隙率小的

11．轻骨料混凝土的破坏，一般情况下首先是

A.水泥石破坏B，骨料破坏

C.界面破坏

D.水泥石和界面同时破坏

12．混凝土配合比设计时，确定砂率的主要依据是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.骨料的品种与粗细、所要求的流动性大小

B.骨料的品种与粗细、水灰比

C.所要求的流动性大小、混凝土的强度

D.骨料的品种与粗细、用水量

13．混凝土的各配合比中，水灰比相同的为

A.初步配合比和基准配合比

B.初步配合比和实验室配合比

C.基准配合比和施工配合比

D.基准配合比和实验室配合比

14．骨料可使混凝土的

A.水泥用量减少，强度降低

B.水泥用量减少，变形增大、水化热降低(温升降低)

C.水泥用量减少，强度增大、变形减少、水化热降低(温升降低)

D.水泥用量减少．强度增高、变形增大

15．有耐磨要求的混凝土工程，不宜选用

A.硅酸盐水泥

B.普通水泥

C.矿渣水泥

D.火山灰水泥

16．引起水泥体积安定性不良的因素之一，是含有过多的

A.氧化钙

B.氧化镁

C.游离氧化镁

D.活性氧化硅

17．为满足施工要求，建筑石膏在使用时须加入

A.柠檬酸或动物胶

B.氟硅酸钠

C.氯化镁

D.氧化镁

18．水玻璃适合配制

A.耐酸混凝土

B.耐水混凝土

C.高强混凝土

D.耐碱混凝土

19．理想的保温材料具有的特征是

A.孔隙率大、孔隙尺寸小，吸水率大

B.孔隙率大、孔隙尺寸大

C.孔隙率大、孔隙尺寸小，吸水率小

D.孔隙率小、吸水率小

20．对材料吸水性有重要影响的孔隙是

A.闭口孔隙的数量

B.总孔隙的数量

C.大尺寸开口孔隙的数量

D.细小尺寸开口孔隙的数量

| 二、填空题(本大题共20小题。每小题1分。共20分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

21．在混凝土配合比设计时．控制最大水灰比和最小水泥用量是为了保证混凝土的___________________。

22．与使用连续粒级的石子配制的混凝土相比，使用单粒级的石子配制混凝土的强度和耐久______________________。

23．与氯磺化聚乙烯建筑密封膏相比，聚硫密封剂(聚硫橡胶密封膏)特别适合用于________________的工程.

24．合成高分子防水涂料中使用较多的主要为硅橡胶防水涂料和___________防水涂料.

25．石油沥青中的石蜡越多，则沥青的质量______________。

26．屋面防水用石油沥青，其软化点应高于屋面最高温度__________℃。

27．SBS改性沥青防水卷材特别适合用于________地区。

28．沥青胶的主要技术要求有________性、柔韧性和粘接性。

29．在橡胶的组成中，硫化剂的作用是使线型分子________成体型分子。

30．当含水率在纤维饱和点以下时，随含水率增加，木材的强度__________。

31．钢材的伸长率越大，则其塑性越________。

32．热处理钢筋的特点是强度_________，综合性能好。

33．与Q235-A·F相比，牌号为Q215-A.b的钢材的塑性较__________。

34．沉人度值大。表示新拌砂浆的流动性_________。

35．在砂浆中掺入_________．可明显改善其保水性。

36．砌筑烧结多孔砖时，其孔洞方向与受力方向___________。

37．石灰浆体硬化后。其强度_____________。

39．纸面石膏板在建筑上适合用于室内____________。

40．含水率为10％的100g湿砂，其中水的质量为________g。

| 三、名词解释(本大题共5小题。每小题2分，共10分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

41.比强度

42.水泥石的软水腐蚀

43.混凝土拌合物和易性

44．钢材的自然时效

45．共聚物

| 四、筒答题(本大题共5小题·每小题5分，共25分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

46．影响材料强度测试结果的试验条件(或外部因索)有哪些?

47．矿渣硅酸盐水泥与硅酸盐水泥比较，在强度、水化热、耐腐蚀性方面有何区别?为什么?

48．普通混凝土用砂中的杂质主要包括哪些物质?其危害如何?

49．普通混凝土的基本组成是什么?它们在混凝土中的作用是什么?

50．低合金高强结构钢被广泛应用的主要原因是什么?其主要用途有哪些?

| 五、计算题(本大题共3小题。共25分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

51．现有密度,绝干体积密度,视密度,绝干堆积密度分别为2.70g/c HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT ,2600kg/m3,2.65g/c HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT ,

1600kg/ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT 的石子,求:

①该石子的孔隙率,开口孔隙率?

②容积为10 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT 的料仓,可装多少质量的该石子?如用砂子填充石子的空隙,需多少质量的砂子?已知该砂子的视密度,绝干堆积密度分别为2.50g/c HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT ,1500kg/ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT .

52.一普通硅酸盐水泥28d的检测结果为:抗折荷载分别是2.98kN,2.83kN,2.38kN,抗压荷载分别是60.3kN.68.5kN,69.3kN,72.8kN,74.4kN,74.6kN,若其3d强度已满足要求,试确定该水泥的强度等级.（7分）

(提示:抗折时,支点的中心距离为100mm,抗压时,水泥标准压板面积40mm×40mm)

附表普通硅酸盐水泥各强度等级,各龄期强度值(GB175--1999)MPa

| 强度等级 | 抗压强度 |  | 抗折强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3d | 28d | 3d | 28d |
| 32.5 32.5R 42.5 42.5R 52.5 52.5R | 11.0 16.0 16.0 21.0 22.0 26.0 | 32.5 32.5 42.5 42.5 52.5 52.5 | 2.5 3.5 3.5 4.0 4.0 5.0 | 5.5 5.5 6.5 6.5 7.0 7.0 |

53，取拌制15升混凝土拌合物的各材料用量为水泥4.8kg，水2.7kg，砂9.4kg，石子18.2kg，经过试拌检验，混凝土的坍落度小于要求值。然后，将水泥和水各增加5％，这时坍落度满足要求，并且粘聚性和保水性也合格，测得混凝土拌合物的体积密度为2400kg∥ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT ，试计算1立方米混凝土各种材料用量。(8分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]