2008年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

建筑材料试卷

(课程代码2389)

本试卷共10页，满分100分；考试时间150分钟。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

在题后的括

1．致密结构的材料具有的特性是

A.导热系数小

B.强度高

C.抗渗性差

D.体积密度小[最新年份咨询qq593777558]

2．材料含水率变化时，随之变化的材料性质为

A.密度

B.体积密度

C.视密度(表观密度)

D.吸水率

3．耐磨性优良的岩石为

A.花岗岩、玄武岩

B.花岗岩、石灰岩

C.花岗岩、大理岩

D.石灰岩、大理岩[最新年份咨询qq593777558]

4．高强度石膏是

A.二水石膏

B.α型半水石膏

C.β型半水石膏

D.无水石膏

5．石膏制品的特性有

A.防火性好、吸声性差、耐水性差

B.防火性好、吸声性好、耐水性高

C.防火性好、保温性好、耐水性高

D.防火性好、保温性好、吸声性好、耐水性差

6．硬化时产生很大收缩，并且不能单独使用的材料为

A.石膏

B.石灰

C.水泥

D.菱苦土

7．决定混凝土拌合物流动性的最大因素是

A.水泥品种

B.骨料条件

C.砂率

D.用水量

8．配制普通混凝土时，通常优先选择的骨料为

A.单粒级粗骨料和较粗大的细骨料

B.连续粒级粗骨料和较粗大的细骨料

C.连续粒级粗骨料和较细的细骨料[最新年份咨询qq593777558]

D.间断粒级粗骨料和较细的细骨料

9．试测砂浆的抗压强度的试件尺寸为

A.100×100×100mm

B.150×150×150mm

C.70.7×70.7×70.7mm

D.40×40×160mm[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

10．钢材经冷加工后，其

A.抗拉强度提高

B.抗拉强度降低

C.屈服强度和抗拉强度提高[[微信公众号：ikaoti]

D.屈服强度提高，抗拉强度不变[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

11．钢材的伸长率越大，则表明其[最新年份咨询qq593777558]

A.αs越高

B.αb越高

C.塑性越好

D.αp越高

12．牌号为Q235-C的钢材与牌号为Q235-A·F的钢材相比[最新年份咨询qq593777558]

A.强度相同，韧性差

B.强度低，韧性差

C.强度相同，韧性好

D.强度高，韧性差

13．建筑钢材中，硅元素可使其

A.强度降低[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.塑性、韧性提高

C.时效敏感性增大

D.强度提高，塑性、韧性基本不变

14．反映钢材利用率及安全性的指标为

A.αs/αp

B.αp/αs

C.αs/αb

D.αb/αs

15．钢材的基本组织中，含碳量少，塑性大，韧性好，但强度较低的为

A.奥氏体

B.珠光体

C.铁素体

D.渗碳体

16．木结构中，承重构件应选用

A.针叶树材

B.阔叶树材

C.针叶树材和阔叶树材

D.榆木

17．结构工程中的胶粘剂应选用

A.聚醋酸乙烯胶粘剂

B.聚乙烯醇胶粘剂

C.环氧树脂胶粘剂

D.氯丁橡胶胶粘剂

18．防水性能和耐久性能最差的防水材料为

A.三元乙丙橡胶防水卷材

B.沥青防水卷材

C.氯化聚乙烯防水卷材

D.APP改性沥青防水卷材

19．装修工程中不得用于外墙的材料为

A.釉面砖

B.地砖

C.马赛克

D.琉璃制品

20．常用绝热材料具有的特征为

A.轻质、多孔，且以开口孔隙为主

B.轻质、多孔，且以闭口孔隙为主

C.重质、孔隙率小

D.轻质、多孔，且以大孔为主[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

二、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．如材料的孔隙全部为开口孔隙，则材料的体积吸水率______________材料的孔隙率。

22．无机非金属材料的抗拉强度常______________抗压强度。

23．组成材料的晶粒越细小，则材料的强度越______________。

24．烧结多孔砖和空心砖比烧结普通砖的体积密度______________，导热系数低。

25．石膏硬化后体积______________。

26．在水玻璃的常用模数范围内，水玻璃的模数越______________。其耐热性越大。

27．由于煅烧温度过低或煅烧时间过短而产生的外部是正常的石灰，内部含有未分解的碳酸

钙的石灰属于______________。[[微信公众号：ikaoti]

28．高铝水泥在使用时______________与水泥或含氢氧化钙的材料混合使用。

29．水泥石是由凝胶体、未水化的水泥颗粒内核和______________等组成的。

30．硅酸盐水泥熟料矿物中，______________含量高，水泥早期强度发展慢。

31．采用合理砂率时，可使混凝土获得______________的流动性。

32．在混凝土中起骨架作用的是______________。

33．混凝土配合比设计时．应该满足强度等级、耐久性、经济性和______________的要求。

34．如果砂的级配曲线完全落于2区，则说明砂的级配______________。

35．其它条件相同时，粗骨料中针、片状颗粒含量的增加会使混凝土的坍落度______________。

36．湿热处理混凝土的目的是提高混凝土的______________。

37．混凝土徐变的最大危害是______________。

38．沉入度值大，表示新拌砂浆的______________好。[最新年份咨询qq593777558]

39．使钢材可焊性明显变差的化学成分为碳和______________。

40．与木材的木质部相比，髓心的强度______________。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

41．水泥的初凝时间

42．骨料的坚固性

43．时效处理

44．均聚物

45．沥青胶的柔韧性

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

46．什么是水泥石的镁盐腐蚀?其危害程度如何?

47．火山灰质硅酸盐水泥与普通硅酸盐水泥比较，在强度、水化热、耐腐蚀性方面有何区别?

为什么?

48．在混凝土配合比设计中，是如何保证混凝土耐久性指标的?为什么?

49．预应力钢筋混凝土中，使用钢绞线与使用热轧钢筋相比有哪些优点?主要应用有哪些?

50．重要防水工程中使用的防水涂料应具备哪些优点?常用品种有哪些?[[微信公众号：ikaoti]

五、计算题(本大题共3小题，共25分)

51．称取密度、绝干体积密度、绝干堆积密度分别为2.68g／cm3、2600kg／m3、1500kg／m3

的绝干砂子500g，将其放人容量瓶内，加满水并排尽气泡(砂已吸水饱和)，此时称得

总质量为997g。将瓶内砂子倒出，向瓶内重新注满水，此时称得总质量为686g。求该

砂的视密度、空隙率、开口孔隙率、闭口孔隙率、体积吸水率。(7分)

52．某材料的质量吸水率为10％，密度为3.0g/cm3，绝干体积密度为1500kg/m3。求该材

料的体积吸水串、孔晾率、开口孔晾率、视密度。并估计该材料的抗冻性如何?(8分)

53．用42.5强度等级的普通水泥拌制普通混凝土，混凝土配合比为1：l.70：3.60，W/C=

0.52．试计算1m3混凝土各项材料用量是多少?如果需要拌制此混凝土100m3，需要水

泥多少千克?需要砂、石各多少立方米?(已知ρc=3.0g／cm3,ρ′s·=2.65g／cm3，

ρ′os=1480kg／cm3,ρ′G=2．65g／cm3,ρ′OG=1550kg/m3)(10分)