2011年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

建筑材料试题

# 课程代码：02389

一、单项选择题(本大题共2o小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有—个是符合题目要求的，请将其代码填写在的括

1.对同一材料而言，其不同状态下的密度关系为()

A.密度>体积密度>视密度>堆积密度

B.密度>视密度>体积密度>堆积密度

C.密度>视密度>堆积密度>体积密度

D.视密度>密度>体积密度>堆积密度

2.对保温最为有利的孔隙是()

A.大孔洞

B.闭口粗大孔隙

C.闭口小孔隙

D.开口小孔隙

3.下列材料中，强度最低的为()

A.α型半水石膏

B.β型半水石膏

C.水玻璃

D.石灰[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

4.下列材料中，在凝结硬化过程中产生微膨胀的为()

A.建筑石膏

B.石灰

C.水玻璃

D.粉煤灰水泥

5.大体积混凝土工程，宜优先选用()

A.普通硅酸盐水泥[最新年份咨询qq593777558]

B.矿渣硅酸盐水泥

C.高铝水泥

D.道路硅酸盐水泥

6.低温施工的混凝土工程，不宜选用()

A.硅酸盐水泥

B.普通硅酸盐水泥

C.粉煤灰硅酸盐水泥

D.道路硅酸盐水泥

7.属于非活性混合材料的是()

A.自然冷却的矿渣

B.粒化高炉矿渣

C.火山灰

D.粉煤灰

8.泌水性最大的水泥为()

A.矿渣硅酸盐水泥

B.普通硅酸盐水泥

C.高铝水泥(铝酸盐水泥)

D.火山灰质硅酸盐水泥

9.若强度等级相同，抗折强度高的水泥是()

A.硅酸盐水泥

B.普通硅酸盐水泥

C.彩色硅酸盐水泥

D.道路硅酸盐水泥

10.混凝土拌合物的粘聚性较差时，常用的改善措施是()

A.增大砂率

B.减小砂率

C.增加水灰比

D.增加用水量

11.在夏季施工配制混凝土时，宜选用()

A.NaNO2

B.CaCl2

C.Na2SO4

D.木钙

12.砌筑砂浆中，细骨料的最大粒径应小于灰缝的()

A.1/4～1/5

B.1/3

C.1/2

D.3/4

13.碳素结构钢中，尤其适用于较低温度下使用的钢号为()

A.Q235—A

B.Q235—B

C.Q235—C

D.Q235—D

14.低合金高强度结构钢特别适用于()

A.不受动荷载作用的重型结构

B.不受动荷载作用的大跨结构

C.不受动荷载作用的高层、大跨结构

D.重型、高层及大跨结构

15.混凝土结构修补时，需使用的胶粘剂为()

A.环氧树脂胶粘剂

B.聚醋酸乙烯胶粘剂

C.氯丁橡胶胶粘剂

D.聚乙烯醇胶粘剂

16.乳化沥青中的主要成膜物质为()

A.石灰膏

B.沥青

C.水

D.乳化剂和水

17.与APP改性沥青防水卷材比较，三元乙丙橡胶防水卷材的()

A.耐老化性好，拉伸强度高

B.耐热性好，低温柔性差

C.耐老化性差，拉伸强度高

D.耐热性差，低温柔性好

l8.用于我国南方屋面防水的石油沥青应该优先选用的沥青牌号为()

A.1O号

B.30号

C.100号

D.180号

l9.与标号为S—65的沥青胶比较，标号为S—85的沥青胶的()

A.耐热性好，柔韧性好

B.耐热性好，柔韧性差

C.耐热性差，柔韧性好

D.耐热性差，柔韧性差

20.城市外墙饰面用材料，宜选用下列材料中的()

A.大理石板

B.釉面砖

C.塑料贴面装饰板

D.外墙涂料

二、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.一般说来，憎水性材料的抗渗性_________亲水性材料。

22.具有优良耐酸性的无机胶凝材料为_________。

23.对室内温度和湿度能起到一定调节作用的材料或制品为_________。

24.为消除过火石灰的危害，石灰在使用前应进行_________。

25.水玻璃的粘度愈_________，耐热性愈好。

26.硅酸盐水泥的主要水化产物有四种，其中的_________是水泥(石)强度的主要来源。

27.硅酸盐水泥熟料矿物中，_________含量高，则水泥强度高，且强度发展快。

28.水泥石碳酸腐蚀的特征产物是_________。[最新年份咨询qq593777558]

29.造成水泥石腐蚀的内在结构原因是_________。

30.国家标准规定，硅酸盐水泥的终凝时间应_________。

31.钢筋经冷加工及时效处理后，塑性和韧性_________。

32.低合金高强度结构钢与碳素钢比，其机械强度较高，耐低温性_________。

33.木材的顺纹强度中，数值最低的为_________强度。

34.塑料组成中，增塑剂能使塑料的硬度和_________降低。

35.既不溶于溶剂也不会熔融的高聚物属于_________型高聚物。

36.聚酯胎体的高聚物改性沥青防水卷材的伸长率，较玻璃纤维胎体的高聚物改性沥青防水卷材_________。

37.聚氯乙烯胶泥的使用寿命较氯磺化聚乙烯建筑密封膏_________。

38.沥青制品在使用几年后，出现变硬、开裂现象是因为_________。

39.合成高分子防水涂料中使用较多的主要为聚氨酯防水涂料和_________防水涂料。

40.在沥青胶中掺入填料的主要目的是提高沥青胶的_________、耐热性和大气稳定性。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共l0分)

41.比强度

42.变质岩

43.水泥的体积安定性

44.钢材的脆性临界温度(范围)

45.高聚物的玻璃化温度

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

46.在材料组成一定的条件下，如何通过改善材料的结构来改善材料的强度和耐久性?

47.矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥的共性有哪些?

48.影响混凝土和易性的主要因素有哪些?

49.提高普通混凝土强度的主要措施有哪些?

50.低温下承受较大动荷载的焊接结构用钢，要对哪些化学元素的含量加以限制?为什么?可否使用沸腾钢、镇静钢?

五、计算题(本大题共3小题，共25分)

51.某施工单位采用强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥配制C30混凝土，由于加强了质量管理，混凝土的强度标准差由5MPa降低到3MPa，试计算1立方米混凝土可以节省水泥多少千克?(已知：单位用水量W=180kg/m3，A=0.47，B=0.29，t=-1.645，γc=1.0)。(7分)

52.某材料试样的绝干质量为500g，将其放入有水的量筒中，在其吸水饱和后排开水的体积为200cm3，取出材料试样并擦干表面后称得其质量为550g。已知该材料的密度为3.Og/cm3，求该材料的体积吸水率、体积密度、质量吸水率、开口孔隙率、视密度?并估计抗冻性如何?

(8分)

53.某施工单位要配制C25碎石混凝土，经过和易性的调整，各种材料的拌合用量为水泥6.1kg，水3.Okg，砂9.Okg，碎石18.2kg，并测得混凝土拌合物的体积密度为2400kg/m3，试计算混凝土的基准配合比。如果该基准配合比满足实验室配合比要求，并且已知砂石含水率分别为4％和1％，确定施工配合比。(1O分)