2005年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试[最新年份咨询qq593777558]

房屋建筑学试卷

（课程代码2394）[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

一、填空题(本大题共15小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．目前我省的建筑方针是，全面贯彻        ，安全，经济，美观的方针。

2．高层建筑国外通常划分为4类：其中4类超高层建筑物是指         层以上的。

3．建筑物的耐火等级是据建筑物的       及规模大小来划分的。

4．建筑物的主要构造组成有基础、墙和柱、楼板与地坪，楼梯．屋顶、       六部分。

5．采用混凝主为刚性基础时，其刚性角为         。

6．墙体中保温层一侧设置隔汽层时，其位置在         一侧。

7．过梁一般只承受其上部          荷载。

8．建筑内的隔墙的类型有：块材隔墙，轻骨架隔墙，         。

9．抹灰类墙面装修的底层抹灰作用是           。

10．地坪的基本构造组成有面层、          、基层。

11．现浇板式阳台的悬挑长度不宜过长，一般为           米左右。

12．楼梯设计中必须满足净空要求，在梯段处为         米。

13．屋面排水坡度的形成方法有：结构找坡，           。

14．矩形避风天窗的挡风板支承方式有立柱式，         。

15．单层工业厂房生活间的布置方式有：毗连式，独立式，         。

二、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

在每小题列出的四个备选项中有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括

16．从下列基础形式中找出适于软弱地基基础

A.砖基础

B.条形基础

C.独立基础

D.井格基础[[微信公众号：ikaoti]

17．砖墙体中水平防潮层的位置应距室外地面

A.60mm

B.100mm

C.150mm

D.200mm

18．现浇钢筋混凝土楼板中的板式楼板适用的房间为

A.大会议室

B.教室

C.商店营业室

D.卫生闻

19．下列地面中属于整体类地面的有

A.大理石地面

B.水磨石地面

C.橡胶毡地面

D.木地面[[微信公众号：ikaoti]

20．门窗洞口的宽度和高度一般采用的模数是

A.1/2M

B.1M

C.3M

D.6M

21．建筑设计时，应按人体较小尺度设计的有

A.门洞口高度

B.一般桌椅高度

C.楼梯栏杆高度

D.楼梯踏步高度

22．在下列走道中考虑兼有其他功能而适当加宽的有

A.教学楼走道

B.办公楼走道

C.旅管走道

D.住宅楼走道

23．在下列高度中选择适于浴室的窗台高度

A.0．6米

B.0．9米

C.1．5米

D.1．8米

24．在下列车间中，找出属于热加工车间的有

A.机械加工车间

B.锻工车间

C.纺织车间

D.恒温装配车间

25．下列天窗形式中适用于南北朝向纵向布置的有

A.矩形天窗

B.横向下沉式天窗

C.三角天窗

D.平天窗

三、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的．请将其代码填写在题后的

26．地下室柔性外包防水之外设保护墙，它的作用是

A.防止地下水渗入

B.保护防水层

C.保护基础

D.承受全部水压力

E．使防水层受到均匀侧压力

27．楼板层隔绝撞击声的主要措施有

A.增加楼板的质量

B.板面铺设弹性材料

C.采用预制空心板空气隔声[[微信公众号：ikaoti]

D.做成浮筑楼板

E．楼板下面做吊预

28．影响屋面坡度选择的因素有

A.屋面防水材料分块大小

B.当地年降雨量的大小

C.当地小时降雨量的大小

D.屋面面积的大小

E．屋面是否有积灰和腐蚀介质

29．决定民用建筑物的层数的因素有

A.使用功能的要求

B.建筑结构材料施工要求

C.建筑防火要求

D.建筑物基地环境及城市规划要求

E．建筑经济效果

30．单层工业厂房冷加工车间提高通风效率的有效方法是

A.夏季主导风向风向角>45°

B.夏季主导风向风向角≤45°

C.加大厂房宽度

D.限制厂房宽度

E．设置高侧窗

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

31．建筑模数

32．圈粱

33．工业建筑通用体系

34．日照间距

35．眩光

五、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

36．什么是基础埋深?影响基础埋深的主要因索有哪些?

37．什么是泛水?柔性防水屋面泛水设计的构造要点是什么?

38．建筑工业化的含义是什么?其基本特征及它们之间的关系是什么?

39．门厅的作用是什么?门厅的设计要求是什么?

40．什么是单层厂房的扩大柱网?它的优点是什么?

六、绘图题(本大题共4小题，第4l题5分，第42、43题各6分，第44题8分，共25分)

要求：线型分明，材料代号准确．标明必要的名称及符号。

41．绘图表示当室内地坪出现高差时布置垂直防潮层的位置及作法。

42．绘图表示在楼板层与墙体之间设置变形缝时的节点详图，并注明材料及名称。

43．绘图表示柔性正铺法保温防水屋面的构造作法，注明各层次名称及作法。

44．绘图表示纵向定位轴线在中柱高低跨处4种位置关系，并用符号表示。