2010年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

房屋建筑学　试卷

(课程代码02394)

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括

号内。错选、多选或未选均不得分。

1．《建筑模数协调统一标准》规定的建筑基本模数为

A.50mm

B.100mm

C.150mm

D.300mm[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

2．低层、多层建筑阳台栏杆的竖向净高一般不小于

A.0.9m

B.1.Om

C.1.1m

D.1.2m

3．双跑梯的楼梯间开间净宽为3.6m，两梯段之间的缝隙宽为200mm，则梯段宽为

A.1.5m

B.1.6m

C.1.7m

D.3.4m

4．泛水是屋顶上所有沿垂直面铺设的那部分防水层，其高度至少为

A.120mm

B.150mm

C.200mm

D.250mm

5．按较高人体考虑的空间尺度是

A.淋浴喷头高度

B.吊柜高度

C.盥洗台高度

D.操作台高度

6．建筑物平面组合设计的优劣主要体现在

A.功能分区和流线组织

B.平面形式和面积大小

C.平面形式和结构体系

D.功能分区和主入口位置

7．下列不属于刚性基础的是

A.砖基础

B.石基础

C.钢筋混凝土基础

D.混凝土基础

8．隔墙的主要作用是[[微信公众号：ikaoti]

A.承受荷载

B.分隔空间

C.保温隔热

D.遮风避雨

9．上悬式钢天窗扇的特点是

A.窗扇开启角度大

B.通风性能好

C.只能分段设置

D.防雨性能好

10．单层厂房横向伸缩缝、防震缝处柱与横向定位轴线的关系是

A.两轴线间的距离为变形缝的宽度

B.两轴线间的距离为变形缝的宽度向缝的两侧各移600mm

C.两柱中心线的距离为两轴线距离加600mm

D.两柱的中心线应从定位轴线向缝的两侧各移400mm

二、多项选择题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号

内。错选、多选、少选或未选均不得分。

11．一幢民用或工业建筑，一般包括

A.基础

B.墙或柱

C.楼板层及地坪[[微信公众号：ikaoti]

D.楼梯

E．屋顶和门窗

12．建筑物走道长度的确定依据有

A.平面组合形式

B.人流量

C.建筑性质

D.耐火等级

E．防火规范

13．下列需要设置防震缝的情况有

A.建筑平面为矩形的规则建筑

B.立面高差8m的建筑

C.建筑物各部分的结构刚度、重量相差悬殊处

D.楼板高差较大的错层建筑[[微信公众号：ikaoti]

E．建筑平面为u型的建筑

14．相对于非保温油毡平屋面，采用“正铺法”的保温油毡平屋面增加了

A.防水层

B.保温层

C.隔汽层

D.保温层之上的找平层

E．保护层

15．隔绝楼板层撞击声可采用的构造措施有

A.楼面上铺地毯

B.楼板下做吊顶

C.增加楼板刚度

D.做成浮筑楼板

E．增加楼板质量

16．影响基础埋深的因素有

A.上部荷载大小

B.基础材料

C.地基土质好坏[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.地下水位高低

E．土壤冰冻深度

17．组织好冷加工车间自然通风的方法有

A.夏季主导风向的风向角≤45°

B.冬季主导风向的风向角≤45°

C.设置高侧窗

D.限制厂房宽度

E．限制厂房高度

18．下列属于热加工车间的有

A.机械加工车间

B.铸工车间

C.机械装配车间

D.纺织车间

E．锻工车间

三、填空题(本大题共10小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

19．刚性基础底面宽度的增大要受到             的限制，如超过该限制，将使基础底面

产生拉应力而被破坏。

20．木门主要由             、门扇、亮子、五金零件及附件组成。

21．当毗接式生活间的高度高于车间高度时，沉降缝位于毗接墙与             之间。

22．为确保通过楼梯段的人流和货物能顺利地在楼梯平台上通过，楼梯平台净宽不得小于

。

23．楼地面到结构层底面或顶棚下表面之间的距离称为             。

24．在墙上开设门洞时，为了便于门框的安装和保证墙体的稳定，如果墙体较薄，应在门的

旁边设置             。

25．吊顶一般由             与面层两部分组成。

26．室内某一点的采光系数等于             与同一时刻室外全云天水平面上天然光照度

的百分比。

27．尺度所研究的是建筑物整体与局部构件给人感觉上的大小与其             之间的

关系。

28．顶棚依据构造方式的不同可分为             和悬吊式顶棚两类。

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

29．过梁

30．无组织排水

31．天然采光

32．构件的耐火极限

33．工业化建筑通用体系

五、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

34．简述构成建筑的三个基本要素及三者之间的关系。

35．简述标准较高的抹灰类墙面装修中，抹灰层的组成及各层作用。

36．简述日照间距的概念及计算方法。

37．简述混凝土刚性防水屋面设置隔离层的原因。

六、绘图题(本大题共3小题，第38小题5分，第39小题9分，第40小题11分，共25

分)

要求：线型分明。材料代号准确，标明必要的名称及尺寸

38．绘图表示混凝土明沟的构造。

39．绘图表示倒铺法保温油毡屋面的构造，要求注明各层名称及材料。

40．图示为某金工装配车间示意图。厂房内采用桥式起重机，A起重量为30／5t，B起重量

为10t，要求完成：

(1)在1-1剖面图中绘出中柱屋架端部示意图及中柱上部封墙位置。

(2)在1-1剖面图中注明纵向定位轴线。

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"