2012年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

房屋建筑学试题

课程代码：02394

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题[最新年份咨询qq593777558]

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．沉降缝设置的目的是

A.建筑物过长时，防止由于温度变化致使材料产生变形和开裂

B.防止整个建筑物荷载过大引起过大的地基沉降量

C.防止建筑物各部分在地震时相互撞击造成变形和破坏

D.防止建筑物各部分荷载及地基承载力不同而产生的不均匀沉降

2．我国建筑业应全面贯彻的建筑方针是

A.百年大计，质量第一

B.建筑工业化

C.适用、安全、经济、美观

D.工程建筑监理

3．为保证书桌上有充足的光线，房间窗台高度一般取为

A.800～900mm

B.900～1000mm

C.1000～1100mm

D.1100～1200mm

4．压型钢板组合楼板的优点不包括

A.简化了施工程序

B.省去了模板

C.压型钢板发挥了受拉钢筋的作用

D.在腐蚀的环境中仍可使用

5．影响屋面坡度的因素是所采用的屋面防水材料和

A.地区温度

B.建筑物耐火等级

C.建筑物耐久等级

D.当地降雨量

6．单层厂房的山墙为非承重墙时，与横向定位轴线重合的部位是

A.山墙中线

B.山墙外缘

C.山墙内缘

D.端部柱中心线

7．深基础的埋深大于

A.3m[[微信公众号：ikaoti]

B.4m

C.5m

D.6m

8．下列属于非承重构件的是

A.门窗

B.地坪

C.屋顶

D.墙

9．一个楼梯段的踏步数要求

A.最多不超过15级，最少不少于3级

B.最多不超过15级，最少不少于2级

C.最多不超过18级，最少不少于3级

D.最多不超过18级，最少不少于2级

10．下列不属于工业化建筑的是

A.大板建筑

B.框架板材建筑

C.砌块建筑

D.砖混建筑

二、多项选择题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题

卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

11．内开木窗防雨水渗透的措施有

A.下冒头附加一条披水板

B.将下冒头做成挡水板形状

C.下边框设积水槽及排水孔

D.下冒头与下边框做成鸳鸯口

E．中横框做披水

12．现浇水磨石地面常嵌固玻璃分隔条，其目的包括

A.防止面层开裂

B.便于磨光

C.方便局部维修

D.防水

E．按设计图案定出不同式样和颜色，增加美观

13．油毡屋面的缺点有

A.防水性能差[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.油毡防水层起鼓

C.沥青流淌

D.油毡开裂

E．对屋面基层的变形不具有适应能力

14．下列关于墙面抹灰说法正确的有

A.面层的作用是进一步找平以减少底层砂浆干缩造成的影响

B.在标准较高的抹灰装修中，抹灰由底层和面层组成

C.底层抹灰具有使装修层与基层粘牢和初步找平的作用

D.墙的抹灰层不宜过厚而且需分层施工

E．在底层、面层中设置若干中间层可防止面层的开裂

15．门必须向外开启的情况有

A.影剧院

B.候车厅

C.体育馆

D.商店营业厅E．住宅卧室

16．独立式生活间与车间的连接方式有

A.走廊连接

B.天桥连接

C.地道连接

D.伸缩缝连接E．沉降缝连接

17．交叉梯、剪刀梯适用于

A.体育馆

B.办公楼[[微信公众号：ikaoti]

C.旅馆

D.大型商场E．公寓

18．建筑工业化的基本特征有

A.设计标准化

B.规模扩大化

C.施工机械化

D.预制工厂化

E．组织管理科学化

三、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请把正确答案写在答题卡上。

19．木质构件从受到火的作用开始到构件失去支持能力为止的这段时间称为

__________。

20．当地下水的常年水位和最高水位都在地下室地面标高以下时，地下水未直接浸入室内，

此时地下室需做__________处理。

21．从确保安全的角度出发，楼梯的宽度是由该梯段的__________确定的。

22．屋顶坡度有__________和材料找坡两种做法。

23．大型民用建筑工程通常采用三阶段设计，即初步设计、__________和施工图设计。

24．单层厂房承重结构有__________和骨架承重结构两种类型。

25．已知有吊车厂房轨顶标高为7.2m，轨顶至小车顶部高度为1.5m，小车至屋架下弦底部

为0.5m，则柱顶标高为__________m。

26．建筑物楼梯的数量应根据使用人数和__________来确定。

27．水泥砂浆地面和水磨石地面在湿度大的季节容易出现__________现象，这给建筑物

的正常使用带来了麻烦。

28．构造柱与__________一起构成空间骨架，从而增强建筑物的整体刚度，提高墙体抗

变形能力。

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

请把正确答案写在答题卡上。

29．泛水

30．楼梯的净空高度

31．纵向定位轴线

32．天然地基

33．滑模建筑

五、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

请把正确答案写在答题卡上。

34．简述过梁的主要形式及其适用的范围。

35．简述确定房屋层数的主要因素。

36．简述建筑构造设计应遵循的原则。

37．简述毗连式生活间与车间之间沉降缝处理的两种方法。

六、绘图题(本大题共3小题，第38小题6分，第39小题9分，第40小题10分，共25分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

请把正确答案写在答题卡上。

38．绘图表示勒脚水平防潮层的位置并注明其标高。

39．绘图表示上人非保温油毡屋面的构造，要求材料代号准确，注明各层名称及做法。

40．题40图为机械加工厂金工装配车间的平面示意图，厂房内采用桥式起重机，B跨高于A

跨，B起重量为20/5t，A起重量为10t，中柱采用一条纵向定位轴线。现要求完成：

(1)绘出1-1剖面图，要求体现屋架端部与中柱上部封墙的位置关系。

(2)在1-1剖面图中注明纵向定位轴线。