2013年1月高等教育自学考试福建省统一命题考试

房屋建筑学试题

课程代码：02394

。

考生答题

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷和草稿纸上的无效。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．下列不属于刚性基础的是

A.石基础

B.砖基础

C.混凝土基础

D.钢筋混凝土基础

2．按照《高层建筑防火设计规范》中的规定，高层居住建筑是指

A.层数超过10层的建筑

B.高度超过24米的建筑

C.高度达到24米及以上的建筑

D.层数达到或超过10层的建筑

3．建筑立面为强调主要入口，在设计上应注意的立面构图手法是

A.对比

B.韵律

C.良好的比例

D.节奏

4．在现浇钢筋混凝土肋梁楼盖中，主梁的跨度有可能是

A.横墙的间距

B.次梁的间距

C.次梁的跨度

D.板的跨度

5．双跑梯的楼梯间开间净宽为4．0米，两梯段间的净距离为200毫米，则梯段净宽为

A.1700毫米

B.1800毫米

C.1900毫米

D.2000毫米

6．对于u型断面轻钢龙骨石膏板吊顶，其次龙骨的间距一般为

A.300～400毫米

B.450～600毫米

C.800～900毫米

D.900～1000毫米

7．下列不符合3M模数的数值是

A.1200mm

B.1800mm

C.3000mm

D.5000mm[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

8．在现浇钢筋混凝土肋梁楼盖中，次梁的跨度是

A.横墙的间距

B.板的跨度

C.主梁的间距[[微信公众号：ikaoti]

D.纵墙的间距

9．下列不属于有组织排水的方式是

A.自由排水

B.挑檐沟外排水

C.女儿墙内排水

D.中间天沟外排水

10．保温层在防水层上方的保温构造称为

A.正铺法

B.倒铺法

C.隔蒸汽法

D.常规法

二、多项选择题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”的相应代码涂黑。未涂、错涂、多涂或少涂均无分。

11．下列属于装配整体式的钢筋混凝土楼板有

A.密肋楼板

B.空心板

C.槽形板

D.叠合楼板E．实心平板

12．木门的基本组成有

A.门扇

B.冒头[[微信公众号：ikaoti]

C.上框、下框与边框

D.五金零件

E．门框

13．直接式顶棚的作用包括

A.美观[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.隔声

C.反射光线

D.隔热E．卫生

14．地面的装修类型包括[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.整体式

B.块材式

C.架空式

D.卷材式E．涂料式

15．变形缝包括

A.墙身变形缝

B.伸缩缝

C.屋顶变形缝

D.沉降缝E．防震缝

16．建筑朝向的选择主要应考虑

A.建筑的使用要求[最新年份咨询qq593777558]

B.太阳的辐射强度

C.日照时间

D.主导风向

E．建筑的结构形式

17．圈梁的作用包括

A.可提高建筑物的空间刚度及整体性

B.增强墙体的稳定性

C.承受楼板的荷载

D.承受风力的作用

E．减少由于地基不均匀沉降而引起的墙身开裂

18．下列属于抹灰类墙面装修的有

A.玻璃马赛克装修面

B.乳胶漆

C.PVC墙纸

D.水刷石

E．水泥砂浆

三、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在答题卡上作答。

19．建筑设计中，由于功能关系复杂，而必须采用多种形式综合地进行空间组合，这样的空

间组合形式称为            。

20．日照间距的计算公式是L=H／tanh，H表示南向前排房屋檐口至后排房屋底层[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

的高度。

21．楼地面到结构层(梁、板)底面或顶棚下表面之间的距离称为房间的            。

22．建筑物间的距离应考虑根据日照、通风以及            要求来确定。

23．圈梁是沿            的连续封闭的梁。

24．要提高楼板的隔声能力，可以在结构层和面层间设置            ，使楼面形成浮筑层。

25．柔性防水层所使用的防水材料有三类：油毡卷材、            、合成橡胶卷材。

26．按照燃烧性能不同，构件可分为非燃烧体、            、燃烧体。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

27．《建筑模数协调统一标准》规定的建筑模数数列分为基本模数、            、分模数。

28．屋顶保温材料可选择            。

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

请在答题卡上作答。

29．梁板式楼梯

30．沉降缝

31．日照间距

32．夹板门

33．层高

五、简答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

请在答题卡上作答。

34．简述刚性防水层的分格缝的作用。

35．简述正铺法保温的特点。

36．简述反射降温屋面隔热的基本原理。

37．简述结构找坡的特点。

六、绘图题(本大题共2小题，第38小题10分，第39小题15分，共25分)

请在答题卡上作答。

38．某建筑屋顶为现浇钢筋混凝土结构层，其上设置三毡四油防水层，并采用倒铺法保温构

造，保温层为50厚聚苯乙烯泡沫板，不考虑上人活动。题38图为屋面结构层及其他构

造层示意，请将此图绘制在答题卡上并补充画出此屋面各构造层，并用文字标注各构造[最新年份咨询qq593777558]

层的具体材料。

39．某出入口上方设置一板式雨篷，出挑长度为1．2米，雨篷上表面应考虑进行防水处理。

请用剖面图完成此雨篷的构造。已知条件：墙体厚度240毫米，洞口上设置钢筋混凝土

过梁，过梁高度300毫米。