2005年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

混凝土及砌体结构试卷

(课程代码2396)

本试卷共10页。满分100分；考试时间150分钟。

| 总分 |  | 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核分人 |  | 题分 | 24 | 12 | 12 | 20 | 12 | 20 |
| 复查人 |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |

一、单项选择题(本大题共12小题，每小题2分，共24分)

1．结构构件承载能力极限状态设计表达式为[[微信公众号：ikaoti]

A. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT γ0R≤S

B. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT γ0R≥S

C. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT γ0S≤R

D. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT γ0S≥R

2．当钢筋混凝土适筋梁发生破坏时，所对应的纵向受拉钢筋应变 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT εs。和受压区边缘混凝土压应变占。分别为

A. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT εs<εy， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT εc=εcu

B. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT εs≥εy， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT εc=εcu

C. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT εs≥εy， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT εc<εcu

D. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT εs=εy， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT εc<εcu

3．同一强度等级的混凝土，其强度标准值之间的关系为

A. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT fcu,k>fck>ftk

B. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT fcu,k=fck<ftk

C. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT fcu,k=fck>ftk

D. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT fcu,k<fck<ftk

4．钢筋混凝土纯扭构件常用的配筋方式是

A.配置与构件纵轴线成45°的螺旋筋

B.仅配置抗扭箍筋

C.配置抗扭箍筋和抗扭纵筋

D.仅配置抗扭纵筋[最新年份咨询qq593777558]

5．在现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖中，下列关于板配筋的构造要求中，错误的是

A.在板与主梁相交处，设置平行于主梁的板面附加钢筋

B.板内分布钢筋应放在纵向受力钢筋内侧

C.对于嵌入砌体墙内的板，应沿墙边设置板面附加钢筋

D.板的下部纵向受力钢筋应伸入支座，并满足锚固要求

6．当其它条件不变时，对于钢筋混凝土轴心受拉构件的平均裂缝间距，下列说法中正面的是

A.混凝土保护层厚度增大，平均裂缝间距减小

B.纵向钢筋直径增大，平均裂缝间距减小

C.纵向钢筋配筋率增大，平均裂缝间距减小[[微信公众号：ikaoti]

D.与变形钢筋相比，采用光圆钢筋时，平均裂缝间距减小

7．在后张法预应力混凝土结构中，对预应力钢筋性能的要求不包括

A.一定的塑性性能

B.良好的加工性能

C.较高的抗拉强度

D.足够的粘结强度

8．采用直线型预应力钢筋的先张法预应力混凝土构件，第一批预应力损失 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT σu为

A. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT σl1+σl2+σl3

B. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT σl1+σl3+σl4

C. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT σl2+σl3+σl4

D. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT σl1+σl4+σl5

9．钢筋混凝土肋梁楼盖中的单向板，除按计算配置纵向受力钢筋外，还应配置构造钢筋。其中包括

A.架立钢筋

B.箍筋

C.分布钢筋

D.吊筋

10．在钢筋混凝土超静定结构进行承载力计算时，以下构件中可以考虑内力塑性重分布的是

A.使用阶段不允许出现裂缝的构件

B.受侵蚀性气体作用的构件

C.直接承受动力荷载作用的构件

D.使用阶段允许出现裂缝的构件

11．下列做法中，不能防止混合结构房屋墙体开裂的措施是

A.设置沉降缝[最新年份咨询qq593777558]

B.采用现浇整体式楼(屋)盖

C.屋面设置保温层

D.设置伸缩缝

12．在多层混合结构房屋抗震设计中，设置钢筋混凝土构造柱的主要目的是

A.提高砌体的受压承载力

B.提高砌体的受剪承载力

C.提高砌体的刚度

D.提高砌体的整体性和延性[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

二、填空题(本大题共12小题，每空1分，共12分)请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。[最新年份咨询qq593777558]

13．有明显屈服点钢筋的抗拉强度限值是根据其_________________强度确定的。

14．钢筋与混凝土之间的粘结力主要由胶着力、摩擦力和_________________三部分组成。

15．钢筋混凝土受弯构件纵向受拉钢筋截面面积As与构件截面_________________的比值，称为纵向受拉钢筋的配筋率，用ρ表示。

16．截面尺寸和钢筋级别确定后，钢筋混凝土单筋受弯构件正截面最大承载力Mu,max的大小只与_________________有关。

17．为防止梁发生斜截面受剪破坏，除必须在梁中设置箍筋外，还可设置_________________钢筋，以提高梁的斜截面受剪承载力。

18．钢筋混凝土构件的箍筋有封闭式和开口式两种，受扭所需的箍筋必须做成_________________。[[微信公众号：ikaoti]

19．钢筋混凝土连续梁，在荷载作用下沿长度方向有正负弯矩时，应分别采用同号弯矩区段内|Mmax|处截面的_________________计算挠度。

20．纵向受拉钢筋应变不均匀系数ψ反应了裂缝间_________________所作贡献的程度。

21．后张法预应力混凝土轴心受拉构件进行施工阶段验算时，要求 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT σcc≤0.8fck　’。式中， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT σcc是指_________________时，混凝土承受的预压应力。

22．钢筋混凝土单向板肋梁楼盖的主梁，应在承受次梁传来的集中力处设置_________________钢筋。[最新年份咨询qq593777558]

23．砌体结构中，挑梁除需满足自身承载力要求外，还应进行_________________验算和挑梁下砌体局部受压承载力验算。

24．选择砌体结构的块材和砂浆时，主要应考虑强度和_________________两方面的要求。

三、名词解释题（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

25．荷载效应

26．混凝土的收缩

27．超筋截面

28．大偏心受压破坏

四、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

29．什么是折算荷载？在计算钢筋混凝土肋梁楼盖连续次梁（板）的内力时为什么要引入折算荷载？

30．受弯钩件斜截面手剪承载力计算公式仅使用于剪压破坏情况，其适用范围由截面限制条件和最小配箍率条件所规定。试说明截面限制条件和最小配箍率条件的实质。

31．验算钢筋混凝土T形截面受弯构件的最小配筋率时，为什么采用腹板宽度计算其配筋率？

32．简述钢筋混凝土轴心受压短柱从加载到破坏过程中的应力重分布现象。

33．简述砌体结构设计时确定房屋静力计算方案的依据，并绘出单层刚性方案房屋的计算简图。

五、计算题(本大题共2小题。每小题6分。共12分)

34．某钢筋混凝土单筋矩形截面梁，截面尺寸为b×h=200mm×500mm，as=60mm，混凝土为C25( HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT fc=11.9Nmm2)，已配受拉钢筋4 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT Φ25(As=1964mm2，fy=360N／mm2)。试求该梁正截面受弯承载力设计值Mu。

提示： HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT α1=1.0， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ξb=0.518

35．某后张法预应力混凝土轴心受拉构件，未配置非预应力钢筋(As=0)，已知全部预应力损失完成后预应力钢筋的总预拉力NpⅡ=580kN，且A0=1.06An，Ap=556mm2。试求：(1)消压荷载N0；(2)消压时预应力钢筋应力 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT σp0。

六、应用题(本大题共2小题。每小题10分，共20分)

36．某对称配筋钢筋混凝土矩形截面偏心受压柱，截面尺寸为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT b×h=400mm×500mm， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT as=as'=40mm， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT η=1.0；混凝土为C25 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT (fc=11.9Nmm2)，纵向受力钢筋为HRB335级（ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT fy=fy'=300Nmm2）。若该柱承受两组内力作用，第一组内力设计值为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT M1=360kN⋅m， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT N1=1000kN；第二组内力设计值为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT M2=360kN⋅m， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT N2=800kN。试求纵向受力钢筋截面面积。(不要求按轴心受压构件验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力)。

提示： HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT α1=1.0， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ξb=0.550

全部纵向受力钢筋的最小配筋率为0.6％

一侧纵向受力钢筋的最小配筋率为0.2％

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Photoshop.Image.7 \* MERGEFORMAT