# 全国2014年4月高等教育自学考试

## 混凝土及砌体结构试题

课程代码：02396

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

。

1．下列选项中属于直接作用的是

A.集中荷载

B.温度变化

C.地震作用

D.地基变形

2．下列钢筋中不能用作预应力筋的是

A.钢丝

B.预应力螺纹钢筋

C.钢绞线

D.热轧钢筋

3．钢筋混凝土适筋梁发生正截面受弯破坏时，纵向受拉钢筋应变εs和受压区边缘混凝土压应变εc的大小或范围分别为

A.εs<εy，εc=εcu

B.εs≥εy，εc=εcu

C.εs≥εy,εc<εcu

D.εs=εy,εc<εcu

4．为保证钢筋混凝土梁斜截面受弯承载力，弯起钢筋弯起点至该钢筋充分利用截面的距离不应小于

A.h0

B.h

C.h0/2

D.h/2

5．《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)规定：钢筋混凝土矩形截面受扭构件纵向钢筋与箍筋的配筋强度比值ζ的取值范围是

A.0.4≤ζ≤1.2

B.0.6≤ζ≤1.2

C.0.6≤ζ≤1.7

D.1.2≤ζ≤1.7

6．对于长细比不大于30的钢筋混凝土大偏心受压构件，其破坏形态为

A.受压破坏

B.受拉破坏

C.脆性破坏

D.失稳破坏

7．当钢筋混凝土受弯构件的裂缝宽度超过允许值不大时，可采用的减小裂缝宽度的措施是

A.提高混凝土强度等级

B.改用大直径纵向受拉钢筋

C.改用小直径纵向受拉钢筋

D.加大混凝土保护层厚度[最新年份咨询qq593777558]

8．预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于

A.C25

B.C30

C.C35[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.C40

9．计算钢筋混凝土单向板肋梁楼盖连续次梁内力时，为考虑主梁对次梁转动的约束作用，用折算荷载g′、q′代替实际荷载g、q，即分别取[[微信公众号：ikaoti]

A. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT [[微信公众号：ikaoti]

B. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT

C. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT

D. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT

10．验算砌体结构房屋墙（柱）高厚比是为了保证

A.墙（柱）的稳定性

B.房屋的整体性

C.墙（柱）的承载力

D.房屋的变形能力

二、填空题（本大题共10小题，每空1分，共10分）

11．对于没有明显屈服点的钢筋，取残余应变为0.2%时对应的应力σ0.2作为钢筋强度的取值依据，σ0.2称为______。

12．计算钢筋混凝土受弯构件正截面受弯承载力时，用等效矩形应力图形代替受压区混凝土的理论应力图形，两图形等效的条件是：①面积相等；②______相同。

13．当钢筋混凝土梁截面上的弯矩和剪力的比值相对较大时，斜裂缝由梁底部的弯曲裂缝发展而成，这种斜裂缝称为______。

14．结构侧移和构件挠曲引起的附加内力和附加变形，称为______。

15．钢筋混凝土小偏心受拉构件破坏时，拉力由______承担。

16．在荷载长期作用下，钢筋混凝土受弯构件截面弯曲刚度降低的主要原因有：①______；②裂缝间受拉混凝土的应力松弛；③混凝土的收缩变形。

17．一般要求不出现裂缝的预应力混凝土构件，在荷载标准组合下，受拉边缘混凝土可以产生拉应力，但拉应力不应超过混凝土的______。

18．在钢筋混凝土单向板肋梁楼盖的主梁与次梁交接处，为防止主梁下部混凝土产生斜裂缝，应设置______。

19．验算施工阶段新砌筑砌体的承载力时，应按砂浆强度为______确定砌体强度设计值。

20．砌体局部抗压强度提高系数r不得超过规定限值的目的是防止发生______破坏。

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

21．与普通箍筋柱相比，螺旋箍筋柱的受压承载力和变形能力为什么能提高？

22．预应力筋的张拉控制应力取值过高会引起哪些问题？

23．什么是混凝土的收缩？混凝土的收缩对混凝土结构有哪些影响？

24．钢筋混凝土适筋梁正截面受弯从加载到破坏分为哪三个受力阶段？分别写出三个受力阶段钢筋应力的大小或范围。

25．什么是内力包络图？绘制内力包络图的目的是什么？

26．混合结构房屋的静力计算方案有哪几种？确定静力计算方案的依据是什么？

四、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

27．某安全等级为二级的钢筋混凝土单筋矩形截面简支梁，截面尺寸b×h=250mm×550mm，混凝土保护层厚度c=25mm，计算跨度l0=6m。混凝土采用C30级(fc=14.3N/mm2)，配有HRB400级纵向受拉钢筋422(fy=360N/mm2，As=1520mm2)。该梁承受均布荷载设计值q=45kN/m，试验算正截面受弯承载力是否满足要求（箍筋直径为6mm）。

提示：γ0=1.0，α1=1.0，ζb=0.518。

28．某正方形截面偏心受压砖柱，截面尺寸b×h=490mm×490mm，计算高度H0=2.94m，该柱用MU10烧结粘土砖和M5混合砂浆砌筑(f=l.5N/mm2)。承受轴向力设计值N=108kN，弯矩设计值M=10.58kN·m，试验算受压承载力是否满足要求。

提示：

影响系数φ

| β | e/h（砂浆强度等级≥M5） |  |  |  |  | e/h（砂浆强度等级M2.5） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.275 | 0.175 | 0.2 | 0.225 | 0.25 | 0.275 |
| 6 | 0.59 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.42 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.40 |
| 8 | 0.54 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.52 | 0.48 | 0.44 | 0.40 | 0.37 |
| 10 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.39 | 0.36 | 0.47 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.34 |
| 12 | 0.47 | 0.43 | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.43 | 0.40 | 0.37 | 0.34 | 0.31 |

29．某安全等级为二级的钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸b×h=200mm×500mm，as=40mm。混凝土采用C30级(fc=14.3N/mm2，ft=1.43N/mm2)，箍筋采用HRB400级钢筋（fyv=360N/mm2）。该梁承受均布荷载作用，剪力设计值V=151.4kN。试配置箍筋（不配置弯起钢筋）。

提示：γ0=1.0，βc=1.0， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT ，Smax=200mm；

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT ， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT 。

30．某安全等级为二级的矩形截面偏心受压柱，截面尺寸b×h=400mm×500mm，

HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT =50mm，计算长度lc=3.3m，偏心方向的截面回转半径i=144.3mm。混凝土采用C30级（fc=14.3N/mm2），纵向受力钢筋采用HRB400级（fy= HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT =360N/mm2）。该柱承受轴向力设计值N=840kN，柱端弯矩设计值M1=300kN·m，M2=375N·m（单曲率弯曲）。试按对称配筋计算所需纵向受力钢筋截面面积As及 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.DSMT4 \* MERGEFORMAT （不验算垂直于弯矩作用平面受压承载力）。

提示：γ0=1.0，α1=1.0，ζb=0.518；

一侧纵向受力钢筋的最小配筋率为0.2%；

全部纵向受力钢筋的最小配筋率为0.55%。