2004年下半年高等教育自学考试全国统一命题考试

土力学及地基基础试卷

(课程代码2398)

- 一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)[最新年份咨询qq593777558]

1．在土中对土颗粒产生浮力作用的是

A.强结合水

B.弱结合水

C.毛细水

D.重力水

2．在下列指标中，用来评价砂土湿度状态的指标是

A.塑限

B.液限

C.饱和度

D.孔隙比

3．产生流砂的充分而必要的条件是动水力

A.方向向下

B.等于或大于土的有效重度

C.方向向上

D.方向向上且等于或大于土的有效重度

4．按分层总和法汁算地基变形时，确定压缩层下限的标准是

A. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT σz≤0.1po

B. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT σz≤0.2po

C. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT σz≤0.2σcz

D. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT σz≤0.3σcz

5．用以衡量土透水性大小的指标是

A.水头梯度

B.渗透系数

C.动水力

D.相对密实度

6．当地基土和其它条件相同时，条形基础极限荷载公式应用于同宽度的方形基础时，其结果是

A.偏于安全

B.偏于不安全

C.两者一样

D.无法确定

7．当挡土墙后填土中有地下水时，墙背所受的总压力将

A.增大

B.减小

C.不变

D.无法确定

8．预制桩的最小间距为

A.2.5d

B.3d

C.3.5d

D.4d

9．如果建筑物的长高比比较小，则建筑物

A.整体刚度较差

B.整体刚度较好

C.调整地基不均匀沉降的能力较差

D.较容易产生不均匀沉降

10．下列土中，不适宜于采用强夯法加固的是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.杂填土

B.黄土

C.松砂

D.饱和软粘土

- 二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．土的颗粒级配曲线愈平缓，表示土的颗粒级配___________。

12．粘性土的液性指数IL愈大，其抗剪强度____________。[最新年份咨询qq593777558]

13．粘性土主要按____________分类。

14．粒径大于2mm的颗粒质量超过总质量的50％的土，称为________土。

15．土的压缩模量Es是土在__________条件下应力与应变的比值。

16．地基的压缩变形是由__________应力引起的。

17．土坡的坡角愈小，其稳定安全系数__________。

18．在偏心荷载的作用下，当基底的偏心距e= HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT l6时，基底压力呈________分布。

19．当挡土墙的刚度很大，无水平位移时，墙背上受到的土压力称为____________。

20．按地基的承载力设计值初步确定基础底面积以后，必要时还应验算地基的_____________。

- 三、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

21．孔隙比e

22．承压水

23．基础埋置深度

24．端承摩擦桩

25．钻探

- 四、简答题（本大题共2小题，每小题5分，共10分)

26．简述桩基础的设计内容。

27．在天然地基上的浅基础设计中，选择基础埋置深度时，应考虑哪些因素?

- 五、计算题(本大腰共8小题，28小题至34小题各6分，35小题8分，共50分)

28．由试验测得某原状土样的天然重度 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT γ＝18kNm3，含水量 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϖ=30％，土粒相对密度ds=2.7。试计算该土样的孔隙比和千重度。(水的重度 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT γϖ=10kNm3)

29．对某土样进行侧限压缩试验，测得在l00kPa、200kPa、300kPa的竖向压力作用下，压缩稳定后土样孔隙比e分别为0.840、0.800、0.775．试计算该土样的压缩系数 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT α1−2和压维模量 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ES1−2。

30．有一柱下单独基础，其基底面积为2.5x4m2，埋深d=2m，作用于基础底面中心的荷载为3000kN，地基为均质粘性土，其重度为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT γ=18kN／m3，试求基础底面处的附加压力po。

31．已知某地基土的内摩擦角 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϕ=30o，粘聚力c=20kPa，地基中某点受到的大主应力 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT σ1=450kPa，小主应力 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT σ3=150kPa，试用数解法判断该点是否达到极限平衡状态?

32．有一挡土墙如图所示，试用朗肯土压力理论，求出总主动土压力 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT Eα的大小。

33．某承重墙下条形基础及地基情况如图所示，上部结构传来荷载F=250kN／m，试确定该基础的宽度b。

35．试验算下图中条形基础下地基的软弱下卧层的强度是否满足要求?(条形基础的宽度b为2m)