### 全国2010年10月自学考试工程地质及土力学试题

课程代码：02404

一、单项选择题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

1．矿物呈橄榄绿色，玻璃光泽，无解理，粒状，该矿物可定名为()

A.辉石

B.角闪石

C.绿泥石

D.橄榄石

2．下列属于岩浆岩结构的是()

A.玻璃质结构

B.碎屑结构

C.泥质结构

D.生物结构

3．下列不属于岩层产状要素的是()

A.走向

B.倾向

C.方位

D.倾角

4．下列不属于滑坡的治理措施的是()

A.绕避滑坡

B.斜坡体上的盖重加载

C.支挡

D.排水防水

5．下列关于流网性质的叙述中，错误的是()

A.各等势线间的差值按大于l的等比例依次递增

B.各流槽的流量相等

C.相邻两等势线间的水头损失相等

D.流线与等势线正交

6．发生流土的水利条件为()

A.j<ic[最新年份咨询qq593777558]

B.j>ic

C.i<ic

D.i>ic

7．当挡土墙在土压力作用下向背离填土方向移动，至墙后土体达到极限平衡状态时作用在墙背上的土压力应按()

A.静止土压力计算

B.主动土压力计算

C.被动土压力计算

D.土体达到静力平衡时计算

8．对于同一基础和地基，临塑荷载pcr临界荷载 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT p14、极限荷载pu三者之间的大小关系为()

A.pcr> HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT p14>pu

B. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT p14>pu>pcr

C.pu> HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT p14>pcr

D.pu>pcr> HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT p14

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)[[微信公众号：ikaoti]

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。[[微信公众号：ikaoti]

9．按冷凝成岩浆岩地质环境的不同，可将岩浆岩分为浅成岩、________和喷出岩。

10．矿物的颜色按成色原因分有：________、自色和假色。

11．按褶曲的________，把褶曲划分为直立褶曲、倾斜褶曲、倒转褶曲和平卧褶曲。

12．河流的地质作用包括侵蚀、搬运和________三方面内容。[最新年份咨询qq593777558]

13．泥石流的治理措施主要有：拦截措施、滞留措施、________措施。[最新年份咨询qq593777558]

14．根据断层两盘相对位移的情况，断层可以分为下面三种：正断层、逆断层和________。

15．地震震级是依据地震释放出的________来划分的。

16．在某一荷载压力作用下，历时t的土层体积压缩量与主固结完成时的体积压缩量之比，称为地基土的________。

17．三轴剪切试验按试验条件不同分为不固结不排水试验、________和固结排水试验三种。

18．粘性土的抗剪强度由________和粘聚力两方面因素组成。

三、判断题(本大题共14小题，每小题1分，共14分)

判断下列各题正误，正确的在题干后的括号内划“√”，错误的划“×”。

19．矿物主要的物理性质有：颜色、条痕色、透明度、光泽、硬度、解理与断口等。()

20．花岗岩为变质岩。()

21．褶皱的基本类型可分为背斜和向斜。()

22．按引起风化作用发生的因素不同，风化作用可分为物理风化作用、化学风化作用和生物风化作用三大类。()

23．按规模的大小，滑坡可划分为小型、中型和大型滑坡三类。()[[微信公众号：ikaoti]

24．地震是由于地球的内力作用而产生的一种地壳振动现象。()

25．影响土的渗透性的因素包括渗透水的性质、土的颗粒大小级配、孔隙比、矿物成分、微观结构和宏观构造等。()

26．渗透流量速度指的是水在土孔隙中流动的实际平均速度。()

27．有效应力的大小控制着土体的强度和变形。()

28．土的压缩变形主要是由土固体颗粒被压缩引起的。()

29．侧限压缩试验所获得的e—p压缩曲线愈陡，土的压缩性愈低。()

30．当摩尔强度包线与摩尔应力圆相切时，土体处于安全状态。()

31．朗肯土压力理论假设填土表面水平，且无限延伸，墙体是竖直的，墙背是光滑的。()

32．可以用库伦理论的原公式直接计算粘性土的土压力。()

四、名词解释(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

33．断口

34．硬度

35．逆断层

36．滑坡

37．先期固结压力

五、简答题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

38．简述岩溶与土洞的主要治理方法。

39．简述在竖直荷载作用下，地基失稳的破坏形式及其影响因素。

六、计算题(本大题共6小题，共40分)

40．对某砂土进行常水头渗透试验，土样高度为l0cm，直径为6.0cm，水头差为40cm，经测试在8.0s内渗透水量重为500g，试求此条件下该砂土的渗透系数k。(ρw=1g／cm3)

(5分)

41．某地基中粘土层的压缩试验资料如下表所示，试计算压缩系数a1-2及相应的压缩模量Es1-2，并评价土的压缩性。(5分)

| P(kPa) | 0 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | 0.820 | 0.774 | 0.732 | 0.716 | 0.682 |

42．某土样粘聚力c=22kPa，内摩擦角 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϕ=26°，承受的大、小主应力分别是σ1m=500kPa，

σ3m=180kPa，试判断该土处于什么状态?(5分)

43．有一条形基础宽b=1.6m，埋深d=1.0m，地基为粉质粘土，天然重度γ=16.9kN／m3，抗剪强度指标c=6.0kPa， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϕ=15°，试用太沙基公式计算地基的极限承载力和容许承载力。(安全系数K=3.0，Nr=1.80，Nq=4.45，Nc=12.9)(5分)

44．地基中某一薄层，其厚度h1=2.0m，薄层顶面处自重应力σcl=82kPa，底面处的自重应力σc2=118kPa，在荷载作用下，薄层顶面处的附加应力σz1=62kPa，底面处的附加应力σz2=38kPa，试计算薄层的压缩变形量。(10分)

该土的压缩试验成果

| P(kPa) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| e | 0.785 | 0.767 | 0.729 | 0.682 | 0.647 |

45．用朗肯土压力理论计算图示挡土墙上的主动土压力合力EA的大小。(10分)

已知：上层土hl=6m，γ1=19.7kN／m3， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϕ1=35°，c1=0；

下层土h2=6m，γ2=18.0kN／m3， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϕ2=30°，c2=10kPa；

表面作用无限均布荷载q=30kPa。