2014年l0月高等教育自学考试全国统一命题考试[最新年份咨询qq593777558]

工程地质及土力学试卷

(课程代码02404)

本试卷共3页，满分l00分，考试时间l50分钟。

2.为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

3．第二部分为非选择题。必须注明太、小题号，使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

一、单项选择题(本大题共8小题，每小题2分，共16分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1.下列矿物中不属于造岩矿物的是

A.黄铁矿

B.石英

C.斜长石

D.正长石

2.一般难发现解理面，常出现断口的解理属于

A.极完全解理

B.完全解理

C.中等解理

D.不完全解理

3.单位体积岩石的重量称为

A.孔隙性

B.岩石比重

C.岩石重度

D.浮重度

4．下列滑坡属于按形成年代分类的为

A.中层滑坡

B.新滑坡

C.中型滑坡

D.特殊滑坡

5．达西定律适用于

A.尾流状态

B.紊流状态

C.射流状态

D.层流状态

6.土的压缩曲线(e—logp曲线)越平缓，说明土的

A.压缩性越低

B.压缩性越高

C.压缩系数越大

D.压缩模量越小

7.十字板高度为H，直径为D，则剪切试验时产生抵抗力矩的剪切面面积为

8．饱和土不固结不排水剪切试验时，正应力完全由孔隙水来承担，则孔隙水压力系数$的

值为

A.-l

B.0

C.1

D.2

二、判断选择题(本大题共l4小题，每小题l分，共l4分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

9.假色可直接应用于鉴别矿物。

10．深成岩由于岩浆压力与温度较高，温度降低缓慢，所以形成的结晶良好。

11.相对地质年代可以反映地层形成过程中的先后顺序，表明地层相对的新老关系。

12.结构体越小，则岩体越完整。

13．引起斜坡岩土体失稳的因素称为滑坡因素。

14．河岸的淘蚀与破坏起因于河床的冲刷。

15.洪积土是河流的流水作用将碎屑物质搬运到河谷中坡降平缓的地段堆积而成的。

16．滑坡的发育过程可分为蠕动变形、滑动破坏和逐渐稳定三个阶段。

17.按地震时破坏程度不同，通常将地震烈度划分为8级。[最新年份咨询qq593777558]

18．流土是在渗流向上作用时，土体表面局部隆起或者土颗粒群同时发生悬浮和移动的现象。

19．薛迈脱曼沉降计算公式中，蠕变修正系数考虑了混杂在砂土中的粘性土的影响。

20．固结不排水试验是指试样在施加周围压力时不允许排水，待固结稳定后，再施加竖向压

力，使试样在不排水的条件下剪切破坏。

21．朗肯土压力理论不是以土的极限平衡条件为理论基础的。

22．采用毕肖甫法进行土坡稳定性分析时，不考虑土条间的相互作用力。

三、填空题(本大题共l0小题，每小题l分，共l0分)

23．矿物表面反光的光亮程度称为_______。

24．按引起风化作用发生的因素的不同，风化作用可分为物理风化作用、_______和

生物风化作用三大类。

25．上盘沿断层面相对上升，下盘沿断层面相对下降的断层，称为_______。

26．岩石的强度包括_______强度、抗剪强度和抗拉强度。[[微信公众号：ikaoti]

27．导致土洞形成的主要原因是_______。

28．滑坡体的稳定安全系数K_______l时，滑坡体稳定。

29．土的有效应力大小为总应力与_______之差。

30．就固结状态而言，若先期固结压力大于该点上覆土的自重应力，则称为_______

状态。

31.受振动作用，饱和细砂从固体状态转变为液体状态的现象称为_______。

32．直接剪切试验仪分为应变控制式和_______两种。

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

33．褶曲

34．岩石孔隙率

35．岩溶

36．管涌

37．土的抗剪强度

五、简答题(本大题共3小题，第38小题6分，第39小题4分．第40小题5分共l5分)

38．简述影响滑坡的因素。

39．简述影响岩石工程性质的因素。

40．采用分层总和法计算固结沉降时，如何确定分层的厚度和计算深度?(5分)

六、计算题(本大题共4小题，第41小题5分，第42小题5分，第43小题l0分，第44小题10分。共30分)

41．某基础，其基底宽度b=2m，埋深d=1．5m，地基土的重度，土的粘聚力c=12kPa，内摩擦角，埋深范围内土的重度。

(1)太沙基极限承载力理论的适用条件；(2分)[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

(2)已知，应用太沙基公式计算地基极限承载力。(3分)

42．某粘性土，其粘聚力C=10kPa，内摩擦角，假设该土试样承受的大、小主应力分别是，试判断该土样是否破坏。(5分)

43.某地基中第i薄层，其厚度，薄层顶面的自重应力,附加应力；薄层底面的自重应力，附加应力，该土的压缩试验成果如下表。求薄层的压缩量。(10分)

44．用朗肯土压力理论计算作用于图示挡土墙上的主动土压力沿墙高的分布，并求其合力Ea的大小。(10分)