全国2004年10月高等教育自学考试

混凝土结构设计试题

课程代码：2440

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

1．我国规范规定结构物的设计基准期为()

A.30年

B.50年

C.80年

D.100年

2．下述单层单跨厂房中，整体空间作用较大的是()

A.无檩屋盖，两端无山墙

B.有檩屋盖，两端有山墙

C.有檩屋盖，两端无山墙

D.无檩屋盖，两端有山墙

3．框架柱的侧移刚度 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT D=α12ich2，其中α是考虑()

A.梁柱线刚度比值对柱侧移刚度的影响系数

B.上下层梁刚度比值对柱侧移刚度的影响系数

C.上层层高变化对本层柱侧移刚度的影响系数

D.下层层高变化对本层柱侧移刚度的影响系数

4．在单自由度弹性体系中，质点受到的弹性恢复力为()

A. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT mx(t)

B.－Kx(t)

C. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT −Cx(t)

D. HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT mxg(t)

5．下述状态中，不属于结构承载能力极限状态的是()

A.结构倾覆

B.结构失稳

C.结构出现裂缝

D.结构变为机动体系

6．单层厂房抗风柱与屋架上弦之间采用弹簧板连接，弹簧板()

A.只传递水平力

B.只传递竖向力

C.只传递弯矩

D.不传递力

7．对于多层多跨规则框架，下列说法中不正确的是()

A.在风荷载作用下，边柱的轴力较大，中柱的轴力较小

B.在风荷载作用下，迎风面的柱子受拉，背风面柱子受压

C.在楼面均布恒载作用下，边柱的弯矩较大，中柱的弯矩较小

D.在楼面均布恒载作用下，边柱的轴力较大，中柱的轴力较小

8．一般情况下，设防烈度可采用()

A.众值烈度

B.罕遇地震烈度

C.基本烈度

D.多遇地震烈度

9．一般情况，在风荷载作用下，规则框架结构的侧移特征是()

A.各层侧移越往上越大，层间侧移越往上越大[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.各层侧移越往上越大，层间侧移越往上越小

C.各层侧移越往上越小，层间侧移越往上越大

D.各层侧移越往上越小，层间侧移越往上越小

10．在水平力作用下，单榀壁式框架的变形曲线是()

A.弯曲型

B.剪切型

C.弯剪型

D.剪弯型

11．一般情况下，在选择框架梁的截面高度时，主要考虑的因素是()

A.梁的跨度

B.层高

C.结构的总高度

D.梁的混凝土强度等级

12．当剪力墙整体系数α<10时，该剪力墙属于()

A.整体墙

B.小开口墙

C.联肢墙

D.壁式框架

13．在框架—剪力墙结构的抗震设计中()

A.框架作为第一道抗震防线，剪力墙作为第二道抗震防线，因此剪力墙的抗震等级一般不低于框架

B.框架作为第一道抗震防线，剪力墙作为第二道抗震防线，因此剪力墙的抗震等级一般低于框架

C.剪力墙作为第一道抗震防线，框架作为第二道抗震防线，因此剪力墙的抗震等级一般低于框架

D.剪力墙作为第一道抗震防线，框架作为第二道抗震防线，因此剪力墙的抗震等级一般不低于框架

14．在确定高层建筑防震缝最小宽度时，不需要考虑的因素是()

A.结构类型

B.设防烈度

C.结构最大层高

D.屋面高度

15．用底部剪力法计算地震作用时，以第一振型为主，近似认为第一振型接近于()

A.折线

B.直线

C.抛物线

D.双曲线

16．确定框架结构内力分析的计算简图时，框架梁的计算跨度应取()

A.梁的净跨度

B.梁的净跨度＋ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 12梁高

C.梁的净跨度＋ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 12柱截面高度

D.梁两端柱轴线之间的距离

17．在确定剪力墙有效翼缘宽度时，除考虑至洞口边缘的距离及墙间距外，还应考虑的因素有()

A.腹板厚度、总高

B.腹板厚度、层高

C.翼缘厚度、层高

D.翼缘厚度、总高

18．根据《中国地震烈度表（1980）》的描述，当地震烈度为7度时，人的感觉是()

A.大多数人仓惶出逃

B.惊慌失措，仓惶出逃

C.摇晃颠簸，行走困难

D.坐立不稳，行动的人可能摔跤

19．框架－剪力墙结构中，根据协同工作分析结果，综合框架柱的剪力最小值出现在

()

A.最顶层

B.中部附近

C.最底层

D.顶部附近

20．建筑场地的类别分为I～Ⅳ类()

A.I类最好，覆盖层厚度小；Ⅳ类最差，覆盖层厚度大[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.I类最差，覆盖层厚度小；Ⅳ类最好，覆盖层厚度大

C.I类最好，覆盖层厚度大；Ⅳ类最差，覆盖层厚度小

D.I类最差，覆盖层厚度大；Ⅳ类最好，覆盖层厚度小

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．在高层建筑的一个结构单元内，应尽量减小结构的侧移刚度中心与水平荷载合力中心间的偏心，以降低________________对房屋受力的不利影响。

22．为保证抗震等级为一、二级的剪力墙墙肢塑性铰区不过早发生剪切破坏，应使墙肢截面的受剪承载力大于其________________承载力。

23．在结构顶部附加水平地震作用ΔFn的主要原因是考虑________________对结构地震反应的影响。

24．我国钢筋混凝土单层厂房的结构型式主要有________________结构和刚架结构两种。

25．计算长期荷载效应组合值时，活荷载应乘以________________系数。

26．直接承受重复荷载的吊车梁，其材料会因________________而降低强度。

27．荷载对结构产生的内力和变形，称为________________，用S表示。

28．在板柱结构中，柱帽的主要作用之一是扩大板在柱上的支承面积，避免板的___________破坏。

29．现浇钢筋混凝土结构的抗震等级是根据设防烈度、建筑类别、场地类别、结构类型和________________确定的。

30．筏式基础有________________和平板式两种类型。

三、问答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

31．作用在单层厂房排架上的恒载一般有哪些？

32．用D值法计算框架在水平荷载作用下的内力时，主要的计算步骤是什么？

33．剪力墙分布钢筋的主要作用有哪些？

34．框架柱的抗震设计要求有哪些主要方面？

35．小开口剪力墙的受力特点是什么？

四、计算题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

36．某四层两跨框架（见题36图（a）），梁和柱的相对线刚度均为1，各层竖向均布荷载q=20kN/m，用分层计算法画出顶层梁AB的弯矩图。（提示：梁固端弯矩见题36图（b））

37．单层厂房柱下独立基础平面尺寸如图示。柱边基础高度为600mm，均布地基净反力设计值为200kN/m2，试计算沿柱边I－I剖面基础底板抗弯钢筋的截面面积。

（提示：asI=40mm,fy=310N/mm2,MI= HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 124pn(b-hc)2　(2l+bc),AsI= HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT MI0.9fyh0I）

38．某剪力墙如图所示，已知混凝土强度等级C30（弹性模量Ec=3×104N/mm2），考虑洞口影响后的水平截面惯性矩和水平截面折算面积分别是Iw=2.86×1012mm4和Aw=557193mm2，在地震作用下，倒三角形荷载最大值qmax,k=6kN/m，试判别该剪力墙的类型，并求顶点水平位移。

（提示：U＝ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 11V0H360EcIeq，EcIeq= HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT EcIw1+9μIwAwH2，截面剪应力不均匀系数为1.2）

39．某两层钢筋混凝土框架，层高相等，各层质点重力荷载代表值为G1＝G2＝1600kN，单位力作用于各层时的位移如图示。当取αmax=0.16，Tg=0.4s时，试用底部剪力法求各层地震剪力。

（提示：T1=1.7ψT HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT uT,ψT＝0.6；　　α1＝（ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT TgT1）0.9·αmax）

40．排架计算简图如图所示，A、B柱截面形状和尺寸均相同，水平荷载T＝10kN作用于A柱，试用剪力分配法求A柱弯矩图。（提示：柱顶不动铰支座反力R＝0.35T）