2010年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

## 混凝土结构设计试题

### 课程代码：02440

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题圈要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均纛分。

1.与结构抗力无关的因素是()

A.设计强度

B.设计弯矩

C.截面尺寸

D.钢筋直径

2.永久荷载的分项系数γG=1.35适用于()

A.由可变荷载效应控制的基本组合

B.由永久荷载效应控制的基本组合

C.荷载效应的偶然组合

D.荷载效应的频遇组合

3.下列有关地震的说法中，不正确的是()

A.大于5级的地震称为破坏性地震

B.我国现行抗震规范采用两阶段设计法

C.低于7度的地区为非抗震设防区[最新年份咨询qq593777558]

D.纵波又称P波

4.下列有关地震的说法中，正确的是()

A.造成建筑物和地表破坏的地震波主要是体波

B.地壳中产生地震波的部位称为震源

C.纵波是剪切波

D.横波引起地面的竖向振动

5.某框架结构采用整体平板式基础，该基础的类型属于()

A.独立基础

B.条形基础

C.十字形基础

D.筏式基础

6.单层厂房排架柱内力组合时，一般不属于控制截面的是()

A.上柱柱顶截面

B.上柱柱底截面

C.下柱柱顶截面

D.下柱柱底截面

7.我国现行荷载规范规定，在计算风荷载时地面粗糙度分为()

A.两类

B.三类

C.四类

D.五类

8.剪力墙设计时，提高墙肢斜截面抗剪承载力的措施不包括()

A.增加墙肢竖向分布钢筋

B.增加墙肢水平分布钢筋

C.提高混凝土强度等级

D.增加墙肢厚度

9.下列地基中，地震时可能发生液化的是()

A.饱和松砂

B.淤泥质土[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.饱和粘土

D.冲填土

10.采用底部剪力法时，突出屋面的屋顶间的水平地震作用效应宜放大()

A.1.5倍

B.2.0倍

C.2.5倍

D.3.0倍

11.与水平地震影响系数无关的是()

A.建筑场地类别

B.结构自振周期

C.抗震设防烈度

D.建筑平面形状

12.关于框架柱的轴压比，下列说法中正确的是()

A.设定轴压比限值是为了保证框架柱的抗震延性

B.设定轴压比限值是为了保证框架柱的极限承载力

C.轴压比限值与结构体系无关

D.轴压比限值与抗震等级无关

13.符合条件ζ>[ζ]，且α≥10的剪力墙，可判定为()

A.整体墙

B.小开口墙

C.联肢墙

D.壁式框架

14.结构设计中，高层建筑的高度是指()

A.基础顶面至主要屋面的距离

B.基础顶面至突出屋面电梯间的距离

C.室外地面至主要屋面的距离

D.室外地面至突出屋面电梯间的距离

15.剪力墙的翼缘有效宽度取()

A.翼缘厚度的3倍、墙间距的一半和总高度的 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 120中的最小值

B.翼缘厚度的6倍、墙间距的一半和总高度的 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 120中的最小值

C.翼缘厚度的3倍、墙间距的一半和总高度的 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 120中的最大值

D.翼缘厚度的6倍、墙间距的一半和总高度的 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 120中的最大值

16.有关剪力墙的布置，下列说法中不正确的是()

A.剪力墙应双向或多向布置

B.剪力墙的门窗洞口宜上下对齐，尽量避免出现错洞墙

C.墙肢截面长度与厚度之比不宜小于2

D.每个独立墙段的总高度与长度之比应大于2

17.有关框架结构的计算简图，下列说法中不正确的是()

A.框架梁的跨度应取相邻两根柱子轴线之间的距离

B.底层柱的长度应取基础顶面N=层楼板顶面之间的距离

C.框架各跨跨度相差不大于10％时，可简化为等跨框架计算

D.不等跨框架简化为等跨框架后，计算跨度应取原框架中的最小跨度值

18.关于反弯点法，下列说法中不正确的是()

A.假定横梁的抗弯刚度无限大

B.假定各层柱的反弯点均在柱高的中点

C.假定梁柱节点转角为零

D.其适用条件是梁柱线刚度比大于3

19.关于水平荷载作用下的框架结构侧移，下列说法中正确的是()

A.房屋高宽比越大，由柱轴向变形引起的侧移越大

B.一般对赢度超过50m的房屋，不必考虑梁柱弯曲变形对侧移的影响

C.各楼层的层间侧移露上而下逐渐减小

D.各楼层处的水平侧移之和即框架顶点的水平侧移

20.在对框架柱进行正截面设计时，需考虑的最不利组合一般不包括()

A.|M|max及相应的N

B.|M|min及相应的N

C.|N|max及相应的M

D.|N|min及相应的M

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.荷载效应S和结构抗力R都是具有各自分布规律的_________变量。

22.与失效概率限值[pf]相对应的可靠指标称为_________可靠指标，记作[β]。

23.单层厂房的支撑分为屋盖支撑和_________支撑两类。

24.吊车梁的疲劳强度验算时，只考虑一台吊车，且不考虑吊车_________荷载的影响。

25.在抗震第一阶段设计时，按_________作用效应和其他荷载效应的基本组合验算构件的承载力。[[微信公众号：ikaoti]

26.地震系数k是地面水平运动最大加速度与_________的比值。

27.高度超过150m的高层建筑混凝土结构应满足_________耍求，对住宅、公寓，结构顶点最大加速度不应大于0.15m／s2。

28.考虑框架与剪力墙之间梁的转动约束作用时，框架—剪力墙的结构体系称为_________体系。

29.框架节点区的混凝土强度等级，应不_________于柱的混凝土强度等级。

30.在风荷载作用下，迎风面一侧的框架柱将产生轴向_________力。

三、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

31.简要说明剪力墙结构中系数α的物理意义，并判断α<10时剪力墙的类型。

32.牛腿设计的主要内容是什么?

33.简述梁柱节点在地震作用下破坏的主要原因。

34.在框架—剪力墙的计算中，为何有时要对综合框架总剪力Vf进行修正?当Vf<0.2Vo时，如何修正?

35.简述用D值法确定框架柱反弯点位置的主要步骤。

四、计算题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

36.偏心受压柱扩展基础如题36图所示，基础边缘处最大地基净反力pj=150kN／m2，基础混凝土抗拉强度设计值ft=1.1N／mm2。试验算柱与基础交接处的混凝土受冲切承载力是否满足要求。

(提示：as=40mm，Fl=pj·Al，Fl≤0.7βkpftamh0,βkp=1.0,am= HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 12(at+ab))

37.三跨单层排架如题37图所示。总重力荷载代表值为4000kN，结构基本白自周期为0.4s，场地特征周期为0.25s，抗震设防烈度为8度，αmax=0.16；排架A柱、B柱、C柱和D柱的侧移刚度的比值为2∶3∶3∶2。试用底部剪力法计算C柱的弯矩，并面出弯矩图。

（提示： HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT α=TgT0.9αmax）

38.某4层钢筋混凝土框架结构，各层重力荷载代表值分别为：Gl=1500kN，G2=G3=1200kN，G4=1000kN；各层的层间侧移刚度分别为K1=4.0×104kN／m，K2=K3=5.0×104kN／m，K4=3.2×104kN／m。试用顶点位移法计算其基本自振周期。

(提示：T1=1.7ψT HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT uT，ψT=0.7)

39.两跨等高排架结构计算简图如题39图所示。排架总高13.1m，上柱高3.9m，q1=1.5kN／m，q2=0.75kN／m，A、

B.C三柱抗侧刚度之比为1∶1.7∶1。试用剪力分配法求A柱的上柱下端截面的弯矩值。

(提示：柱顶不动铰支座反力R=C11qH，C11=0.34)

40.三层两跨框架的计算简图如题40图所示。各柱线刚度均为

1.0×104kN·m，边柱侧移刚度修正系数为0.6，中柱侧移

刚度修正系数为0.7。试计算该框架由梁柱弯曲变形引起的

顶点侧移值。