2015年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

混凝土结构设计试卷

(课程代码02440)[[微信公众号：ikaoti]

本试卷共5页，满分l00分，考试时间l50分钟。

3．第二部分为非选择题。必须注明大、小题号。使用0．5毫米黑色字迹签字笔作答。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项J中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．造成钢筋混凝土梁受弯承载能力随机性质的原因不包括

A.混凝土强度和钢材强度的离散性

B.施工造成的截面尺寸偏差

C.施工中不可避免的截面局部缺陷

D.施工造成的轴线长度偏差

2．下列选项中，结构重要性系数一般可取为1．0的是

A.安全等级为一级或设计使用年限为50年的结构构件

B.安全等级为二级或设计使用年限为50年的结构构件

C.安全等级为一级或设计使用年限为l00年及以上的结构构件[最新年份咨询qq593777558]

D.安全等级为二级或设计使用年限为l00年及以上的结构构件

3．平面振动的三自由度弹性体系，各振型水平地震作用效应的组合方式是

4．关于水平荷载作用下框架柱反弯点的叙述，正确的是

A.柱上端梁线刚度增大，则该柱的反弯点下移

B.下层层高增大，则本层柱的反弯点上移

C.柱的反弯点高度与该柱的楼层位置无关

D.柱的反弯点高度与水平荷载分布无关

5．框架梁配筋设计时，截面内力组合需考虑

A.基本组合

B.标准组合

C.准永久组合

D.频遇组合

6．吊车梁上的荷载不属于

A.集中荷载

B.重复荷载

C.偶然荷载

D.动力荷载

7．关于框架柱的侧向刚度，下列叙述中不正确的是

A.与所在楼层位置有关

B.与是否为边柱有关

C.与相连的框架梁线刚度有关

D.与柱的内力有关

8．关于框架-剪力墙结构的叙述，不正确的是

A.由框架和剪力墙两种结构形式组成

B.底部剪力主要由剪力墙承受

C.竖向荷载主要由框架承受

D.水平变形曲线呈弯剪型

9．反弯点法中，底层柱的反弯点位置距柱顶为柱高的

A.3／4[最新年份咨询qq593777558]

B.2／3

C.1／2

D.1／3

10.对于多层规则框架结构，水平地震作用下的层间侧移自下而上

A.逐渐增大

B.先增大后减小

C.逐渐减小[[微信公众号：ikaoti]

D.先减小后增大

11．设框架梁柱线刚度之比为K，则非底层框架柱的抗侧刚度修正系数掰为

12．结构的地震反应不包括

A.内力

B.变形

C.周期

D.加速度

13.以下墙体中不属于剪力墙的是

A.壁式框架

B.小开口墙

C.双肢墙

D.自承重墙

14．关于水平荷载作用下结构的受力及变形特点，下列叙述中正确的是[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.框架的侧向变形曲线呈弯浊型

B.框架柱一般会出现反弯点

C.剪力墙的侧向变形曲线呈剪切型

D.剪力墙的连梁不出现反弯点

15．以下高层建筑结构体系中，应设置蹦性转换层的是

A.框架结构

B.框支剪力墙结构

C.剪力墙结构[[微信公众号：ikaoti]

D.框架-剪力墙结构

16.6度抗震设防的钢筋混凝土框架一剪力墙结构，横向剪力墙之间无大洞口时，现浇

楼、屋盖的长宽比不宜超过

A.3．5

B.4．0[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.4．5

D.5．0

17．单自由度体系的自振周期r

A.与质量m成反比

B.与刚度K成反比

C.与成反比

D.与成反比

18．地震时使用功能不能中断的建筑，其抗震设防类别为

A.甲类或乙类

B.乙类或丙类

C.甲类、乙类或丙类

D.丙类或丁类

19．结构布置时，框架梁与柱中心线宜重合的理由是

A.避免偏心对节点核心区和柱产生扭转不利影响

B.避免梁柱钢筋交叠造成施工质量问题

C.避免温度作用在节点核心区产生附加应力[[微信公众号：ikaoti]

D.避免节点核心区梁纵筋锚固失效

20．房屋底部有框支层时，框支层的刚度不应小于相邻上层刚度的

A.20％

B.30％[[微信公众号：ikaoti]

C.50％

D.75％

二、填空题(本大题共l0小题，每小题l分，共10分)

21．荷载和荷载效应之间一般是_________的关系。

22．荷载组合值、准永久值、频遇值均由荷载_________值乘以相应系数得出。

23．单层厂房排架计算筒图中，假定屋面梁或屋架没有_________变形。

24.《荷载规范》规定，确定基本风压的标准高度是离地_________m。

25．抗震设防区结构伴缩缝、沉降缝的宽度，均应满足_________缝的要求。

26．分层法中，非底层柱的弯矩传递系数为_________。[[微信公众号：ikaoti]

27．框架一简体结构中，水平作用主要由_________承受。[最新年份咨询qq593777558]

28．连梁的刚度主要与剪力墙_________的大小有关。

29．《中国地震烈度表(1999)》兼有宏观烈度表和_________烈度表的功能。

30．一、二级抗震等级的框架应进行节点核心区抗震_________承载力验算。

三、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

31．简述壁式框架与一般框架受力特点的不同之处。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

32．简述单层厂房排架产生整体空间作用的条件。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

33．简述分层法的计算假定。

34．简述剪力墙中连梁的作用及“强肢弱梁”的要求。

35．简述抗震等级的意义及确定依据。

四、计算题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

36．某四层钢筋混凝土框架结构，计算简图如题36图所示。集中于各楼层质点处的重

力荷载代表值分别为：Gl=G2=G3=4000kN，G4=3200kN；各层抗侧刚度为：边柱

D边=3.0×105kN／m，中柱D中=4．0×105kN／m。试计算该结构体系的基本周期TI。

37.钢筋混凝土牛腿如题37图所示，顶部配置HRB400级纵向受拉钢筋4C18，作用于

牛腿顶面的竖向荷载设计值为FV=510kN，试计算牛腿承受的水平荷载设计值Fh。