2015年lO月高等教育自学考试全国统一命题考试

混凝土结构设计试卷

(课程代码02440)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分。共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．下列作用中，不属于间接作用的是

A.混凝土收缩和徐变

B.温度作用和焊接变形

C.水平风荷载和水平地震作用

D.屋面雪荷载和积灰荷载

2．民用建筑楼面活荷载组合值系数、频遇值系数、准永久值系数之间的关系为

3．关于地震震级和地震烈度，下列叙述中正确的是

A.两地震中距相同，则地震烈度也相同

B.地震震级越高，则震中区地震烈度越高

C.地震震级是衡量地震对地表及建筑物影响的尺度

D.地震基本烈度的超越概率为63．2％

4．建筑结构平面的扭转不规则是指

A.该楼层两端弹性层问位移的平均值，大于弹性层间位移允许值的1．2倍[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.该楼层两端弹性水平位移的平均值，大于弹性水平位移允许值的1．5倍

C.楼层的最大弹性层问位移，大于该楼层两端弹性层问位移平均值的l．2倍[最新年份咨询qq593777558]

D.楼层的最大弹性水平位移，大于该楼层两端弹性水平位移平均值的l．5倍

5．关于单层厂房预制变阶柱的吊装验算，下列叙述中不正确的是

A.柱身自重应乘以动力系数

B.柱混凝土强度一般取强度标准值

C.一般宜采用单点绑扎起吊

D.变阶处配筋不满足吊装验算要求时，可在该局部区段加配短钢筋

6．单层厂房抗风柱与屋架之间采用弹簧板连接，弹簧板只传递

A.水平力

B.竖向力

C.弯矩

D.扭矩

7．关于分层法，下列叙述中不正确的是[[微信公众号：ikaoti]

A.整个框架按各楼层分解为若干开口框架[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.每个开口框架上、下柱远端的约束为铰支

C.假定框架无侧移

D.假定各层梁上荷载只对本层梁和上、下柱产生内力

8.高层建筑风荷载计算中，与风动力作用有关的参数是

A.风振系数

B.基本风压

C.风压高度系数

D.体型系数

9．与联肢剪力墙相比，壁式框架的受力特点是

A.整体性较弱，墙肢一般不出现反弯点

B.整体性较弱，墙肢一般会出现反弯点

C.整体性较强，墙肢一般会出现反弯点

D.整体性较强，墙肢一般不出现反弯点

10．框架—剪力墙计算简图是否属于刚接体系取决于

A.墙肢刚度

B.框架刚度

C.楼板刚度

D.连系梁刚度[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

11．剪力墙墙肢斜截面受剪承载力计算公式的建立是基于

A.剪压破坏

B.斜压破坏

C.剪拉破坏

D.斜拉破坏

12．某20层建筑底部2层为大空间商店，上部为住宅，则结构体系宜采用

A.框架结构

B.板柱结构

C.剪力墙结构

D.框支剪力墙结构

13．在装配整体式框架中，后浇节点的混凝土强度等级宜[[微信公众号：ikaoti]

A.与梁混凝土强度等级相同

B.介于梁、柱混凝土强度等级之间

C.与柱}昆凝土强度等级相同

D.比柱混凝土强度等级高5MPa

14．框架结构是否需设置伸缩缝，主要考虑的因素是

A.场地条件

B.环境温度

C.结构高度

D.结构长度[[微信公众号：ikaoti]

15．与框架柱标准反弯点高度比y0无关的是

A.上下梁线刚度比

B.总层数

C.该柱所在的层数

D.梁柱线刚度比

16．求框架某层某跨横梁跨中最大正弯矩时，活载除应在本跨布置外，还应考虑

A.隔层隔跨布置

B.其余各层隔跨布置

C.隔层逐跨布置

D.其余各层逐跨布置

17．关于高层建筑中剪力墙的边缘构件，下列要求中不正确的是

A.根据底部塑性区的延性和耗能能力要求计算确定

B.约束边缘构件比构造边缘构件的要求高

C.一、二级抗震墙底部加强部位应设置约束边缘构件

D.三、四级抗震墙的墙肢端部应设置构造边缘构件

18．《建筑抗震设计规范》中，最大的动力系数取值为

A.0．75

B.1．25

C.2．0

D.2．25

19.钢筋混凝土构件正截面抗震验算时，承载力抗震调整系数7RE取值最大的是

A.梁正截面受弯

B.轴压比小于0．15的柱偏心受压

C.墙偏心受压

D.轴压比不小于O．15的柱偏心受压

20。抗震设防的框架节点核心区，构造要求需满足[最新年份咨询qq593777558]

A.梁箍筋应贯穿节点，且核心区箍筋构造应满足柱端加密区构造要求

B.梁纵筋应贯穿节点，且核心区箍筋构造应满足梁端加密区构造要求

C.柱纵筋应贯穿节点，且核心区箍筋构造应满足柱端加密区构造要求

D.柱箍筋应贯穿节点，且核心区箍筋构造应满足梁端加密区构造要求

二、填空题(本大题共l0空，每空l分，共10分)

21．由于荷载多次重复作用而使构件丧失承载能力，称为_____破坏。

22．结构可靠度是结构可靠性的_____度量。

23．单层厂房的抗风柱只承受山墙风荷载及其自重，设计时可近似按_____构件进

行计算。

24．柱下独立基础高度应满足构造要求和满足柱与基础交接处混凝土_____的要

求。

25．与多层建筑结构相比，高层建筑结构的主要特点是_____荷载成为设计的主要

因素。

26．整体小开口墙墙肢的局部弯矩一般不超过总弯矩的_____％。

27．多层多跨框架在水平荷载作用下的侧移，由梁柱弯曲变形与柱的_____变形所

引起的侧移的叠加。

28．框架梁端弯矩调幅，指考虑塑性内力重分布而_____梁端负弯矩。

29．《建筑抗震设计规范》的抗震设计原则是“小震不坏，_____，大震不倒”。

30．按照框架节点的设计原则，_____地震时，节点应在弹性范围内工作。

三、简答题(本大题共5小题，每小题4分。共20分)[最新年份咨询qq593777558]

31.简述按外形分类时，剪力墙的类型及其破坏形态。

32．简述排架中吊车横向水平荷载的传递路径。

33．简述框筒结构产生剪切滞后现象后柱轴力的变化规律。[[微信公众号：ikaoti]

34．简述影响框架柱两端转角大小的主要因素。

35．简述水平地震作用与风荷载性质的主要区别。

四、计算题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

36．某框架结构的计算简图如题36图所示。各层重力荷载代表值均为1．O×l04kN，各层

37．牛腿尺寸及承受的设计荷载如题37图所示，采用HRB335级钢(fy=300N／mm2)。

As=35mm，试计算纵向受拉钢筋面积As。

38．某排架计算简图如题38图所示。已知M1=lOOkN·m，M2=80kN．m。试用剪力分配法

求B柱柱底弯矩。

39．某框架在水平荷载作用下。计算简图如题39图所示。各柱线刚度均为3．1x104kN·m；

40．某钢筋混凝土框架如题40图所示，集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值分别

G1=G2=G3=1500kN，4层为突出屋面塔楼，G4=400kN；抗震设防烈度为8度(0．2g)，