2005年上半年高等教育自学考试全国统一命题考试

钢结构　试卷

(课程代码2442)

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，将其代码填写在题后的括

1．关于钢结构的特点叙述错误的是

A.建筑钢材的塑性和韧性好

B.钢材的耐腐蚀性很差

C.钢材具有良好的耐热性和防火性

D.钢结构更适合于建造高层和大跨结构

2．钢材冲击韧性值ak与工作温度T之间的关系为

A.T降低，ak降低

B.T增加，ak降低

C.T降低，ak增高

D.T改变，ak不变

3．钢材屈服点fy的高低反应材料

A.受静荷时的最大承载能力

B.受静荷时的最大变形能力

C.受动荷时的最大承载能力

D.受静荷时发生塑性变形前的承载能力

4．在三向正应力状态下，当出现下列何种情况时，钢材易发生脆性破坏

A.异号应力，且应力差较小　[最新年份咨询qq593777558]

B.异号应力，且应力差较大

C.同号拉应力，且应力差较小

D.同号拉应力，且应力差较大

5．T形连接中直角角焊缝的最小焊脚尺寸hfmin=l.5 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT t2，最大焊脚尺寸hfmax=1.2t1，式中的t1和t2分别为

A.t1为腹板厚度，t2为翼缘厚度

B.t1为翼缘厚度，t2为腹板厚度

C.t1为较小的被连接板件的厚度，t2为较大的被连接板件的厚度

D.t1为较大的被连接板件的厚度，t2为较小的被连接板件的厚度

6．图示焊接连接中，最大的焊缝应力发生在

A.a点

B.b点

C.c点

D.d点

7．如图所示普通螺栓群受弯矩M作用．在计算螺栓拉力时应取哪一点为旋转中心?

A.a[最新年份咨询qq593777558]

B.b

C.c

D.d

8．轴心受压柱的柱脚底板厚度是根据下列哪种工作状态确定的?【1

A.底板抗压工作

B.底板抗弯工作

C.底板抗剪工作

D.底板抗弯及抗压工作

9．通常轴心受压缀条式格构柱的横缀条不受力，但一般仍设置。其理由是

A.起构造作用

B.可以加强柱的整体抗弯刚度

C.对单肢稳定起作用

D.以上三种原因都有

10．两端铰接轴心受压柱发生弹性失稳时，其它条件相同，轴力分布图如下所示，则各

压杆的临界力的关系是

11．梁的受压翼缘侧向支承点的间距和截面尺寸都不改变，跨内的最大弯矩相等，且不存在局部稳定问题，承受以下哪种荷载时梁的临界弯矩为最高

A.三分点处各有—个集中荷载

B.均布荷载

C.跨中—个集中荷载

D.纯弯矩

12．对于受均布荷载的单层翼缘板的焊接组合截面简支梁，跨度为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT l，当要改变截面时，宜变一次，且只改变翼缘板的宽度，其最经济的改变截面的位置为

A.距支座 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT l／8处[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.距支座 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT l／6处

C.距支座 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT l／4处

D.距支座 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT l／3处

13．图示的四边简支薄板，当a=b时，纯剪作用下板的屈曲形式是

14．偏心受压杆计算公式中的塑性发展系数 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT γx和 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT γy，只与下列哪种因素有关?

A.回转半径i

B.长细比 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT λ

C.荷载性质

D.截面形式

15．如图所示，一工字形截面杆件当承受纯弯时，其截面最大应力为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT σ1；当承受偏心压力时，其截面最大应力也为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT σ1。若承受纯弯时腹板的局部稳定刚好满足，则承受偏心压力时腹板的局部稳定

A.一定满足[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.一定不满足

C.也刚好满足

D.无法判断

[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

16．对于弯矩绕虚轴x作用的格构式压弯构件，其平面外稳定是由下列哪一项来保证的?

A.计算柱平面外稳定

B.计算单肢稳定

C.柱本身的构造要求

D.选足够大的单肢间距

17．用两个角钢组成的T形或十字形截面．在两个角钢间隔一定距离要设置一块垫板，该垫板的作用是

A.保证两个角钢能整体工作

B.增加截面在平面内的刚度

C.减小杆件在平面内的计算长度

D.较小杆件在平面外的计算长度

18．计算如图所示屋架再分式受压斜腹杆平面外稳定时，关于轴向压力N和计算长

度k0y的取值，说法正确的是

19．若梯形屋架的跨度为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT l．则初步设计时，屋架跨中高度H应大致为

A.(1/8~1/6) HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT l

B.(1/10~1/8) HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT l

C.(1/12~1/10) HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT l

D.H与 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT l无关

20．在钢屋架设计中，必须设置垂直支撑．它的主要作用是

A.帮助屋架承担竖向荷载

B.减小钢屋架的挠度

C.保证屋盖结构的空间稳定性

D.承受吊车横向水平荷载

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

2l．对于没有明显屈服点的钢材，以卸载后试件的残余应变为________时所对应的应力作为假想屈服点，也称为条件屈服点。[最新年份咨询qq593777558]

22．残余应力将减小构件的刚度，同时将__________构件的稳定承载力。

23．建筑钢材中严格控制硫的含量，在Q235钢中不得超过0.05％，在Q345钢中不得超过0.045％，这是因为含硫量过大，在焊接时会引起钢材的_______________。

24．钢材的伸长率是衡量钢材_________________性能的指标。是通过一次静力拉伸试验得到的。

25．当轴心受压构件发生弹性失稳时，提高钢材的强度将__________构件的稳定承载力。

26．计算轴心受压格构柱的___________时，需要先求出横向剪力，此剪力为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT V=Af85fy235

27．焊接工字型组合截面轴压柱腹板局部稳定条件为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT h0tw≤(25+0.5λ)235fy，

其中 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT λ应取________________。

28．提高钢梁的整体稳定性最有效的办法之一就是设置侧向支承点．但侧向支承点必须设在钢梁的_______________翼缘。

29．实腹式偏心压杆在弯矩平面外的失稳属于________________屈曲。

30．由双角钢组成的屋架受压杆件，其合理的截面形式应根据________________条件确定。

三、计算题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

31．试验算如图所示的高强螺栓摩擦型连接的强度是否满足要求。已知：螺栓为8.8级、M24,摩擦系数 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT μ=0.55，预紧力P=155kN，荷载N=270kN。(图中尺寸标注的单位为mm)

32．如图所示焊接连接，肋板与柱翼缘焊缝hf=10mm, HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ffw=160Nmm2，此连接受静荷P=250kN作用，P与x轴夹角为45o。试验算此焊缝是否安全。(图中尺寸标注的单位为mm)

33．某轴心受压格构柱，已知 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT l0x=l0y=7.0m，各种荷载作用下产生的轴心压力设计值N=1650kN,钢材Q235A，平面和立面如图所示，试验算此格构柱绕虚轴的稳定。(单个槽钢32a的截面面积A1=48.7cm2，绕自身弱轴惯性矩Ix1=305cm4；角钢L45x4的截面面积A’1=3.49cm2)

| HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm" EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT λ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm" EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϕ | 0.899 | 0.878 | 0.856 | 0.833 | 0.807 | 0.780 |

35．均布荷载作用下的两端简支梁，截面如图所示，弯矩绕强轴作用，材质为Q235．可以考虑部分截面发展塑性，试验算此梁的局部稳定是否满足要求。若不满足要求应该采取何种措施?

36．在管结构工程中，经常用到如图所示的节点形式和拼接方法。支管l与端板l的焊缝 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT hf1、支管2与端板2的焊缝 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT hf2，支管2与主管的焊缝 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT hf3都事先在工作台上焊好，然后在高空通过高强螺栓把端板l和2拼装在一起。

问：(1)如果支管受轴向拉力N时，请分析其传力途径。

(2)当角焊缝 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT hf1或 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT hf2经验算强度不足时，应采用何种补救措施?[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

37．如图梁上作用有均布荷载的平面排架。已知梁的整体稳定和节点强度都能得到保

证，且梁、柱的刚度和局部稳定也能满足要求．梁柱截面均不考虑削弱，钢材为

Q235B，f=215N／mm2,fv=125N／mm2。试计算整个框架的最大承载力q。