2007年7月高等教育自学考试全国统一命题考试

钢结构试卷

课程代码2442

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分．共40分)

1．关于建筑结构钢材的特点，下列说法中错误的是()

A.钢材具有良好的塑性，达到拉伸极限而破坏时，应变可达20％~30％

B.钢材具有良好的焊接性能，采用焊接结构可以使钢结构的连接大为简化

C.钢结构的耐腐蚀性很好，适合在各种恶劣环境中使用

D.钢结构的耐热性很好，但耐火性能很差

2．建筑结构钢材发生脆性破坏是由于()

A.钢材是塑性较差的材料

B.结构的构造不合理或工作条件差[最新年份咨询qq593777558]

C.钢材的强度较混凝土高很多，更容易发生脆性破坏

D.钢材的使用应力超过屈服点

3．有时要求钢材应具有z向收缩率指标的要求．是为了()

A.检验钢材的塑性变形能力能否达到建筑结构用钢的要求

B.检查金属内部是否有非金属杂质等缺陷

C.防止厚板在焊接时或承受厚度方向的拉力时，发生层状撕裂

D.防止有动力荷载作用时，钢材发生低温脆断

4．单向拉伸试验时，下列四种试件中，延性最好和强度最高的是()

A.1的延性最好，4的强度最高

B.2的延性最好，l的强度最高

C.3的延性最好，1的强度最高

D.4的延性最好，2的强度最高

5．关于Q235A级钢，其中各符号的含义是()

A.235表示钢材的屈服强度设计值；A表示级别，应具有20下不小于27J的冲击功要求

B.235表示钢材的屈服强度标准值；A表示级别，应具有20下不小于27J的冲击功要求[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.235表示钢材的屈服强度设计值；A表示级别，对冲击功没有要求

D.235表示钢材的屈服强度标准值；A表示级别。对冲击功没有要求

6．在承受静力荷载的角焊缝连接中，与侧面角焊缝相比，正面角焊缝()

A.承载能力高，同时塑性变形能力也较好

B.承载能力高，而塑性变形能力却较差

C.承载能力低，而塑性变形能力却较好

D.承载能力低，同时塑性变形能力也较差

7．采用高强度螺栓摩擦型连接，承受剪力作用，在达到极限状态之前()

A.摩擦面产生滑动，栓杆与孔壁产生挤压力

B.摩擦面产生滑动．栓杆与孔壁不产生挤压力

C.摩擦面不产生滑动，栓杆与孔壁不产生挤压力

D.摩擦面不产生滑动，栓杆与孔壁产生挤压力

8．普通螺栓承压承载力设计值的计算公式为：，其中d和∑t的含义是

()

A.d为螺栓孔直径，∑t为同一受力方向承压构件厚度之和的较小值

B.d为螺栓直径，∑t为同一受力方向承压构件厚度之和的较小值

C.d为螺栓孔直径，∑t为同一受力方向承压构件厚度之和的较大值

D.d为螺栓直径，∑t为同一受力方向承压构件厚度之和的较大值，

9．在下列因素中，对轴心压杆整体稳定承载力影响不大的是()

A.荷载偏心的大小

B.截面残余应力的分布

C.构件中初始弯曲的大小

D.螺栓孔的局部削弱

10．如图所示焊接组合工字形轴心压杆，一般情况下(当板件不是很薄时)杆件的整体失稳形式是()

A.绕y轴的弯扭失稳

B.绕y轴的弯曲失稳

C.绕x轴的弯曲失稳

D.绕z轴的扭转失稳

11．为保证轴压钢柱腹板的局部稳定。应使其高厚比不大于某一限值，此限值()

A.与钢材的强度和柱的长细比均有关

B.与钢材的强度有关，而与柱的长细比无关

C.与钢材的强度无关，而与柱的长细比有关

D.与钢材的强度和柱的长细比均无关

12．某竖直向下均布荷载作用下的两端简支工字形钢梁，关于荷载作用位置对其整体稳定性的影响，叙述正确的是()

A.当均布荷载作用于上翼缘位置时稳定承载力较高

B.当均布荷载作用于中和轴位置时稳定承载力较高

C.当均布荷载作用于下翼缘位置时稳定承载力较高

D.荷载作用位置与稳定承载力无关

13．某承受纯剪切作用的梁，为保证腹板不会发生局部失稳，应该要求()

14．某承受竖直向下均布荷载作用的两端简支梁，截面如图所示。为利用腹板屈曲后强度，引入有效截面的概念，有效截面的形式可能是下列哪种形式?(图中阴影部分为有效截面)()

A.(a)

B.(b)

C.(C)

D.(d)

15．设计焊接组合截面梁时．通常要事先估计梁的高度取值范围，一般来说粱的最大高度是由建筑高度所决定的，而梁的最小高度一般是由下列哪项决定的?()

A.梁的整体稳定要求

B.梁的局部稳定要求

C.梁的强度要求

D.梁的刚度要求

16．偏心受压构件稳定计算公式中的等效弯矩系数与下列哪项有关?()

A.端弯矩和横向荷载

B.端弯矩和轴向荷载

C.长细比和横向荷载

D.长细比和轴向荷载

17．偏心受压柱的柱脚同时承受弯矩和轴力作用，导致柱脚底板与基础之间的应力分布不均匀．设计时要求上述最大压应力不应超过()

A.底板钢材的抗压强度设计值

B.底板钢材的端面承压强度设计值

C.基础混凝土的抗压强度设计值

D.基础混凝土的抗剪强度设计值

18．选择钢屋架的角钢杆件截面时，应注意选用()

A.肢宽而厚的角钢

B.肢宽而薄的角钢

C.肢窄而厚的角钢

D.肢窄而薄的角钢

19．钢屋架杆件采用双角钢截面时，节点板的厚度是根据()[最新年份咨询qq593777558]

A.屋架所受最大的集中荷载确定的

B.屋架的支座反力确定的[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.屋架的整体刚度确定的

D.屋架腹杆最大杆力确定的

20．钢屋架体系中上弦横向水平支撑的主要作用是()

A.为屋架上弦杆件提供侧向支承点

B.承担吊车产生的横向水平荷载

C.承担并传递屋面的竖向荷载

D.为柱子提供侧向支承点[[微信公众号：ikaoti]

二、填空题(本大题共10小题．每空1分．共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。[[微信公众号：ikaoti]

21．钢结构需要验算构件的强度和稳定等是否能够满足设计要求，这种极限状态称为_______________极限状态。

22．碳是钢材中除铁以外含量最多的元素，随着含碳量的提高，钢材的_______________会逐渐提高，但钢材的塑性和韧性却逐渐降低。

23．钢材在连续的循环荷载作用下，当循环次数达到某一定值时，钢材会发生突然断裂破坏的现象，称为钢材的_______________。

24．钢结构设计规范规定:角焊缝长度不得小于_______________和40mm。

25．焊接残余应力对构件的静力强度没有明显影响，但会_______________构件的刚度和稳定性。

26．为保证螺栓连接中被连接板件不会发生冲剪破坏，要求螺栓孔的端距不得小于_______________。

27．为提高钢梁的整体稳定性，测向支撑点应设在钢梁的_______________翼缘。

28．钢梁的整体稳定系数是按弹性稳定理论确定的，为了考虑钢梁的弹塑性性能，并计入残余应力的影响，当按规范公式算得的_______________时，说明梁将在弹塑性阶段失稳，应使用代替。

29．钢结构偏心受压构件强度和稳定计算中的塑性发展系数γx或γy与_______________有关。[最新年份咨询qq593777558]

30．假设梯形钢屋架中构件的几何长度（节点中心间距）为l，则除了端斜杆之外的其他腹杆在平面内的计算长度为_______________。

三、计算题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

31.如图所示双角钢与节点板采用侧面角焊缝相连，N=450kN，角钢为2L100×10，节点板厚度t=8mm，钢材为Q235B，手工焊，焊条为E43系列，ffw=160N／mm2，试确定所需焊脚尺寸及焊缝长度。(提示：K1=0.7，K2=0.3)

32.如图所示翼缘与节点板之间采用10.9级M20高强螺栓摩擦型连接，螺栓孔直径d0=21.5mm，钢材为Q235B，接触面喷砂后涂富锌漆,μ=0.35，预拉力P=155kN，外荷载设计值N=268.3kN，试验算此连接是否可靠。

33.如图所示轴心受压缀板式格构柱，轴向压力N=1460kN，柱高7.2m，两端铰接，钢材的强度设计值f=215N／mm2，两个柱肢截面面积为A=2×45.6=91.2cm2，缀板间距、单肢截面几何特征已在图中注明。试验算此柱绕虚轴的稳定性。

34.如图所示工字形截面简支梁，钢材为Q235B，f=215N／mm2，fv=125N／mm2，E=2.06×

105N/mm2，允许挠度为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ωl=1250,当该梁的稳定和折算应力都满足要求时，求该梁能承受的最大均布荷载设计值q。(不考虑自重，荷载分项系数取1.3，截面塑性发展系数取1.05，绕强轴惯性矩Ix=68097cm4，抵抗矩Wx=2522cm3，中和轴以上面积矩S=1352cm3。)

35.某偏心受压柱截面尺寸如图所示(Q235钢)，轴向偏心位于工字形钢柱的腹板平面内，轴向荷载N=500kN，偏心距e=400mm，并已知绕强轴长细比 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT λx=80、绕弱轴长细比 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT λy=100。请验算该柱的翼缘和腹板的局部稳定性是否能够满足要求。

四、分析题（8分）

36.轴心受压柱典型的柱头形式如图所示。

①请在图中标出柱头节点中与连接和构造有关的各部分零件的名称；

②请给出此柱头节点的传力过程和传力方式。

五、综合题（12分）

37.图示两端铰接轴心压杆采用Q235B级钢，f=215N／mm2，E=2.06×105N／mm2，要求：

①按钢结构设计规范，求此压杆最大稳定承载力N；

②按理想弹性轴心压杆，求其临界承载荷载NE；

③比较①和②计算结果，说明N与NE不同的原因。