2008年7月高等教育自学考试全国统一命题考试

钢结构试卷

课程代码2442

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

1．建筑用压型钢板中经常需要预先镀锌，是为了增加压型钢板的()

A.冲击韧性

B.防火性能

C.耐腐蚀性能

D.抗拉强度

2．在进行结构或构件的变形验算时，应使用()

A.荷载的标准值

B.荷载的设计值

C.荷载的最大值

D.荷载的最小值

3．钢材的伸长率可以通过下列哪项试验来获得？()

A.冷弯180°试验

B.单向一次拉伸试验[[微信公众号：ikaoti]

C.疲劳试验[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.冲击试验

4．建筑钢材的抗剪屈服点和抗拉屈服点之间的关系是()

A.fyv=fy

B.fyv= HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3fy

C.fyv=3 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3fy

D.fyv=fy/ HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 3

5．影响钢材疲劳强度的主要因素不包括()

A.构造状况

B.应力幅

C.循环荷载重复的次数

D.钢材的静力强度

6．随着钢材中含碳量的提高，钢材的()

A.强度提高，而塑性和韧性下降

B.强度提高，塑性和韧性也同时提高

C.强度降低，塑性和韧性也同时降低

D.强度降低，而塑性和韧性提高

7．焊接结构中的侧面角焊缝长度过长时，在外荷载作用下会造成()

A.焊缝中间应力可能先达到极限值，从而先发生破坏

B.焊缝两端应力可能先达到极限值，从而先发生破坏

C.焊缝内部应力同时达到极限值，从而同时发生脆性破坏

D.焊缝内部应力同时达到极限值，从而同时发生塑性破坏

8．螺栓承压承载力设计值N HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT cb=d·∑tf HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT cb计算公式中的∑t是指()

A.被连接的所有板件厚度之和

B.被连接的所有板件厚度的平均值

C.在同一受力方向承压板件厚度之和的较小值[最新年份咨询qq593777558]

D.在同一受力方向承压板件厚度之和的较大值

9．某螺栓连接承受如图所示集中力作用，螺栓群的旋转中心为()

A.a

B.b

C.c

D.d

10．高强螺栓连接承受拉力作用时，如果被连接板件间始终处于压紧状态，则()

A.随着外拉力的增大，螺栓杆内部拉力显著增大

B.随着外拉力的增大，螺栓杆内部拉力基本不变

C.随着外拉力的增大，螺栓杆内部拉力逐渐减小

D.无论外荷载如何变化，螺栓杆内部拉力始终为零

11．如图所示两块板件通过一条对接焊缝连接，构件冷却后，1-1截面纵向残余应力的分布模式为（图中拉为正，压为负）()

A.（a）

B.(b)

C.(c)

D.(d)

12．如图所示为轴心受压构件的两种失稳形式，其中()

A.（a）为弯扭失稳，（b）为扭转失稳

B.（a）为弯扭失稳，（b）为弯曲失稳

C.（a）为弯曲失稳，（b）为弯扭失稳

D.（a）为弯曲失稳，（b）为扭转失稳

13．对于轴心压力作用下的双肢格构柱，在计算下列哪种情况下的稳定临界力时需要使用换算长细比，以考虑剪切变形的影响？()

A.绕实轴的弯曲失稳

B.绕实轴的弯扭失稳

C.绕虚轴的弯曲失稳

D.绕虚轴的弯扭失稳

14．轴心受压柱柱脚底板的尺寸除了与柱的轴向压力有关之外，还与()

A.柱脚底板钢材的抗压强度有关

B.基础混凝土的抗压强度有关

C.柱脚底板钢材的弹性模量有关

D.基础混凝土的弹性模量有关

15．简支梁符合下列哪种条件时，可不必验算梁的整体稳定性？()

A.有钢筋混凝土板密铺在梁的受压翼缘上，并与其牢固连接，能阻止受压翼缘的侧向位移时

B.有钢筋混凝土板密铺在梁的受拉翼缘上，并与其牢固连接，能阻止受拉翼缘的侧向位移时

C.除了梁端设置侧向支承点外，且在跨中有一个侧向支承点时

D.除了梁端设置侧向支承点外，且在跨间有两个以上侧向支承点时

16．某焊接工字钢梁的腹板高厚比h0/tw=180 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 235/fy时，为保证腹板的局部稳定性()

A.应设置横向加劲肋[[微信公众号：ikaoti]

B.应设置纵向加劲肋

C.应同时设置横向加劲肋和纵向加劲肋

D.应同时设置纵向加劲肋和短加劲肋

17．对于跨度较大的工字钢梁，其最小高度一般是由下列哪项指标决定的？()

A.建筑高度

B.刚度要求

C.强度要求

D.经济条件（即用料最省原则）

18．某T形截面压弯构件承受轴心压力N和弯矩M的作用，对于M作用于腹板平面内且使翼缘板受压时和M作用于腹板平面内且使翼缘板受拉时的两种情况()

A.前者的稳定承载力比后者低

B.前者的稳定承载力比后者高

C.两者的稳定承载力相同

D.无法比较两者的稳定承载力

19．普通梯形钢屋架中某腹杆平面内和平面外的计算长度相等，则优先选用的双角钢截面形式是()

A.两等边角钢组成的十字形截面

B.两等边角钢组成的T形截面

C.两不等边角钢短肢相连

D.两不等边角钢长肢相连

20．某梯形钢屋架的跨度为36m，为使外观美观，应考虑起拱，则适宜的起拱高度为()

A.50mm

B.60mm

C.70mm

D.80mm

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．用来度量结构在规定的时间内、规定的条件下完成预定功能的概率的指标称为__________。

22．当钢材受荷载作用进入弹塑性阶段及以后时，间歇重复加载将使弹性变形范围扩大，这种现象称为钢材的__________。

23．Q235A级钢材的__________不作为钢厂供货的保证项目，因而这种钢材不宜在焊接承重结构中使用。

24．“8.8级”高强螺栓的表示方法中的小数点及后面的数字，即“0.8”表示螺栓材料的__________。

25．当角焊缝的有效截面面积相等时，承受静力荷载的正面角焊缝的承载力比侧面角焊缝的承载力__________。

26．普通螺栓连接中，为了防止钢板被冲剪破坏，应使端距e__________。

27．对于轴心受压构件，其初始弯曲越大，稳定承载力就越__________。

28．双肢缀条式格构柱中，规定单肢长细比应小于或等于柱子两个主轴方向中最大长细比的0.7倍，是为了保证单肢不会先于__________失去稳定。

29．梁的腹板局部屈曲后仍可继续承受增加的荷载，这部分增加的承载力称为__________，可以加以利用，以节省钢材。

30．当钢屋架用节点板连接时，若承受静力荷载作用，各杆件端缘之间应留有不小于__________的空隙，以利拼装和施焊，且避免焊缝过分密集致使钢材局部变脆。

三、计算题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

31．计算如图所示两块钢板的对接连接焊缝能否满足强度要求；如不满足要求，可采用哪些改进措施？已知截面尺寸B=250mm，t=8mm，轴心拉力设计值N=370kN，钢材为Q235B级钢，E43型焊条，采用手工焊， HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ftw=185N/mm2，焊接时不采用引弧板，焊缝质量为三级。

32．如图所示采用高强度螺栓摩擦型连接的节点，试计算此螺栓连接的强度是否满足设计要求。已知螺栓为8.8级M20高强螺栓，μ=0.35，孔径d0=21.5mm，高强螺栓预拉力P=125kN，内力设计值为V=150kN、M=45kNm，图中尺寸长度单位为mm。

33．如图所示两端铰接（l0x=l0y=3000mm）的轴心受压柱由长边相并的不等边角钢构成，试验算其整体稳定性。已知双角钢为2L125×80×10，轴向荷载设计值为N=300kN，Q235B级钢，f=215N/mm2。提示：λyz=λy HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 1+1.09b 2 4l 0y 2t2

34．如图所示某简支梁（I25a），承受均布弯矩作用，设计弯矩Mx=62.5kNm，试验算此梁的整体稳定性能是否满足要求。已知：钢材Q235B，fy=235N/mm2，f=215N/mm2，Wx=402cm3，跨中有一个侧向支承点，l0y=250cm，iy=2.4cm，计算时忽略自重。提示：可按近似公式 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϕb=1.07−λy244000·fy235确定 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϕb（算出 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϕb>0.6时无需换算为 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϕb'）

35．验算图示拉弯构件的强度和刚度。已知：型钢梁采用HN350×175，A=63.66cm2，Wx=782cm3，iy=14.7cm，iy=3.93cm，γx=1.05；平面内和平面外均为两端简支，l0x=l0y=10m；钢材为Q235B，f=215N/mm2；荷载设计值：轴心拉力N=380kN，横向荷载P=50kN;[λ]=300；截面无削弱，忽略自重；截面抗剪强度、局压强度已满足要求，不必验算。

四、分析题（8分）

36．焊接工字型截面压弯构件的某截面同时承受轴向压力（N=900kN）和弯矩（Mx=200kNm）作用，截面如图所示，弯矩作用平面内的计算长度l0x=12m，钢材为Q235B级。

①试验算其翼缘和腹板的局部稳定；

②若腹板的局部稳定不能满足要求，请给出可行

的改进措施。

提示： HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 0≤α0<1.6时，h0tw≤(16α0+0.5λ+25)235fy

五、综合题（12分）

37．如图所示双轴对称焊接组合梁在跨中承受某静力集中荷载F的作用。

①请指出跨中截面处存在哪些应力？并列出其最大值的计算公式。

②画出跨中截面处各种应力分布形式的示意图。

③当翼缘和腹板采用连续的双面角焊缝时，请给出焊缝的最小和最大焊脚尺寸，已知tf>tw。

④试给出跨中截面处翼缘和腹板的连续双面角焊缝的强度验算公式。

（可能用到的物理符号：Ix——对x轴的惯性矩；Wnx——对x轴的净截面模量；Sx——x轴以上截面对x轴的面积矩；S1——一个翼缘面积对x轴的面积矩；γx——截面塑性发展系数；hf——角焊缝的焊脚高度：f HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT fw——角焊缝强度设计值；其他符号见图示）