2005年上半年高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑设备　试卷

(课程代码2446)

一、单项选择题(本大题共14小题，每小韪1分，共14分)

在每小题列出的四个备选项中有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括

1．卫生器具的一个给水当量相当于

A.0.33L／s

B.0.2L／s

C.5.0L／s

D.0.255L／s

2．消火栓给水管道流速不应大于

A，1.0~1.8m/s

B.5.0m/s

C.0.7m/s

D.2.5m／s

3．接有大便器的排水管道，其管径不应小

A.50mm

B.75mm

C.100mm

D.150mm

4．高度不超过100m的高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于

A.7m

B.10m

C.15m

D.20m

5．为减少输送电能过程中的电压损失和电能损失，要求_______输电。[[微信公众号：ikaoti]

A.低压

B.中压

C.高压

D.安全电压

6．我国规定，电压值在_______，主要用于安全照明、蓄电池、断路及其它开关设备的操作电源。

A.100V以下

B.100V以上

C.1000V以下

D.1000V以上

7．因发生供电中断将造成政治上和经济上较大损失的用电户，称为

A.一级负荷

B.二级负荷

C.三级负荷[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

D.四级负荷

8．凡高于________m的建筑物，应装设障碍灯。

A.30[[微信公众号：ikaoti]

B.50

C.80

D.100

9．异步电动机的启动电流高达其额定电流的_______倍。

A.4

B.4~7

C.7

D.7~10

10．用以将天线接收的讯号进行必要的处理，然后送入______，称为前端设备。

A.天线放大器

B.混合器

C.传输分配系统

D.分配器

11．从探测器到控制器之间的导线，应穿________敷设。

A.塑料管

B.阻燃塑料管

C.钢管

D.线槽板

12．为便于施工和维护，直管长度不超过_______m，否则应加设接线盒(箱)，或将管径放大

一级。

A.12

B.20

C.30

D.45

13．变配电所房间长度，超过________m，不少于2个门。

A.5

B.7

C.10

D.12

14．防雷接地系统的垂直接地体，每间隔_________m。

A.3[最新年份咨询qq593777558]

B.4

C.5

D.9

二、多项选择题(本大题共6小题，每小题1．5分．共9分)

在每小题的五个备选项中有二个至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的

15．接受电源输入的电能，并进行___________等，然后向用户和用电设备分配电能的系统，称供配电系统。

A.检测

B.计量

C.变流

D.变压E．变阻

l6．____________的电力系统可以并网运行。

A.同电流

B.同电压

C.同频率

D.同用电户E．同负载

17．双电源、双变压器，低压母线分段系统，可适用于__________负荷。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级E．五级

18．CATV系统由__________三部分组成。

A.信号源设备

B.前端设备

C.放大器

D.传输分配系统

E．分支器

19．火灾自动报警系统一般由__________三部分组成。

A.火灾探测器

B.消防紧急广播

C.火灾报警器

D.布线

E．消防通信

20．自动空气开关(断路器)，可用作供电线路的___________等保护。

A.短路

B.断路

C.过载

D.失欠压E．开路

三、填空题I本大题共8小题．每空1分．共16分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．一个工程大气压 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ____________kPa。

22．排水通气管高出屋面不得小于________m，且必须大于积雪厚度。

23．热水供应系统的循环方式有____________________________________三种。

24．铸铁排水立管上的检查口之间距离不宜大于__________________m。

25．建筑物的耗热量由______和_______两部分组成。

26．供暖系统主要由以下三部分构成a________b_______________c__________。

27．膨胀水箱上接有__________，___________，_____________，_________和_____________管五种管道。

28．热水用水量标准有两种：一种是按____________________而制定的，另一种是按照卫生器具___________________________________________________而制定的。

四、名词解释题(本大题共6小题，每小题2分。共12分)

29．沿程水头损失

30．时变化系数

31．通风

32．自然通风

33．孔板送风

34．风压

五、简答题(本大题共5小题．第35-37小题各2分．第38小题8分。第39小题5分．共19分)

35．建筑内给水系统由哪几部分组成?

36．水箱一般设置哪些配管?

37．常用的给水附件有哪两类?各举一例

38．简述蒸汽供暖与热水供暖比较的优缺点。

39．简述垂直单管顺流式系统的优缺点。

六、试说明下列符号标注的意义。(本大题共2小题。每小题2分。共4分)

40．VV－5×16－CE(PM)

41．8－YG2－2 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT 2×402.8P(G)[最新年份咨询qq593777558]

七、（本大题共6分）

42．试说明选择6~10KV变配电所的位置应考虑哪些因素?

八、计算题(本大题共2小题．每小题lO分，共20分)

43．某住宅楼有住户54户，每户设有洗脸盆、低位冲洗水箱大便器、洗涤盆、浴盆各一个。

试计算该楼的设计秒流量。当v=1.0m／s时，引入管的管径为多少?(a=1.1,k=0)

| 器具名称 | 洗脸盆 | 洗涤盆 | 浴盆 | 坐便器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定流量L/s | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |

44．已知某教学大楼的照明负荷为36KW(Kx1=0.8，COS HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϕ1=1)、动力负荷为52KW(Kx2=0.4，COS HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϕ2=0.75，tg HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT ϕ2=0.88)，试求该大楼的总计算负荷S。