绝密★启用前

2006年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑设备试卷

（课程代码　2446）

。[最新年份咨询qq593777558]

| 总分 |  | 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核分人 |  | 题分 | 10 | 10 | 10 | 20 | 50 |
| 复查人 |  | 得分 |  |  |  |  |  |

| 一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共20分）[最新年份咨询qq593777558] 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

1．生活给水管道局部阻力占沿程阻力百分数为

A.25～30％

B.20％

C.10～20％

D.40％

2．表面式加热器可实现空气________处理过程

A.等湿冷却

B.等湿加热

C.加热加湿

D.冷却减湿

3．窗式空调器是属于_________空调系统

A.集中式

B.半集中式

C.局部式

D.恒温恒湿

4．水表型号Lxs-20中数字20表示

A.产品编号

B.数量

C.公称压力

D.公称直径

5．引入管穿越建筑物基础管顶净空不得小于

A.0.10m

B.0.15m

C.0.20m

D.0.25m

6．变配电室长度小于__________可以只开一个门

A.4m

B.5m

C.6m

D.7m

7．对于经常上人的屋面，通气管应高出屋面[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.0.5m

B.1.0m

C.1.5m

D.2.0m

8．连接大便器排水管径不得小于

A.50mm

B.75mm

C.100mm

D.125mm

9．为缩短配电线路，减少电压损失单相配电盘供电半径约

A.10m

B.20m

C.30m

D.40m

10．燃气表到燃气用具水平距离不得小于

A.0.8～1.0m

B.0.5～0.8m

C.1.0～1.2m

D.1.2～1.5m

| 二、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分)判断下列各题是否正确。正确的在题后括号内打“√”。错误的在题后括号内打“×”。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm] 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

11．水在直管中流动所受的摩擦阻力称为局部阻力。

12．某六层住宅楼估算其所需最小压力为32mHz0。

13．高层建筑应采用直接供水方式。

14．消火栓的直径有50mm、65mm两种。

15．连接小便槽的排水管径应不小于75mm。

16．热水供应系统，按供应范围可分为集中式、半集中式和局部式。

17．室内燃气供应系统燃气表一般应挂在墙上，距地1.6m～l.8m。

18．风吹过建筑物时，建筑物屋顶保持负压。

19．避雷针是通过尖端放电起避雷作用。

20．在设计中，一般按允许温升进行导线截面选择，按允许电压损失进行校核，并满足机械强度要求。

| 三、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．流体流态有__________和__________两种。

22．给水管道敷设方法有_________和________两种。

23．通风按动力可分为_________通风和___________通风。

24．卫生器具给水当量值是_________，排水当量值是____________。

25．导线选择内容包括_________和_____________两部分。

| 四、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分。共20分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

26．尖峰负荷

27．电压偏移

28．管道充满度

29．恒定流

30．室内换气次数

| 五、简答题（本大题共7小题，每31、34小题各6分，第36、37小题各7分，第32、33、35小题各8分，共50分) 得分 | 评卷人 | 复查人 |
| --- | --- | --- |

31．室内消火栓系统由哪几部分组成?消火栓布置应满足哪些要求?

32．高位水箱作用是什么?高位水箱容积如何确定?

33．高层建筑为什么要采用竖向分区?竖向分区有哪几种?各有什么特点?

34．化粪池起什么作用?化粪池设置应满足哪些要求?

35．安全电压有哪几个等级?简要说明安全电压条件是什么?

36．变配电室对建筑有什么要求?

37．什么叫空调?空调由哪些基本部分组成?空调系统如何分类?风机盘管属哪一类?