2007年4月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑设备试卷

课程代码:2446

一、单项选择题(本大题共10小题．每小题1分。共lO分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括

l．卫生器具排水当量值为()

A.O．1L／s

B.O．2L／s

C.0．331Ms

D.0．4L／s

2．化粪池池壁距建筑物墙不宜小于()

A.3m

B.4m

C.5m

D.6m

3．风吹过建筑物时，建筑物侧面保持()

A.正压

B.负压

C.大气压

D.不可确定

4．排水管管径为100ram，穿越基础时，预留孔洞尺寸是()[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.200x200mm

B.250x250mm

C.300x300ram[[微信公众号：ikaoti]

D.400x400ram

5．我国规定的安全电压三个等级是()

A.8V，12V，24V

B.12V，24V，36V

C.12V，36V，108V

D.IOV，20V，30V

6．因供电中断，将在经济上造成较大损失的用电负荷是()

A.一级负荷

B.二级负荷c，三级负荷

D.四级负荷

7．水枪喷口直径有()

A.13，16，19ram

B.10，15，20ram

C.15，20，32ram

D.10，20，30mm

8．变配电室长度大于7m，至少要开()

A.1个门

B.2个门

C.3个门[[微信公众号：ikaoti]

D.4个门

9．高位水箱进水管上设浮球阀一般不少于()

A.1个

B.2个

C.3个

D.4个

10．通气管高出屋面一般不得小于()

A.O．3m

B.O．5m

C.1．0m

D.1．5m

二、判断题(本大题共lO小题．每小题1分．共lO分)

判断下列各题是否正确。正确的打“、／”。错误的打“×”。

11．水流过弯头、三通时产生的阻力称为沿程阻力。()

12．存水弯作用是防止管网中的有害气体通过卫生器具进入室内。()

13．水龙带直径有50ram，65ram两种。()

14．低层建筑物宜采用分区供水方式。()

15．室外进排风口都设在屋面上时，进风口应高于排风口。()

16．表面式冷却器可实现减湿冷却空气处理过程。()

17．阻性消声器对低频噪声消声效果较好。()

18．餐厅和客厅可以合用一个空调系统。()

19．保护接地适用于变压器中性点接地的系统。()

20．用电负荷种类中最大负荷是消耗电能最多的半小时平均功率。()

三、填空题(本大题共lO空．每空1分。共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．稳定流连续性方程表达式是_________，能量方程表达式是_________。

22．排水体系有_________和_________两种。

23．通风系统按作用范围可分为_________和_________两种。

24．空气加湿常采用_________和_________两种方法。

25．根据排水系统特点，公共食堂干管管径不得小于_________，大便槽排水管管径不

小于_________。．

四、名词解释题(本大题共5小题。每小题4分．共20分)

26．卫生器具给水当量

27．保护接零

28．电压波动

29．压力流[[微信公众号：ikaoti]

30．集中式空调

五、简答题(本大题共7小题．第31、34小题各6分，第35、37

小题各7分．第32、33、36小题各8分。共50分)

31．流体静压强有什么特征?如何计算流体静压强?

32．室内给水系统所需压力如何确定?(写出计算公式并说明式中各参数意义)有一幢七层

宿舍楼，试估算该建筑物所需最小压力。

33．为了使排水系统在良好水力条件下工作，排水横管应满足哪些水力要素?并说明这些

水力要素作用。

34．室内燃气供应系统由哪几部分组成?为了安全，室内燃气管道布置应注意什么问题?

35．画出压缩式制冷循环原理图，并说明所需四个主要部件和热力过程。

36．建筑供配电系统线路布置方式有哪几种?各有什么特点?(画图说明)

37．简要说明灯具选择应考虑哪些因素?[[微信公众号：ikaoti]