2012年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试[[微信公众号：ikaoti]

建筑设备试题

课程代码：02446

。

考生答题[最新年份咨询qq593777558]

- 本卷所有试卷必须在答题卡上作答。答在试卷上无效，试卷空白处和背面均可作草稿纸。

- 第一部分为选择题。必须对应试卷上的题号使用2B铅笔将“答题卡”的相应代码涂黑。

- 第二部分为非选择题。必须注明大、小题号，使用0.5毫米黑色字迹签字笔作答。

- 合理安排答题空间，超出答题区域无效。

第一部分选择题

一、单项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其选出并将“答题卡”

1．下列不属于空气处理设备的是

A.表面加热器[最新年份咨询qq593777558]

B.空气过滤器

C.冷却塔

D.电加热器

2．高、低压电缆一般采用直接埋地敷设，埋深不应小于

A.0.3m

B.0.4m

C.0.6m

D.0.7m

3．采用热熔连接的给水管材是

A.钢管

B.UPVC管

C.铝塑管

D.PP-R管

4．连接大便器的排水立管管径不得小于

A.50mm

B.80mm

C.100mm

D.150mm

5．一幢建筑物消火栓用水量为10L/s，其消防水箱容积应为

A.3m3

B.4m3[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.6m3

D.9m3

二、判断选择题(本大题共6小题，每小题2分，共12分)

判断下列每小题的正误，正确的将答题卡上该小题的“[A]”涂黑，错误的将“[B]”涂黑。

6．流体温度越高，粘度愈大。

7．整个流体周围都和固体壁相接触，没有自由表面的流体称为无压流。

8．截止阀常装在口径大于50mm的水表节点上。

9．敷设管道时不得穿越生产设备基础。

10．为了节约水资源，建筑中水也可用做生活给水。

11．排水当量比给水当量小1.65倍。

三、填空题(本大题共10空，每空1分，共10分)

请在答题卡上作答。

12．流体压强增大体积缩小的性质称为__________。

13．以完全真空为零点计算的压强称为__________。

14．流体单位时间通过过流断面的体积称为__________。

15．口径19的水枪应配消火栓的口径是__________mm。

16．直接排人城市污水管的污水温度不应高于__________。

17．排水立管管径一般不得小于__________mm。

18．建筑防雷采用的接闪器有避雷针、__________和__________。

19．在空调房间内对回风进行处理的末端设备有__________和__________。

四、名词解释题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

请在答题卡上作答。

20．流体的静压强

21．沿程阻力

22．照度

23．自然通风

24．集中采暖

五、简答题(本大题共6小题，每小题8分，共48分)

请在答题卡上作答。

25．简述建筑给水系统管道布置应遵循的原则。

26．简述常用的建筑给水方式及各自适用的场合。

27．简述常用的自动喷水灭火系统的种类及各自的特点。

28．简述给水水箱容积是如何确定的。

29．排水系统中清通设备有哪些?设置在什么位置?

30．热水供应系统中什么是全循环管、半循环管和非循环管?各适用于什么场合?