2010年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

建筑结构试验试题

课程代码：02448

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

1.不应该认为结构试验纯系经验式的实验分析，相反它是根据丰富的试验资料对结构工作的内在规律进行更深入的()

A.科学研究

B.试验研究

C.理论研究

D.数值分析

2.能够使测量灵敏度提高为4倍的电桥形式布置图是()

3.试验荷载装置在满足强度要求的同时还必须有足够的刚度，这主要是试验装置的刚度将直接影响试件的()

A.初始形态

B.受力形态

C.破坏形态

D.稳定形态

4.力传感器的基本原理是用_____去感受荷载作用。()

A.弹性元件

B.塑性元件

C.热敏元件

D.磁敏元件

5.为防止受集中荷载作用的混凝土或砌体局部受压破坏，应在试件表面辅设()

A.砂浆垫层[最新年份咨询qq593777558]

B.钢垫板

C.木板[[微信公众号：ikaoti]

D.砂垫层

6.用分配梁进行不等比例分配时，比例不宜大于()

A.1∶7

B.1∶6

C.1∶5

D.1∶4

7.气压加载法主要是利用空气压力对试件施加()

A.静力荷载

B.集中荷载

C.分布荷载

D.均布荷载

8.电液伺服阀是电液伺服液压加载系统的心脏部分，指令发生器发出的信号经____

后输入伺服阀。()

A.放大

B.缩小

C.转换

D.反馈

9.利用地震模拟振动台进行试验时，期望再现的某个地震记录应是振动台________的输

出波形。()

A.台体

B.台座

C.台面

D.结构

10.结构疲劳试验机应满足2级试验机的精度要求，测力示值相对误差应为()

A.±l％

B.±2％

C.±3％

D.士4％

二、填空题（本大题共12小题，每小题1分，共12分）[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11.振动台必须安装在____上，这样可以改善系统的高频特性，并减小对周围建筑和其他设备的影响。

12.数据采集就是用各种仪器和装置，对结构的______数据进行测量和记录。

13.在结构试验时，如果试验目的不是要说明局部缺陷的影响，那么就不应该在有_____的截面上布置测点。

14.试验安装分配梁时，应将分配比例大而长度短的一端支承在______上。

15.为了减轻结构自重，有时需要在梁的腹板上开孔，孔边的_____现象比较严重，因此必须注意孔边的应力测量。

16.结构混凝土的抗压强度与超声波在混凝土中的_____之间的相关关系是超声脉冲检测混凝土强度方法的基础。

17.拟动力试验加载可按输入_____时程，由计算机求得结构的位移时程，控制加载器施加荷载。

18.芯样试件宜在与被检测结构或构件混凝土_____基本一致的条件下进行抗压试验。

19.结构试验中，结构或构件的裂缝发生和发展，裂缝的位置和分布长度和宽度是反映____的重要指标。

20.当要求多台加载器同步加载时，理想的方法是采用由____控制的能够变荷同步的液压加载系统来进行试验。

21.在框架梁柱节点组合体的试验中，为了使加载装置简便，往往采用梁端施加_____荷载的方案。

22.在布置屋架杆件上的应变测点时，决不可将测点布置在______上。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题2分,共10分)

23.测量仪器的重复性

24.重力加载

25.拟动力试验

26.原型试验

27.物理相似

四、简答题（本大题共10小题，每小题4分，共40分）

28.超声回弹综合法检测混凝土强度时为什么不需测量碳化深度？

29.根据什么选择结构动力试验时的荷载激振设备和加载方法？[[微信公众号：ikaoti]

30.简述结构试验准备的主要内容。

31.简述电阻应变计的工作原理。

32.什么是离心力加载？有何特点？

33.大跨度结构通常需要进行哪些试验研究工作？

34.仪器设备按与结构构件的关系可分为哪两种？

35.按结构构造的不同，试验台座可分为几种型式？

36.什么是惯性力加载法？有哪些种类？

37.电液伺服液压系统由哪几部分组成？

五、计算题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

38.已知某试验梁在开裂前，试验加载为P1=10kN时，梁挠度f1为2mm，求在题38图示情况下的自重q和加载设备自重2Pe作用下所引起的挠度f0(梁长L=4m)。

39.某结构在低周反复加载试验中，获得的骨架曲线如题39图，利用能量等效面积法确定该结构的屈服点。

40.如题40图，悬臂梁模型构件受集中力作用产生变形，已知梁长LBA=lm，支座B在荷载作用下的沉降量△B=0.2mm，转角 HYPERLINK "http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm"  EMBED Equation.3 \* MERGEFORMAT αB=0.01°(以顺时针转向为正)，A点挠度测量值△A=4.13mm，求A的真实挠度f0(小数点后保留两位)