2011年7月高等教育自学考试福建省统一命题考试

建筑工程定额与运算　试卷

(课程代码00170)

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均不得分。

1．学校等事业单位中的教学楼称为

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.分项工程

2．劳动定额中未包括，而在预算定额中又必须考虑的用工指的是

A.基本用工

B.辅助用工

C.超运距用工

D.人工幅度差

3．根据《建筑工程建筑面积计算规范》，不应计算建筑面积的是

A.建筑物外墙外侧保温隔热层

B.建筑物内的变形缝

C.无永久性顶盖的架空走廊

D.有围护结构的屋顶水箱间

4．建筑工程消耗量定额中，土石方室内回填的工程量计算按

A.挖方体积减去室外地坪以下埋设物的体积

B.主墙间净面积乘以回填厚度

C.回填面积乘以平均回填厚度

D.外墙中心线所围面积乘以厚度的体积

5．某预制混凝土方桩的设计长度为18米，面积为400mm×400mm，由规格为6米长的方桩电焊接桩而成，则该预制桩接桩的工程量为

A.2个

B.3个

C.0．32m2

D.0．48m2

6．下列关于砖砌体工程量计算，正确的说法是

A.砖基础按设计图示尺寸以长度计算

B.砖散水按设计图示尺寸以体积计算

C.砖地沟按设计图示尺寸以中心线长度计算

D.砖明沟按设计图示尺寸以水平面积计算

7．现浇混凝土整体楼梯定额未包括

A.楼梯与楼板连接的梁

B.楼梯与休息平台连接的梁

C.底层起步梯基础梁

D.休息平台四周的梁

8．某工程层高3.0m，板厚100mm，墙裙高度1200mm，则其内墙抹灰高度为

A.1．7m

B.1．8m

C.2．9m

D.3．0m

9．现浇混凝土台阶的模板工程量，应按

A.台阶与模板接触面积计算

B.台阶的展开面积计算[最新年份咨询qq593777558]

C.台阶的长度计算

D.台阶图示尺寸的水平投影面积计算

10．内墙裙抹灰按面积计算、工程量计算时，下列说法正确的是

A.不扣除门洞面积

B.墙长按主墙间净长计算

C.O．3m2以内的孔洞要扣除

D.墙长按墙身中心线计算

11．实心砖外墙高度的计算，正确的是

A.坡屋面无檐口天棚的算至屋面板底

B.坡屋面有屋架且有天棚的算至屋架下弦底

C.坡屋面有屋架无天棚的算至屋架下弦底另加200mm

D.平屋面算至钢筋混凝土板顶

12．木扶手油漆的工程量计算按

A.延长米

B.展开面积

C.木扶手的体积

D.木扶手的重量

13．某工程墙体采用一砖半厚的标准砖墙，则墙体的计算厚度为

A.115mm

B.180mm

C.240mm

D.365mm

14．某大厅层高8．0m，板厚100mm，则定额中满堂脚手架增加层为

A.1层

B.2层

C.3层

D.4层

15．砖外墙面贴釉面砖，其打底用的砂浆

A.不要另外计算

B.工程量同面层

C.工程量为面层乘以0.98

D.工程量为面层乘以1.02

二、多项选择题(本大题共10小题。每小题2分，共20分)

在每小题的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的。请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均不得分。

16．建筑安装工程预算定额的性质有

A.科学性

B.法令性

C.规范性

D.综合性E．政策性

17．下列项目中，不计算建筑面积的有

A.装饰面层

B.露天操场

C.凸阳台

D.单层厂房E．凹阳台

18．下列不属于施工机械台班使用费的第二类费用的有

A.人工费

B.大修理费

C.经常修理费

D.折旧费

E．养路费及车船使用税

19．计算外墙抹灰工程量时，下列项目不要扣除的有

A.门洞口

B.外墙裙

C.0.2m2的孔洞

D.0.3m2的孔洞

E．窗洞口

20．计算屋面卷材防水的工程量时，下列项目不扣除的有

A.斜沟

B.风道

C.房上烟囱

D.屋顶天窗E．风帽底座

21．投资项目概算造价的审查方法有

A.简单审查法

B.全面审查法

C.详细审查法

D.重点审查法

E．利用技术经济指标进行审查

22．劳动定额包含的基本形式有

A.材料定额

B.消耗定额

C.时间定额

D.产量定额

E．机械台班使用定额

23．投资项目工程建设按三段设计时，包含

A.初步设计概算

B.建筑工程预算

C.修正概算

D.安装工程预算

E．施工图预算

24．下列计算规则，说法正确的有

A.建筑物的檐高，是指设计室外地坪至女儿墙顶的高度[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.在计算土方开挖的工程量时应扣除桩身所占的体积

C.平板是指板无柱、无梁由墙承重

D.金属构件油漆的工程量按油漆重量计算

E．主墙是指结构厚度在120mm以上的各类墙体

25．块料镶贴的零星项目不适用于

A.挑檐

B.腰线

C.窗台线

D.台阶E．楼梯

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均不得分。

26．预算定额中主要材料的消耗量包括材料的          和          。

27．建筑安装工程预算定额按使用对象划分可分为施工定额、预算定额、概算定额、

和          。

28．周转性材料是指在施工中多次重复使用的工具材料，如：          、          和挡土板。

29．我国现行工程造价由建筑安装工程费用、          、工程建设其他费用、预备费、固定资产投资方向调节税、          以及经营性铺底流动资金组成。

30．建筑面积包括使用面积、          和          三部分。

四、简答题(本大题共3小题，第3l小题8分，第32小题7分。第33小题5分。共20分)

31．简述预算定额的编制原则。

32．简述在计算矩形梁混凝土的工程量时，关于梁长L的规定。

33．简述预算定额中人工消耗指标的定义及包括的内容。

五、计算题(本大题共3小题。第34小题10分。第35小题10分，第36小题15分，共35分)

34．某工程在施工过程中因设计变更，使原预算工程量发生变化，变更项目如下：内墙加开门窗，门窗面积共计6m2。原砖墙工程量为240．5m3，内墙采用标准砖，标注厚度120mm，内墙面原抹灰1500m2。试计算设计变更后砖墙和内墙面抹灰工程量。

35．某工程框架梁有5根，每根梁下部设有直径20mm的锰钢通长钢筋3根，每根18米，每

根梁采用8mm直径的圆钢做箍筋，箍筋间距均为100mm，布箍范围为17m，单个箍筋长

度为1.2m，试根据定额的计算规则计算钢筋抽筋用量。

36．某工程钢筋混凝土带型基础断面图如题36图所示，已知土质类别为一、二类土，施工拟采用人工挖土，基槽土方的开挖深度H为2．2m，开挖长度为40m，放坡系数为1：0．5，工作面每边各为300mm，垫层厚度为100mm，垫层每边各突出基础的宽度为100mm，计算基槽土方开挖和回填的工程量。