2014年4月高等教育自学考试[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

建筑工程定额与预算试卷

（课程代码00170）

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

1．通过较为简单的施工过程就能生产出来，并可以用适当计量单位计算的建筑工程是指

A.单位工程

B.单项工程

C.分部工程

D.分项工程

2．根据《建筑工程建筑面积计算规范》。正确的说法是

A.建筑物顶部有围护结构的楼梯间层高不足2.2m按1/2计算面积

B.建筑物凹阳台计算全部面积，挑阳台按1/2计算面积

C.设计不利用的深基础架空层层高不足2.2m按1/2计算面积

D.建筑物雨篷外挑宽度超过1.2m按水平投影面积1/2计算

3．下列关于现浇混凝土工程量计算，正确的说法是

A.有梁板柱高自柱基上表面至上层楼板上表面

B.无梁板柱高自柱基上表面至上层接板下表面

C.框架柱柱高自柱基上表面至上层楼板上表面

D.构造柱柱高自柱基上表面至顶层楼板下表面

4．钢筋135°圆弯钩，钢筋直段3d，弯心半径2.5d，则弯钩增加的长度为

A.3.5d

B.4.9d

C.6.25d

D.11.9d

5．某大厅层高7.2m，板厚110mm，天棚为抹灰，则定额中满堂脚手架增加层为

A.1层

B.2层

C.3层

D.4层

6．建筑工程消耗量定额规定，平屋顶的卷材屋面防水按水平投影面积计算，要扣除所占面积的是

A.房上烟囱

B.风帽底座[最新年份咨询qq593777558]

C.风道

D.女儿墙

7．钢筋砼带型基础面标高为-0.6m，室外地坪标高为-0.25m，室内地坪为±0.000，墙

身为一砖多孔砖墙，则定额中基础与墙身的分界线为

A.-0.6m

B.-0.35m

C.-0.25m

D.±0.000m

8．建筑工程消耗量定额规定，关于楼梯装饰工程量计算规则正确的说法是

A.按设计图示尺寸以楼梯水平投影面积计算

B.踏步、休息平台应单独另行计算

C.按装饰面展开面积计算

D.休息平台应单独另行计算，而踏步不应单独计算

9．某工程层高3．Om，板厚90mm，踢脚线高度150衄，则其内墙抹灰高度为

A.2.76m

B.2.85m

C.2.9lm

D.3．Om

10.某工程墙体采用四分之一砖厚的标准砖墙，则墙体的计算厚度为

A.53mm

B.115mm

C.180mm

D.240mm

11．下列关于现浇钢筋混凝土楼梯模板的工程量计算，说法正确的是

A.按模板和混凝土的接触面积计算

B.按楼梯模板的展开面积计算

C.按楼梯模板的长度计算

D.按图示露明面尺寸的水平投影面积计算

12.各种吊顶天棚龙骨的工程量计算按

A.墙体之间的净空面积计算

B.主墙间的净空面积计算

C.墙体轴线所围的面积计算

D.墙体外边线所围面积计算

13.计算不规则或多边形钢板工程量时，下列计算规则说法正确的是

A.以最小对角线乘以最大宽度的矩形面积乘以钢板每平方米的单位重量

B.以最大对角线乘以最大宽度的矩形面积乘以钢板每平方米的单位重量

C.以最小短边乘以最大长边的矩形面积乘以钢板每平方米的单位重量

D.以最大对角线乘以最大长边的矩形面积乘以钢板每平方米的单位重量

14.单层木门油漆的工程量计算按

A.单面洞口面积

B.双面洞口面积

C.油漆的重量

D.洞口高度

15.预制砼方桩电焊接桩的工程量应按

A.接头个数计算

B.接头的面积计算

C.预制桩的长度计算

D.桩的截面周长乘以接头个数计算

二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

16.建筑面积是指房屋外墙勒角以上各层外围水平面积之后，包括

A.使用面积

B.有效面积

C.公摊面积

D.辅助面积

E．结构面积

17.计算现浇钢筋混凝土梁的体积时，下列关于梁长的说法，正确的有[最新年份咨询qq593777558]

A.梁与柱相连接时，梁长算至柱侧面

B.次梁与主梁连接时，次梁算至主梁侧面

C.梁与柱相连接时，梁长算至柱中心线

D.次梁与主梁连接时，次梁算至主梁中心线

E．伸人墙内的梁头体积不算

18.B为土方开挖的宽度，L为土方开挖的长度，下列属于基槽土方开挖的有

A.B=1.8m,L=6.2m

B.B=3m,L=3m

C.B=3.2m,L=28m

D.B=2m,L=7.2m

E．B=2.6m．L=12m

19.根据《建筑工程建筑面积计算规范》，建筑面积的计算，下列说法正确的有

A.建筑物凹阳台按其水平投影面积计算

B.室内楼梯，按建筑物的自然层计算

C.用于检修的室外爬梯不计算建筑面积

D.室外露天的游泳池不计算建筑面积

E．单层建筑物不论高度，均按一层计算建筑面积

20.计算外墙抹灰工程量时，下列哪些项目要扣除

A.门洞口

B.外墙裙

C.0.2㎡的孔洞

D.0.4㎡的孔洞

E．窗洞口

21.我国现行预备费包括

A.基本预备费

B.材料预备费

C.机械预备费

D.工程造价调整预备费

E．人工预备费

22．下列关于混凝土及钢筋混凝土工程量的计算，说法错误的有

A.现浇有梁板主梁、次梁按体积并人楼板工程量中计算

B.柱帽按体积并入无梁板的工程量中计算

C.弧形楼梯扣除宽度小于300mm的楼梯井

D.整体楼梯混凝土按实体积计算

E．平板工程量按板实体积计算

23.在计算楼地面整体面层的工程量时，应扣除

A.凸出地面的构筑物

B.设备基础

C.室内管道

D.间壁墙

E．面积在0.3m以内的孔洞

24.块料镶贴的零星项目适用于

A.挑檐

B.腰线

C.窗台线

D.台阶E．楼梯

25.现浇混凝土整体楼梯的计算中未包括

A.楼梯与楼板连接的梁

B.楼梯与休息平台连接的梁

C.底层起步梯基础梁

D.休息平台四周的梁

E．梯柱

三、填空题（本大题共10空，每空1分，共10分）

26.建筑安装工程按生产因素划分可以分为劳动定额、 和____。

27.投资项目概预算的审查方法包括利用技术经济指标进行审查、_ ___和。

28.机械台班使用费的第一类费用包括 、_ ___和经常修理费、替换设备及工具附具费、润滑及控试材料费，安装拆卸及辅助设施费和机械进出场费、机械保管费。．

29.我国现行工程造价由、、工程建设其他费用、预备费、固定资产投资方向调节税、建设期投资贷款利息、以及经营性铺底流动资金组成。

30.周转性材料是指在施工中多次重复使用的工具材料，如：  、脚手架和。

四、简答题（本大题共3小题，第31题5分，第32题10分，第33题5分，共20分）

31．简述预算定额的编制原则。

32.简述砌筑墙体体积计算时，确定外墙墙身高度H的有关规定。

33.简述概算定额的概念及其编制步骤。

五、计算题（本大题共3小题，第34题10分，第35题10分，第36题15分，共35分）[最新年份咨询qq593777558]

34.某工程框架结构，基础顶面标高为-0.5米，一层层高为4.2米，板厚lOOmm，柱断面400×400mm共20根，试计算该层柱混凝土和模板的工程量，并计算柱模板超高支撑的工程量。

35.应用理论计算法计算100平方米，规格为300mm×300mm×3mm广场砖和砂浆的消耗量（已知广场砖灰缝的宽度为lOmm，砂浆结合层的厚度为15mm，广场砖的损耗率为2%，砂浆的损耗率为1%）

36.某工程钢筋混凝土带型基础断面图如题36图所示，已知土质类别为三类土，施工拟采用机械挖土，基槽土方的开挖深度H为2.4m，开挖长度为60m，放坡系数为l：0.67，工作面每边各为300mm，垫层厚度为lOOmm，垫层每边各突出基础的宽度为lOOmm，计算基槽土方开挖和回填的工程量。