2014年10月高等教育自学考试

建筑工程定额与预算试卷

(课程代码00170)

一、单项选择题(本大题共l5小题，每小题2分，共30分)

l.按照单位工程的各个部位由不同工种的工人利用不同的工具和材料完成的是

A.建设项目

B.单项工程[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.单位工程

D.分部工程

2.土地使用权出让金是属于

A·建筑安装工程费

B.设备购置费

C·工程建设其他费用

D.预备费

3.安全施工费是属于

A.措施费

B.直接工程费[最新年份咨询qq593777558]

C.间接费

D.管理费

5．在预算定额和概算定额的基础上编制的，是人力、材料和机械台班消耗的～种指标是

A.施工定额

B.概算指标[[微信公众号：ikaoti]

C.投资估算指标

D.综合预算定额

6．某工程项目所需水泥，由四地供应，甲地供应900吨，出厂价为330影吨，乙地供应500[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

吨，出产价350元／吨，丙地供应600吨，出产价345衫吨，丁地供应200吨，出厂价310元／吨，则该工程所需水泥的原价为

A.335．8元／吨

B.336．8元／吨

C.338．8元／吨

D.366．8元／吨

7．下列关于土方回填的说法，错误的是

A.基础回填用挖方体积减去设计室外地坪以下埋设的基础体积

B.室内回填按墙体间净面积乘以回填厚度计算

C.场地回填按回填面积乘以平均回填深度

D.室内回填时不扣除柱的面积

8．下列关于实心砖墙内墙墙身高度，说法错误的有

A.位于屋架下弦者，其高度算至屋架底[[微信公众号：ikaoti]

B.无屋架者算至天棚底另加l00mm

C.有钢筋混凝土楼板隔层者算至板底

D.有钢筋混凝土楼板隔层者算至板顶

9．钢筋的弯钩增加长度，斜弯钩增加长度为

A.3．5d

B.4．9d

C.6．25d

D.10d

10．已知某工程层高为2．8m，板厚为90mm，墙裙高度为l．5m，则该工程内墙面的抹灰高度为

A.1．21m

B.1．3m

C.2．7lm

D.2．8m

11．一个工程项目总报价确定后，通过调整内部各个项目的报价，以期既不提高总报价、不

影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的方法是

A.不平衡报价法

B.多方案报价法

C.增加建议方案法

D.无利润的报价法

12．已知建设一座年产量40万吨的某生产装置的投资额为80000万元，现拟建一座年产量

90万吨该类产品的生产装置，用生产能力指数法估算拟建该类生产装置的投资额应为

(生产能力指数n=0．6，f=1．2)

A.156146万元8．156149万元

C.156164万元

D.156641万元

13．用已建成工程的预算或虽未建成但已审查修正的工程预算对比审查拟建的同类工程预

算的方法是

A.全面审查法8．重点审查法

C.对比审查法

D.经验审查法

14．某工程计划完成年度建筑安装工作量为500万元，按本地区规定工程备料款额度为

30％，材料比例为65％，则该工程累计工作量起扣点为

A.230．77万元8．269．23万元

C.278．63万元

D.287．36万元

15．金属面油漆的工程量计算是按[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

A.设计图示尺寸以面积计算

B.设计图示尺寸以长度计算[[微信公众号：ikaoti]

C.设计图示尺寸以质量计算

D.设计图示尺寸以体积计算

二、多项选择题(本大题共l0小题，每小题2分，共20分)

16．建筑安装工程直接费的组成是由

A.直接工程费[[微信公众号：ikaoti]

B.间接费

C.利润

D.措施费E．税金

17．工程造价计价特点有

A.单件性计价

B.多件性计价

C.单次性计价

D.详细计价E．多次性计价

18．预算定额中人工工日消耗量的组成是由

A.观察用工

B.其他用工

C.偶然用工

D.基本用工E．多余用工

19．施工机械台班单价的组成由场外运费、折旧费、动力燃料费、养路费及车船税和下列哪

些项目组成?

A.人工费

B.摊销费

C.大修理费

D.机械预算价格

E．经常修理费

20．《建设工程工程量清单计价规范》的特点有

A.强制性

B.竞争性

C.通用性

D.实用性E．差异性[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

21．工程量清单计价规范中，现浇砼工程量按面积计算的项目有

A.柱

B.梁

C.板

D.楼梯E．散水

22．计算现浇混凝土梁的体积时，下列有关梁长的规定错误的有

A.梁与柱连接时，梁长算至柱中心线

B.主梁与次梁连接时，次梁算至主梁侧面

C.梁与柱连接时，梁长算至柱侧面

D.主梁与次梁连接时，次梁算至主梁中心线

E．伸入墙内梁头的体积不计算

23．工程项目决策阶段的价格决定因素有

A.建设标准水平

B.建设地区条件

C.建设规模

D.设备选用与工艺

E．建设的功能

24．工业建筑中影响设计概算的因素有

A.总平面设计因素

B.空间平面设计因素

C.工艺技术方案的选择

D.层高和层数

E．结构类型[最新年份咨询qq593777558]

25．工程合同价格的种类有

A.总价合同

B.单价合同

C.成本加酬金合同

D.成本合同

E．总成本合同

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

26．简述建筑工程概算书的编制方法有哪些。

27．例举五个按一半计算建筑面积的项目。

28．简述处理索赔的一般原则。

29．简述建设单位招标应具备的条件。

四、论述题(本大题共l小题，共l0分)

30．介绍一般土建工程施工图预算的编制方法及这些方法的适用条件。

五、计算题(本大题共2小题，每小题l0分，共20分)

31.已知某工程钢筋混凝土独立基础的尺寸为l．8m×2．0m，垫层每边比基础各宽出

lOOmm，该基础底面标高为-2．5m，自然地坪标高为一0．4m，室内地面标高为±0．000，

垫层厚度为lOOmm，基础数量共6个，试按工程量清单规范的计算规则计算挖基础土方[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

的工程量。[[微信公众号：ikaoti]

32．某工程钢筋混凝土单梁截面尺寸为250mm×450mm，梁长为4．2m，共8根，试计算单梁混凝土和单梁模板的工程量。