2007年10月高等教育自学考试全国统一命题考试

互联网及其应用试卷

课程代码3142

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

1.完成数据链路层间的连接，可以将两个或多个网段连接起来，这样的网络互连设备

是()

A.中继器

B.网桥

C.路由器

D.网关

2.IP地址通常用十进制数格式表示，中间用圆点“.”分开。一个32位的IP地址被分为4段，每段最大不超过十进制数()

A.128

B.255[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.256

D.512

3.Internet上的用户可以从授权的异地计算机上获取所需文件，也可以把本地文件传输到异地计算机上。实现这种服务的协议是()

A.HTTP

B.TCP

C.SLIP[最新年份咨询qq593777558]

D.FTP

4.远程登录服务可使用户的计算机暂时成为远程计算机系统的终端，所采用的协议是()[[微信公众号：ikaoti]

A.FTP

B.PPP

C.TELNET

D.SNMP

5.OSI分层体系结构中的物理层建立在传输介质的基础上，实现设备之间的物理接口，其传送的数据单位是()

A.报文

B.分组

C.帧

D.位

6.在TCP/IP协议簇中，并不能保证数据报一定能完整地送到目的主机的传输层协议为()

A.UDP

B.TCP

C.SNMP

D.ARP

7.采用广播消息的方法来决定与特定MAC地址相对应的IP地址，实现这种功能的协议为()

A.ARP

B.RARP

C.ICMP

D.PPP

8.IP地址131.l5.10.8的地址类型为()

A.A类

B.B类

C.C类

D.D类

9.调制解调器有各种技术指标，其中用来描述数据传输率的指标是()

A.波特率

B.采样率

C.转换率

D.误码率

10.IEEE802.3的媒体访问方法是()

A.CSMA/CD[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

B.令牌环

C.令牌总线

D.FDDI

11.一般情况下，路由信息协议(RIP)发布一个路由更新分组的时间间隔是()

A.10秒

B.20秒

C.30秒

D.60秒

12.电子邮件使用的协议是()

A.MIME

B.SNMP

C.DNS[[微信公众号：ikaoti]

D.FTP

13.与OSI模型会话层相对应的加密协议是()

A.SET

B.ICMP

C.ARP

D.SSL

14.以下不属于BBS客户端软件的是()

A.winzip

B.telnet[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

C.netterm

D.cterm

15.虚拟现实用计算机模拟的环境的维数是()

A.1维

B.2维

C.3维

D.4维

16.WindowsNT4.0安装了DNS服务后，可以检索到一些微软为用户提供的域名服务器配置文件样本，其中…＼plac

E.DNS文件提供的样本是关于()

A.DNS启动时执行的命令

B.本授权管理区内域名到IP地址的映射

C.本授权管理区内IP地址到域名的映射

D.根域名服务器名字到IP地址的映射

17.UPS是一种重要的网络系统可靠性设计，属于()

A.软件容错

B.硬件容错

C.容错电源

D.容错存储

18.关于网络层防火墙说法不正确的是()

A.网络层防火墙可以对来自特定Internet地址的信息进行过滤

B.网络层防火墙可以只允许来自特定地址的信息通过

C.网络层防火墙可以根据需要的TCP端口来过滤信息

D.网络层防火墙能记录通过它们的一些信息

19.如果将本地当前路径下的图片pictur

E.JPG插入网页，下列代码可行的是()

A.<IMG>pictur

E.JPG<／IMG>

B.<IMG>″pictur

E.JPG″</IMG>

C.<IMGSRC=″pictur

E.JPG″>

D.<IMG″pictur

E.JPG″>

20.Java是一种由SUN公司开发的新一代程序设计语言，它是()

A.面向过程的编程语言

B.面向进程的编程语言

C.面向线程的编程语言

D.面向对象的编程语言

二、填空题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.完成物理层间的互连，主要起信号再生放大及延长网络距离的作用，这样的网络互连设备为___________。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

22.工作于OSI七层参考模型的第三层以上，连接多个高层协议不同的网络，使它们能够相互通信，这样的网络互连设备是___________。

23.局域网主要是由服务器、___________、网卡、通信介质和网络软件等组成。

24.按照TCP/IP协议，接入Internet上的每一台计算机都有一个惟一的地址标识，这个标识叫___________。

25.OSI参考模型的系统结构是层次式的，由七层组成，从高层到低层依次是应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、___________。

26.网络协议主要由语法、___________和同步三个要素组成。

27.网络层是高层协议与低层协议之间的界面层，用于控制通信子网的操作，是通信子[[微信公众号：ikaoti]

网与___________子网的接口。

28.对应于OSI参考模型的层次结构，可将TCP/IP协议分成四个层次的结构，分别是链路层、___________、传送层和应用层。[[微信公众号：ikaoti]

29.通过拨号方式连入Internet主要有两种方式，分别是模拟终端方式和___________。

30.网络延时包括传播延时、发送延时、___________、处理延时及协议转换延时。

31.源路由选择网桥通过网络的___________标识和探寻帧进行数据的转发。

32.在Internet发送电子邮件时，发信主机可选择一个中继站，将信件托付给它，再由中继站将信转发至目标，这种中继站一般被称为___________。

33.在远程登录(Telnet)中，将进行远程登录的用户叫做___________用户。

34.Web的工作分为连接、请求、应答和___________四个基本阶段。

35.网上音乐和网上电影分为实时播放和___________再播放两种方式。

36.FirebirdBBS系统规定拥有一切权利的使用者为___________。

37.MIB是SNMP分布式数据库的分支数据库，负责___________。

38.在双宿主网关系统中，为防止两块网卡之间的通信绕过代理服务器软件，必须关闭主机操作系统的___________。

39.在典型的客户机/服务器结构中，数据库系统的界面和逻辑表现放在___________。

40.<HR>标记用以在网页中生成一条横线，横线的对齐方式可以用ALIGN设置，如果设置成“ALIGN=Center”，则使横线___________。

三、名词解释题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

41.网络客户机

42.协议

43.安全电子交易(SET)协议

44.域名解析

45.超链接

四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

46．简述调制解调器的工作原理。

47．简述Telnet服务器的工作过程。[[微信公众号：ikaoti]

48．实时音视频服务是如何实现的？[[微信公众号：ikaoti]

49．简述防火墙的功能。[本科目答案页面导航：http://zk.ikaoti.cn/zikao.htm]

50．<AHRE>=“文件名”>…</A>标记用来在网页中建立链接，其中文件名可以使用相对路径名、绝对路径名或URL。如果链接本机上的文件，最好使用相对路径名，而不是绝对路径名或URL。为什么？

五、综合题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）[最新年份咨询qq593777558]

51.一个新装修的办公室，配备了一台商用机(自带网卡)。单位的局域网已在办公室布线，安装了RJ-45插座。请按照下列提示开通Internet。

①双绞线的两端需要安装RJ-45连接器，通常采用的线序是怎样的?(2分)

②局域网不实行“自动获取IP地址”管理机制，那么在配置TCP/IP属性时，需获取或分配的基本信息有哪些?(4分)

③局域网实行IP地址与网卡绑定管理，那么必须获取网卡的哪个参数?(1分)

④获得足够信息后，如何配置计算机以联通Internet?(3分)

52.某域名服务器name

D.boot配置如下：

directory/etc/named

cache.cache

primarynet126.comnet126.zone

primary10.110.128.in-addr.arpanet126.rzone

primary0.0.127.in-addr.arpaname

D.local

secondarynet128.com128.110.123.1net128.zone

secondary123.110.128.in-addr.arpa128.110.123.1net128.rzone

仔细阅读配置文件，然后回答下列问题：

①name

D.boot文件的作用是什么？（3分）

②该配置文件共有7条资源记录，各条记录的意义是什么？（7分）